Teknik Bölüm

TEKNİK ŞARTNAME

‘Türkiye ofislerinde kurulacak VPN donanımları’

1. Projenin Genel Tanımı

Proje kapsamında Akkuyu NGS A.Ş’nin  Moskova temsilciliğini Ankara merkez ofisi, şantiye ofisi ve Türkiye’de bulunan 2-3 küçük çaplı ofislerle birleştirecek VPN ağının kurulması öngörülmektedir.

Yüklenici gereken donanımları Şirketin Türkiye ofisine tedarik eder.

2. Donanımlar

2.1 Ankara’da VPN kanalının oluşturulması için gereken donanımlar:

2 adet Cisco ASA5505 (veya eşdeğeri) güvenlik duvarı kurulacaktır. Bu donanımlar için 3 yıllık servis sözleşmesi bedelinin hesaba katılması gerekmektedir.

| Üretici (veya eşdeğeri) | Adı (veya eşdeğeri) | Açıklama | Miktar, adet. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cisco Systems | ASA5505-SEC-BUN-K9 | ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES | 2 |
| Cisco Systems | CAB-AC-C5-EUR | AC Power Cord, Type C5, Europe | 2 |
| Cisco Systems | SF-ASA5505-8.2-K8 | ASA 5505 Series Software v8.2 | 2 |
| Cisco Systems | ASA5505-SW-UL | ASA 5505 Unlimited User (UL) software license | 2 |
| Cisco Systems | ASA5505-PWR-AC | ASA 5505 AC Power Supply Adapter | 2 |
| Cisco Systems | SSC-BLANK | ASA 5505 SSC Blank Slot Cover | 2 |
| Cisco Systems | ASA5500-ENCR-K9 | ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) | 2 |
| Cisco Systems | ASA5505-SEC-PL | ASA 5505 Security Plus License w/ HA, DMZ, VLANs + conns | 2 |
| Cisco Systems | CON-SNT-AS5SBK9 | SMARTNET 8X5XNBD ASA5505-SEC-BUN-K9 | 6 |

2.2  NGS şantiyesinde VPN kanalının oluşturulması için gereken donanımlar:

2 adet Cisco ASA5510 (veya eşdeğeri) güvenlik duvarı kurulacaktır. Bu donanımlar için 3 yıllık servis sözleşmesi bedelinin hesaba katılması gerekmektedir.

| Üretici (veya eşdeğeri) | Adı (veya eşdeğeri) | Açıklama | Miktar, adet. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cisco Systems | ASA5510-BUN-K9 | ASA 5510 Appliance with SW, 5FE,3DES/AES | 2 |
| Cisco Systems | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | 2 |
| Cisco Systems | SF-ASA-8.2-K8 | ASA 5500 Series Software v8.2 | 2 |
| Cisco Systems | ASA5510-SEC-PL | ASA 5510 Security Plus License w/ HA, GE, more VLANs + conns | 2 |
| Cisco Systems | ASA-VPN-CLNT-NONE | No Cisco VPN Client Software Included | 2 |
| Cisco Systems | SSM-BLANK | ASA/IPS SSM Slot Cover | 2 |
| Cisco Systems | ASA-180W-PWR-AC | ASA 180W AC Power Supply | 2 |
| Cisco Systems | ASA5500-ENCR-K9 | ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) | 2 |
| Cisco Systems | CON-SNT-AS1BUNK9 | SMARTNET 8X5XNBD ASA5510 w/ 50 VPN Peers, 3 FE, 3DES/AES | 6 |

2.3 NGS şantiye şubesinde yerel ağ çekirdeğinin aksaklığa dayanıklılığının sağlanması için gereken donanımlar.

Aksaklığa karşı dayanıklılığının sağlanması için 2 adet ‘Cisco Catalyst 3560G  Switch’ (veya eşdeğeri) kullanılması öngörülmektedir. Bu donanımlar için 3 yıllık servis sözleşmesi bedelinin hesaba katılması gerekmektedir.

| Üretici (veya eşdeğeri) | Adı (veya eşdeğeri) | Açıklama | Miktar, adet. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cisco Systems | WS-C3560G-24TS-E | Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP + IPS Image Switch | 2 |
| Cisco Systems | CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | 2 |
| Cisco Systems | CON-SNT-3560GTE | SMARTNET 8X5XNBD Cat 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP En | 6 |

2.4 Küçük çaplı ofislerde VPN kanalının oluşturulması için gereken tipik donanım seti:

Bir adet Cisco ASA5505 (veya eşdeğeri) güvenlik duvarı. Bu donanım için 3 yıllık servis sözleşmesi bedelinin hesaba katılması gerekmektedir.

| Üretici (veya eşdeğeri) | Adı (veya eşdeğeri) | Açıklama | Miktar, adet. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cisco Systems | ASA5505-SEC-BUN-K9 | ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES | 1 |
| Cisco Systems | CAB-AC-C5-EUR | AC Power Cord, Type C5, Europe | 1 |
| Cisco Systems | SF-ASA5505-8.2-K8 | ASA 5505 Series Software v8.2 | 1 |
| Cisco Systems | ASA5505-SW-UL | ASA 5505 Unlimited User (UL) software license | 1 |
| Cisco Systems | ASA5505-PWR-AC | ASA 5505 AC Power Supply Adapter | 1 |
| Cisco Systems | SSC-BLANK | ASA 5505 SSC Blank Slot Cover | 1 |
| Cisco Systems | ASA5500-ENCR-K9 | ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) | 1 |
| Cisco Systems | ASA5505-SEC-PL | ASA 5505 Security Plus License w/ HA, DMZ, VLANs + conns | 1 |
| Cisco Systems | CON-SNT-AS5SBK9 | SMARTNET 8X5XNBD ASA5505-SEC-BUN-K9 | 3 |

3. Tedarik süreleri.

Donanımların sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 2 ay içinde tedarik edilmesi gerekmektedir.

4. Teslim adresi.

Donanımlar  Akkuyu NGS A.Ş’nin Ankara merkez ofisine teslim edilecekir.

5. İhaleye katılan firmalardan talep edilen hususlar:

Ortaklık düzeylerine ilişkin şartlar

- En az ‘Cisco Certified Partner’ düzeyine sahip olmak

- ‘Cisco’ dışında bir yapının kurulması durumunda, diğer donanım üreticilerinin en az ortaklık düzeyine sahip olması