Требования заказчика

на техническое обслуживание деревянных покрытий и настилов.

(далее ТрЗ)

1.Общие положения.

1.1. Настоящие Требования Заказчика составлены для получения Б/О «Огонек» (далее – Заказчик) услуг Исполнителя по техническому обслуживанию зданий и сооружений в соответствии с данным ТРЗ поддержанием в исправном состоянии .

1.2. Объект 1:   Б/О “Огонек” ;  Объект 2:   С/О «Подольниха»; Квартира, г. Москва

Из них:

1.2.1  Здание: «Главный корпус», назначение: нежилое, 2-этажн. , (подземных этажей -1) общая площадь помещений составляет:  1674,6 м.кв.

1.2 .2 «Дебаркадер грузопассажирский» назначение: нежилое, 2-этажн. ,общая площадь помещений составляет:  1700 м.кв.

1.2.3.  Здание: «Служебный корпус с гаражом », назначение: нежилое, 2-этажн.

1.2.4. Хоз.городок. , назначение: нежилая территория, одноэтажные постройки.

1.2.5. Квартира;

1.3. Адрес объекта «Огонек»- расположен по адресу: Моск.обл, Домодедовский район, дер.Одинцово д.68

1.4. Адрес объекта «Падольниха»- расположен по адресу: Моск.обл, Мытищинский  район,

дер. Подольниха д.1

1.5. Адрес объекта «Квартира» -расположена по адресу : г.Москва ,ул. Мосфильмовская,д.70, корпус 7, кВ. 1016

| № п/п | Показатель | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Здание: «Главный корпус», назначение: нежилое, 2-этажн. , (подземных этажей -1) | Общая площадь: 1674,6 м.кв. - нежилое 2-х этажное здание Главный корпус, год постройки первой оче- реди 2000,второй очереди 2008. |
| 2. | Дебаркадер грузопассажирский» назначение: нежилое, 2-этажн | Общая площадь: 1700 м.кв. - нежилое 2-х этажное здание " |
| 3. | Здание: «Служебный корпус с гаражом », назначение: нежилое, 2-этажн. | Общая площадь: 502,6 м. кв. |
| 4. | Хоз.городок. , назначение: нежилая территория, одноэтажные постройки. | Общая площадь : 700 кв.м. |
| 5. | Квартира | Общая площадь: 196,40 кв.м. |

1.4. Заказчик –  “Компания с ограниченной ответственностью «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» (Представительство в РФ)”.

1.5. Функциональное назначение Объектов – Базы отдыха..

2. Технологические решения.

.2. Технические показатели.

2.2.1. Технические показатели Объекта:

2.2.2. Сведения об Объекте.

| 1. | Общее описание объектов (зданий и сооружений). | Объекты Б/О «Огонек» состоят: 1.«Главный корпус» здание из нескольких прямоугольников в плане, с общими размерами сторон 30×40м, высотой 7,0м, одно и двухэтажное , напольное покрытие лакированная паркетная доска материал дуб общая площадь составляет: 310 м.кв. 2. «Открытая терраса» напольное покрытие , круглая скамья и ограждение материал лиственница. Общая площадь составляет: 70 м.кв. 3. Хоз.городок. , назначение: нежилая территория, одноэтажные постройки. 4. На территории имеются малые архитектурные формы: - пергола из 4 секции: Длиной 7,3м., шириной 2.3м. - мостик деревянный малый : 6 шт. длиной 2.8м., шириной 1.2м. - навес с крышей из камышовой соломы: 2шт. - причал с крышей из камышовой соломы 11.3х6.97 м - причал 3.75х4.10 м - плот 3х3 м - мост подвесной протяженностью 26,2м общая площадь 36,7 м. кв. - мост подвесной протяженностью 26,2м общая площадь 36,7 м. кв. - М-мостик: Длиной 17 м., шириной 2.2м. И т.д. Примечание: Мосты, мостики, навесы, причалы декоративные столбики уличного освещения и пергола общей площадью: 425,34 м.кв. Навесы с крышей из камышовой соломы общей площадью 76,2м.кв.,при подготовке к ВЛП обрабатывается огнебиозащитным составом. Декоративные столбики из тика в количестве 312шт обрабатываются тиковым маслом в процессе эксплуатации. Мосты мостики причалы и пергола требуют востонавление лакокрасочного покрытия при подготовки к ВЛП и в процессе эксплуатации. Крыльцо служебного входа отделано лиственницей (18,4 кв.м.) (Скрытый монтаж) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3. « Дебаркадер грузопассажирский» назначение: нежилое, 2-этажн ,общая площадь помещений составляет: 1700 м.кв. Напольное покрытие искусственно состаренный дубовый паркет общая площадь составляет: 400 м.кв. 4. «Причал, палуба и ограждение выполнены из лиственницы. Общая площадь составляет: 400 м.кв. |

3. Основные требования к продукту: обслуживание деревянных покрытий из натурального дерева:

3.1.Обслуживание внутренних деревянных покрытий (Виды работ):

1.Мелкий косметический ремонт  паркета , деревянных покрытий   с целью устранения дефектов, повреждений (Заделка щелей (шпаклевка) между паркетными планками, устранение деформаций, трещин, зазоров, вздутий, сколов и.т.д.) по необходимости

2.Ремонт и замена деревянных покрытий до 5 %  в год от общей площади деревянных покрытий (по необходимости)

3. Циклевка, шлифовка по необходимости

4. Очистка и подготовка напольного покрытия к нанесению специальных необходимых средств 2 раза в год

5. Нанесение специальных необходимых средств на покрытие( лак, тонировка, масло, пропитывающие, защитные составы) 2 раза в год

3.2. Обслуживание внешних открытых покрытий (Виды работ):

1.Ремонт и замена деревянных покрытий до 5 % в год от общей площади открытых деревянных покрытий  (по необходимости)

2. Мелкий косметический ремонт  деревянных покрытий   с целью устранения дефектов, повреждений  ( устранение деформаций, трещин, зазоров, сколов, щелей  и.т.д.) по необходимости

3. Циклевка, шлифовка по необходимости

4. Очистка и подготовка деревянного покрытия к нанесению специальных средств 2 раза в год

5. Нанесение специальных защищающих от ультрафиолетовых лучей, влагостойких, антисептических, средств 2 раза в год

6.Палуба, причалы, ограждения, мосты, терраса, декоративные сооружения  : удаление старого покрытия, тонировка покрытие водостойкими  матовыми  средствами (пропитка в  тон, лак или масло) 2 раза в год

7. Столбики из тикового дерева: удаление старого покрытия, покрытие тиковым маслом 1 раз в год

8..Удаление  трудновыводимых загрязнений на палубе, причале по необходимости

9. Удаление смолы, трудновыводимых пятен на открытой террасе по необходимости

4. Основные требования к Контрагенту:

4.1. Сведения, предоставляемые Претендентом:

- Полное наименование компании;

- Ф.И.О. Генерального директора;

- Реквизиты компании (юридический и фактический адрес, тел., факс и т.д.);

- Контактное ответственное лицо;

- Общие сведения о компании (виды деятельности, численность персонала);

- Является ли компания дилером другой фирмы по реализации данного вида услуг;

- Опыт работы на российском рынке по комплексному техническому обслуживания объектов

предприятий связанных с пищевым производством или ритейлом;

- Референт лист с  отзывами от организаций на объектах которых предоставляются аналогичные

услуги;

- Претендент должен предоставить для осмотра не менее 2-х объектов  на которых предоставляются аналогичные  услуги;

-Коммерческое предложение с расчетом стоимости предоставляемых услуг.

- Проект договора.

- Наличие транспорта для доставки персонала.

4.8. Требования, предъявляемые к обслуживанию деревянных покрытий

4.8.1. Периодическими  ежемесячными обходами определяется исправное состояние деревянных покрытий ,  - Регистрация выявленных дефектов  в журналах и актах.

4.8.2. Устранение/ремонт выявленных дефектов. (при необходимости изготовление мелких деревянных частей

4.8.3. Планово-профилактические работы по утвержденному графику.

4.8.4. Работы по разгрузке/погрузке: расходных и строительных материалов необходимых для проведения ремонтных работ.

4.8.5. Аварийные выезды сервисного инженера по заявке заказчика (внеплановые) для устранения возникших неисправностей

4.8.6. Предоставление материального запаса материалов:

- Доска Лиственница сорт «Экстра» , ширина 90мм, толщина 20мм, длина 1,7-3 м (крыльцо служебного дома) – 5 кв.м.

- Доска Лиственница сорт «Экстра», ширина 95мм, толщина 20 мм, различная длина до 7м (открытая терраса главного корпуса) – 10 кв.м.

- Мелкие  доски Лиственницы сорт «Экстра» , ширина 40 мм, толщина 20 мм, длина 17 см– 1 кв.м.

- Доска Лиственница сорт «Экстра» (причал Дебаркадера):

Размеры:

- ширина 90мм, толщина 30мм, длина 2.40м – 10 кв.м.

- ширина 140мм, толщина 25мм, длина 2.40м – 10 кв.м.

- ширина 90мм, толщина 25мм, длина 3,98м – 10 кв.м.

- Доска Сосна (Подвесные мосты, маленькие мосты, причалы на пруду):

Размеры:

- ширина 145мм, толщина до 70мм, длина 1,52 м – 10 кв.м.

- ширина 125мм, толщина 40 мм, длина 1,20 м – 5кв.м.

- ширина 125мм, толщина 40 мм, длина 3,20 м – 5 кв.м.

- ширина 125мм, толщина 40 мм, длина 4 м – 5 кв.м.

- ширина 125мм, толщина 40 мм, длина 2,5 м – 5 кв.м.

5. Условия выполнения работ

5.1. Устранение неисправностей (дефектов) производится Исполнителем не позднее 12 (двенадцати) часов с момента диагностики неисправности и 10 (десяти) рабочих дней при сложном ремонте. В случае, когда по технологии производства на ремонтные работы требуется большее количество времени, сроки ремонта уточняются.

5.2. Исполнителем должны составляться Акты выполненных работ, акты о неисправностях и причинах возникновения неисправностей, рекомендаций по эксплуатации и др. Акты подписываются со стороны Исполнителя руководителем подразделения эксплуатации, обслуживающим здание или сооружение, а со стороны Заказчика - ответственным лицом. Акты обслуживания являются основанием для составления ежемесячных Актов сдачи-приемки выполненных работ.

5.3. Наименования и количество расходных материалов выявленных Исполнителем в процессе проведения работ по профилактическому обслуживанию, либо в процессе проведения внеплановых работ фиксируются Сторонами в Акте выполненных работ.

5.4. При необходимости и согласованию с Заказчиком, провести работы по текущему ремонту напольных деревянных покрытий.

5.5. По окончанию ремонтных работ предоставить Заказчику применяемую технологию выполнения работ, паспорта и сертификаты на используемые материалы.

5.6. Соблюдать правила противопожарной безопасности, охраны труда, не нарушая при этом установленных требований режима работы Заказчика.

5.7. После завершения технологических операций производить складирование и вывоз мусора.

5.10. Работы по текущему ремонту производить в отведенное  время, по согласованию с заказчиком возможно круглосуточно.

5.11. Произвести и сдать работы в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ и др.), действующими на территории РФ.

5.12. При необходимости сделать временное ограждение места проведения работ в соответствии с требованиям Заказчика.

5.13. При проведении ремонтных, обслуживающих и других видов работ ответственность за выполнение требований техники безопасности возлагается на Исполнителя, присутствие ответственного лица обязательно.

5.14. Применяемые материалы и цветовая гамма должна быть аналогичны примененным ранее, тип и марка  согласовываться с Заказчиком.

5.15. Применяемые материалы  должны соответствовать современным европейским и мировым стандартам.

6. Особые условия

6.1. Требования к персоналу:

6.1.1. Персонал Исполнителя должен иметь профильное образование, хорошо разговаривать на русском языке, иметь прописку или регистрацию в Москве (Московской обл.)., иметь соответствующую квалификацию и удостоверения:

6.2. Обеспечивать обслуживающий персонал фирменной спецодеждой.

6.3. Обеспечивать выполнение работ по устранению неисправностей своими силами или силами сторонней субподрядной организацией.

6.4. Все виды работ производятся в соответствии с утвержденным Заказчиком графиками ППР (годовой, ежемесячный)

6.5. При использовании Исполнителем материальных ресурсов, отличных от учтенных в ТЕР МО и ТЕРр МО, Исполнитель обязан предоставить соответствующие документы, подтверждающие стоимость применяемых материалов (счет-фактура, накладная).

6.6. Оплата за аварийные виды работ не входящих в договор производится по согласованию сторон.

DME\ГУВА\ПТО\Инженер техобслуживания сооружений

Ли Александр