«УТВЕРЖДАЮ»

Президент ОАО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

от   «___» ________ 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту №108ИТ/ЗП-013 «Поставка серверного оборудования по бюджету 3 и 4 кв. 2013 года для нужд ОАО «НИАЭП»

том 2 «техническая часть»

2013

Оглавление

Оглавление	2

I.	Спецификация	3

Адрес поставки: ОАО "НИАЭП", 603006, г. Н.Новгород, пл. Свободы, д.3	3

- Спецификация

Адрес поставки: ОАО "НИАЭП", 603006, г. Н.Новгород, пл. Свободы, д.3

| № п/п | Наименование, [парт-номер] | Технические характеристики | Кол-во | Срок гарантии не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор HP 2620-48 Switch [J9626A] | Порты: 48 портов 10/100 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100Base-TХ), тип носителя: Auto-MDIX, дуплексный режим: полу- или полнодуплексный; 1 последовательный порт консоли RJ-45; 2 порта 10/100/1000 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T), дуплексный режим: 10BASE-T/100BASE-TX: полу- или полнодуплексный; 1000BASE-T: только полнодуплексный; 2 свободных слота mini-GBIC (SFP) Монтаж: Монтируется в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку EIA или шкаф для электрооборудования (крепежные детали включены в комплект); монтируется только в горизонтальном положении Процессор: Power PC FreeScale 8313 @ 400 МГц, 512 МБ флэш-памяти, размер пакетного буфера: 2 МБ, 512 МБ SDRAM, 4 МБ флэш-памяти Время задержки: 100 Мбит Время ожидания: < 8,3 мкс (LIFO); 1000 Мбит Время ожидания: < 2,9 мкс (LIFO) Пропускная способность: до 13,0 млн. пакетов в секунду Производительность маршрутизации/коммутации: 17,6 Гбит/с Протоколы управления: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SMON, CLI. Метод аутентификации RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) | 25 | 36 мес. |
| 2 | Опция HP 2620 Switch Jointware Support [H1K92A3 QV1] | Опция расширения гарантии для коммутатора HP 2620-48 Switch с возможностью гибкого выбора персонализированных проактивных сервисов из списка меню услуг. | 25 | - |
| 3 | Трансивер HP X132 10G SFP+ LC LRM Transceiver [J9152A] | Скорость передачи данных (макс) 10000 Мбит/с Длина волны 1310 нм Максимальное расстояние передачи 220 м Интерфейс 10GBase-LRM Формат SFP+ Разъем(ы) LC Полнодуплексный режим | 8 | 36 мес. |
| 4 | Коммутатор HP 6600-24G-4XG Switch [J9264A] | Порты: 20 портов 10/100/1000 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab тип 1000BASE-T), тип носителя: Auto-MDIX, дуплексный режим: 10BASE-T/100BASE-TX: полу- или полнодуплексный; 1000BASE-T: только полнодуплексный; 4 порта двойного назначения: каждый порт может использоваться как порт RJ-45 10/100/1000 (IEEE 802.3, тип 10Base-T; IEEE 802.3u тип 100Base-TX; IEEE 802.3ab, 1000Base-T Gigabit Ethernet) или как свободный слот mini-GBIC (для использования с трансиверами mini-GBIC); 4 порта SFP+ 10-GbE, дуплексный режим: только полнодуплексный; 1 порт консоли RS-232C DB-9 Монтаж: Включает оборудование для установки в двухопорной телекоммуникационной стойке или шкафу для электрооборудования; монтируется только в горизонтальном положении. Для установки в 4-опорном сервере/сетевой стойке требуется комплект стойки серии 6600 (J9469A). Память и процессор: : Freescale PowerPC 8540 с частотой 666 МГц, 4 МБ флэш-памяти, размер пакетного буфера: всего 36 МБ QDR SDRAM (18 МБ для портов 1 GbE/10-GbE), карта compact flash 256 МБ, 256 МБ DDR SDRAM Время задержки: 1000 Мб Время ожидания: < 3,4 мкс (FIFO, размер пакета 64 байта); 10 Гб/с Время ожидания: < 2,4 мкс (FIFO, размер пакета 64 байта) Пропускная способность: до 75,7 млн. пакетов в секунду (размер пакета 64 байта) Производительность маршрутизации/коммутации: 101,8 Гб/с Скорость передачи данных коммутаторов: 105,6 Гб/с Размер таблицы маршрутизации: 10000 записей Функции управления: HP PCM+; HP PCM (включен в комплект поставки); интерфейс командной строки; веб-браузер; меню конфигурации Общие протоколы: IEEE 802.1ad Q-in-Q; IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation; IEEE 802.1D MAC Bridges; IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLAN; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.1v классификация VLAN по протоколу и порту; IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3x Flow Control; RFC 768 UDP; RFC 783 TFTP Protocol (версия 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 868 Time Protocol; RFC 951 BOOTP; RFC 1058 RIPv1; RFC 1350 TFTP Protocol (версия 2); RFC 1519 CIDR; RFC 1542 - расширения BOOTP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4; RFC 2131 DHCP; RFC 2453 RIPv2; RFC 2548 (только MS-RAS-Vendor); RFC 3046 - опция информации DHCP Relay Agent; RFC 3576 - расширения RADIUS (только CoA); RFC 3768 VRRP; RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority; UDLD (обнаружение однонаправленных связей) Управление сетью: IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 2819 - четыре группы RMON: 1 (статистика), 2 (история), 3 (оповещения) и 9 (события); RFC 3176 - sFlow; ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED); SNMPv1/v2c/v3; XRMON Потребляемая мощность: 204,3 Вт (максимум) Напряжение на входе: 100-120/200-240 В переменного тока Входная частота: 50/60 Гц Безопасность: CSA 22.2 № 60950; EN 60950/IEC 60950; UL 60950 Электромагнитная совместимость: FCC класса A; VCCI класс A; EN 55022/CISPR 22 класса A Диапазон температур при эксплуатации: от 5 до 40°C Влажность при эксплуатации: от 15 до 80% при 104 °F (40 C) без конденсации Эксплуатационная высота над уровнем моря: до 3 км Название блока питания: J9269A Акустическое давление шумовой эмиссии: Мощность: 68 дБ, Давление: 59,5 дБ, ISO 7779, ISO 9296 Тепловыделение: 697 БТЕ/ч (735,33 кДж/ч) Стандартная устойчивость: EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11; EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 | 4 | 36 мес. |
| 5 | Опция HP Networks Stack24 switch Support [H1K92A3 R3H] | Расширенная сервисная поддержка на коммутатор HP 6600-24G-4XG Switch [J9264A] | 4 | - |
| 6 | Комплект креплений HP 6600 Series Switch Rack Kit [J9469A] | Комплект направляющих для стойки HP 6600 (J9469A). Совместимость с коммутаторами HP 6600 Series Switch | 4 | 36 мес. |
| 7 | Блок питания HP 6600 Switch Power Supply [J9269A] | Блок питания для коммутатора 2 кабеля PoE (EPS) по 2 м в комплекте Совместимость с коммутатором HP E6600-24G-4XG (J9264A) | 4 | 36 мес. |
| 8 | Трансивер HP X130 10G SFP+ LC LRM Transceiver [JD093B] | Оптический модуль-трансивер для маршрутизаторов и коммутаторов HP. 10GBASE-LRM Сменный Миниатюрный форм-фактор (SFP) Длина волны передатчика на 1310 нм Соединитель LC, многомодовое оптоволокно (MMF) дальность до 220 метров/ Недопустима замена на модули с другой длиной волны | 8 | 36 мес. |
| 9 | Жесткий диск HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD [507127-B21] | Применение для сервера Форм фактор 2,5'' Объём 300 Гб Скорость вращения 10000 rpm Интерфейс SAS двухпортовый Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек Временные характеристики Среднее время доступа, чтение 4 мс Время доступа full stroke 7.45 мс Время доступа Single Track 0.2 мс Дополнительная информация hot plug Physical Configuration Bytes/Sector 512 Logical Blocks 585,937,500 | 16 | 36 мес. |
| 10 | ИБП HP R5KVA UPS 3U IEC309-32A HV Intl Kit[AF461A] | Выходная мощность 5000 ВА (4500 Вт) Формат Rackmount Монтаж в стойку 3U Электрическое соединение на входе (Один) IEC 60309 332P6 Электрические разъёмы на выходе (4) IEC 60320 C13; (4) IEC 60320 C19; (1) IEC 60309 30A Коммуникационные последовательные порты Количество последовательных портов 1 Количество портов USB 2.0 1 Сетевой модуль HP UPS включен в комплект поставки Сегменты нагрузки 2 Тип батареи Sealed Lead Acid (VRLA) не требующая обслуживания, герметизированная, свинцово-кислотная с клапанным регулированием Батареи с возможностью горячей замены Время подзарядки батареи 3 ч Обычное время резервирования при половинной загрузке 16 мин Обычное время резервирования при полной загрузке 5.7 мин Коммуникационное ПО HP Power Protector Рабочее напряжение 220-240 В Минимальный размер (Ш x Г x В) 43,7 x 74,4 x 12,7 см Вес 57,2 кг Комплектация: ИБП HP R5000 XR, сетевой модуль HP UPS,компакт-диск с документацией Power Products,Регулируемые по глубине фиксированные направляющие для монтажа в стойку, монтажные кронштейны, зажимы для шнура | 4 | 36 мес. |
| 11 | Опция расширения для ИБП HP R5KVA and R7KVA 3U Ext Runtm Mod Kit [AF464A] | Модуль HP R5KVA и R7KVA 3U с расширенным циклом работы Вес 62.37 кг Размеры (ШхГхВ) 736.6 x 268.4 x 869.9 мм | 8 | 36 мес. |
|  | Серверы HP DL380p Gen8 в составе: |  |  |  |
| 12 | Сервер HP DL380p Gen8 E5-2650 HPM EU Svr [642106-421] | Процессор Intel Xeon E5-2650 Тактовая частота процессора 2 ГГц Количество ядер процессора 8 L3 кэш-память 20 МБ Количество установленных процессоров 2 Чипсет материнской платы Intel C600 Стандартный объем памяти: 32 ГБ (4x8 ГБ) RDIMM Слоты для памяти: 24 слота DIMM Тип памяти: 4R x4PC3L-10600L-9 Максимальная внутренняя память 768 ГБ Графический адаптер Matrox G200 Слоты расширения: (3) PCIe Носители хранения данных Быстрая замена (HS) жестких дисков Размер жесткого диска 2.5 " Интерфейс жесткого диска SATA, Serial Attached SCSI (SAS) Поддержка RAID Уровни RAID 0, 1, 1+0, 5, 5+0 Контроллер хранилища: (1) Smart Array P420i/2 ГБ FBWC Оптический привод Slim SATA DVD-RW Сетевой контроллер: 4-портовый адаптер 1 Гбит 331FLR Ethernet на контроллер Порты и интерфейсы: Количество портов USB 2.0 6 Количество портов VGA (D-Sub) 2 Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) 4 Количество последовательных портов 1 Блок питания: 2 блока питания Platinum Plus 750 Вт с возможностью горячей замены и общим слотом (комплект) Тип корпуса Rack (2U) | 2 | 36 мес. |
| 13 | Комплект памяти HP 16GB 2Rx4 PC3-12800R-11 Kit [672631-B21] | Тип памяти: DDR3 Форм-фактор: DIMM 240-контактный Тактовая частота: 1600 МГц Пропускная способность: 12800 Мб/с Объем: 1 модуль 16 Гб Поддержка ECC: есть Буферизованная (Registered): да Низкопрофильная (Low Profile): нет Тайминги CAS Latency (CL): 11 Количество ранков: 2 | 24 | 36 мес. |
| 14 | Жесткий диск HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD [652564-B21] | Тип: жесткий диск Форм-фактор: SFF 2.5 дюйма Ёмкость: 300ГБ Интерфейс: SAS Количество портов: двухпортовый Скорость вращения: 10000 об/мин Среднее время доступа жесткого диска 4 мс Время полного цикла 8 мс Время поиска track to track (чтение/запись) 0.3 мс Байтов на сектор 512 Скорость передачи данных 6 Гбит/с | 16 | 36 мес. |
| 15 | Адаптер HP 81E 8Gb SP PCI-e FC HBA [AJ762B] | Хост-адаптеры шины HP PCIe Fibre Channel 8 ГБ/с Скорость порта 8 Гб/с Fibre Channel Количество портов 1 Совместимые операционные системы: Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, VMware, Red Hat Linux, SUSE Linux, Oracle Solaris. Поддерживаемые серверы: Серверы HP ProLiant DL/ML/SL и HP Integrity Совместимые платформы массивов: 3PAR, EVA, XP/P9500, MSA1000/MSA1500, MSA2000fc, MSA/P2000 G3 | 4 | 36 мес. |
| 16 | Опция HP 3y 4h 24x7 DL38x(p) w/IC ProCare SVC [U3N23E] | Расширенная поддержка: - Бесплатные неограниченные консультации по восстановлению работоспособности поддерживаемой серверной инфраструктуры в режиме 24х7 (включая праздничные и выходные дни) - Время реакции – 4 часа - Визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости. - Выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования - Бесплатная замена вышедших из строя деталей - В сервис включена вся внутренняя инфраструктура серверов, включая дополнительные компоненты, приобретаемые позднее | 2 | 36 мес. |
| 17 | Опция VMw vSphere EntPlus 1P 3yr E-LTU [BD715AAE] | Лицензия для сервера VMware vSphere Enterprise Plus Edition – License Поддержка: 3 Years 24x7 Support - 1 processor – electronic | 4 | - |
| 18 | Опция HP iLO Adv E-LTU inc 1yr TS&U SW [TA850AAE] | Лицензия для сервера HP iLO Advanced Pack, без носителя, Лицензия включает 1 год 24x7 поддержки и обновлений. | 2 | - |
|  | Блейд-серверы HP BL460c Gen8 в составе: |  |  |  |
| 19 | Блейд-сервер HP BL460c Gen8, 2xE5-2670 8C 2.60GHz, 8x8Gb-R, P220i 512MB FBWC (RAID 0/1) noHDD (2 SFF 2.5" HP) 2x10Gb 554FLB FlexibleLOM,noDVD,iLO4,half-height,3y [666157-B21] | Процессор: Intel® Xeon® E5-2670 (8-ядерный, 2,6 ГГц, 20 МБ, 115 Вт) Количество процессоров: 2 Количество ядер процессора: 8 Стандартный объем памяти: 64 ГБ (8x8 ГБ) RDIMM Слоты для памяти: 16 слотов DIMM Тип памяти: 2R x4PC3-12800R-11 Слоты расширения: (2) мезонинные платы Сетевой контроллер: (1) Адаптер FlexFabric 10 Гбит 554FLB, 2 порта на контроллер Блок питания: Интегрированные в корпус Контроллер хранилища: (1) Smart Array P220i/512 МБ FBWC Оптический привод: Отсутствует в стандартной комплектации Форм-фактор: 8 (c3000), 16 (c7000) Управление инфраструктурой: Механизм управления iLO, Insight Control | 4 | 36 мес. |
| 20 | Жесткий диск 600GB 6G SAS 10K 2.5in HotPlug SC Ent HDD (for Gen8 servers) [652583-B21] | Жесткий диск для сервера серии Gen8 с возможностью горячей замены, Smart Drive SC Entry SFF Форм фактор 2,5 дюйма, Объём 600 Гб, Скорость вращения 10000 об/мин, Интерфейс SAS Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек Среднее время доступа, чтение 4 мс Время доступа full stroke 8 мс Время доступа track to track 0.3 мс | 8 | 36 мес. |
| 21 | Комплект памяти 16GB 2Rx4 PC3L-10600R-9 Kit [647901-B21] | Комплект памяти для сервера Тип памяти: DDR3 Тактовая частота памяти: 1333 МГц Форм-фактор памяти: 240-pin DIMM Объем памяти: 1 модуль 16 ГБ Время задержки CAS: 9 Поддержка ECC: есть Буферизованная (Registered) Совместимость с сервером из пункта 19 | 48 | 36 мес. |
| 22 | Жесткий диск 600GB 6G SAS 10K 2.5in HotPlug SC Ent HDD (for Gen8 servers) [652583-B21] | Жесткий диск для сервера серии Gen8 с возможностью горячей замены, Smart Drive SC Entry SFF Форм фактор 2,5 дюйма, Объём 600 Гб, Скорость вращения 10000 об/мин, Интерфейс SAS Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек Среднее время доступа, чтение 4 мс Время доступа full stroke 8 мс Время доступа track to track 0.3 мс | 2 | 36 мес. |

Позиции спецификации содержат названия марок оборудования конкретных производителей. В соответствии с приказами ГК «Росатом» от 07.07.2011г. №11/477-П, № 1/134-П от 12.02.2013 и ОАО «НИАЭП» №680 от 04.08.2011г., №40-330-П от 12.04.2013 «О стандартизации оснащения рабочих мест пользователей и серверного оборудования средствами вычислительной техники и программным обеспечением» аналоги других производителей заявленного к закупке оборудования не допускаются. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование