«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«6» сентября 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме

на право заключения договора поставки

Аппарат Термокриостат ТКС-20

для нужд ОАО “ВНИИ НП”

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование: Аппарат Термокриостат ТКС-20

Общие требования:

- Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.

- Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

- Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная. счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

  - Точностные характеристики

| - Диапазон поддержания температуры, °С |  |
| --- | --- |
| - в режиме внутреннего термостатирования | -20 … +100 |
| - в режиме внешнего термостатирования | 0 … +80 |
| - Погрешность поддержания температуры, °С | 0,1 |
| - Рабочий объем термокриостата, л | 16 |

  - Эксплуатационные характеристики

| - Основные режимы работы: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | режим внутреннего термостатирования |  |
|  | режим внешнего термостатирования |  |
| - Параметры окружающей среды: |  |  |
|  | температура окружающего воздуха, °С | +15 …+35 |
|  | относительная влажность воздуха, не более, % | 75% |
|  | загазованность и запыленность окружающей среды не выше санитарных норм | СН245-71 |
| - Габаритные размеры, не более, мм |  | 395 х 620 х 950 |
| - Масса без теплоносителя, не более, кг |  | 55 |
| - Параметры питания: |  |  |
|  | напряжение, В | 198…242 |
|  | частота, Гц | 49…51 |
| - Потребляемая мощность, не более, ВА: |  |  |
|  | в режиме нагрева | 1550 |
|  | в режиме охлаждения | 700 |
|  | в режиме ожидания | 35 |
|  | в режиме автостарта | 10 |
| - Потребляемая мощность в режиме термостатирования, В·А |  | 300…1550 |
| - Режим автостарта (задержка на включение): |  |  |
|  | минимальное время задержки, мин. | 1 |
|  | максимальное время задержки, час. | 100 |
| - Показатели надежности: |  |  |
|  | вероятность безотказной работы за 1000, не менее, ч | 0,96 |
|  | средний срок службы, не менее, лет | 6 |