|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» декабря 2013 года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение монтажных работ по установке теплообменников подогрева мазута в количестве 4 шт..

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013г.

Техническое задание

. на проведение монтажных работ

по установке теплообменников подогрева мазута в количестве 4 шт.

Для проведения монтажных работ по установке теплообменников необходимо произвести следующие работы:

- Демонтаж/монтаж  кровли здания (в т.ч. деревянной конструкции кровли, утепляющего слоя).

- Частичный демонтаж с последующим восстановлением  кирпичной кладки стен здания

- Демонтаж/монтаж плит перекрытия.

- Демонтаж/монтаж  бетонной перемычки.

- Для проведения работ по монтажу теплообменников необходимо демонтировать с последующим восстановлением металлическую внутреннюю перегородку, разделяющую здание на две части (рабочую зону и зону обслуживания).

- Демонтировать  с последующим восстановлением наружного пристроенного металлического строения. При проведении восстановительных работ пристрой установить на бетонную стяжку с предварительной подготовкой грунта.

- Демонтаж/монтаж  деревянного пола с утеплителем.

- Демонтаж/монтаж теплообменников 4 шт. общая масса 7,0 тонн. При проведении монтажных работ по установке теплообменников необходимо выставить теплообменники в плоскостях. Согласовать со службами разрешение на проведение сварочных работ в помещении категории А.

- Демонтаж рамы демонтируемых теплообменников.

- Монтаж рамы монтируемых теплообменников.

- Демонтаж/монтаж паропровода четыре трубы D 57 (в т. ч. фланцевые соединения) с последующейтеплоизоляцией.

- Демонтаж/монтаж труб подачи мазута D150споследующей теплоизоляцией.

- Демонтаж/монтажфланцев на трубах подачи мазутаD150.

- Устройство обвязки металлической конструкции по существующей раме.

- Устройство бетонного основания металлической конструкции.

- Вывоз мусора.

- Учесть работу механизмов.

- Провести испытание теплообменников (отладка, пусконаладочные работы).

Работы вести с соблюдением требований норм производства строительных работ, норм промышленной безопасности и норм охраны труда, норм охраны окружающей среды.

По окончании работ предоставить исполнительную документацию и сдать работы по акту.