Требования Заказчика

на ремонт и техническое обслуживание дверей

(далее ТрЗ)

- Требования к организации и проведению Работ.

    - Требования к видам и характеристикам Работ.

    - Плановый осмотр 2 раза в месяц (Периодическим  ежемесячным осмотром определяется техническое состояние дверей и дверных конструкций, расположенных на 3-х объектах):

- межкомнатные двери (массив и шпон различных пород древесины с нанесением лакокрасочного покрытия, МДФ, ламинат, меламин, ДСП);

- входные алюминиевые двери;

- входные стеклянные (с/без алюминиевого профиля);

- двери ПВХ (с заполнителем из однокамерного стеклопакета);

- металлические двери;

- террасные (панорамные) двери, выполненные из профиля HOLZ. Заполнитель: Однокамерный стеклопакет 4-24-4. Покрытие: Teknos сосна стандарт/дуб люкс.

Итоги осмотров регистрируются в "Акте осмотра". Выявленные дефекты устраняются по мере их возникновения и необходимости). Составление плана работ, акта осмотра, сметы

    - Сервисное обслуживание дверных полотен, конструктивных элементов, механизмов, фурнитуры, элементов отделки.

    - Работы по замене вышедших из строя комплектующих.

    - Восстановление/замена/реставрация внешнего вида дверных полотен и элементов отделки.

    - Восстановление лакокрасочного покрытия дверных полотен и элементов отделки.

    - Восстановления/замена уплотнителя.

    - Проверка на наличие неестественных звуков, продуктов износа, плавности движения, протяжка несущих болтов.

    - Оценка степени износа и замена в случае необходимости дверных полотен/движущихся деталей/механизмов/конструктивных элементов/фурнитуры.

    - Материальный запас материалов, согласно п. 1.3.20.

    - Предоставление гарантийного срока обслуживания 12 мес. на выполненные работы и материалы, из которых выполнялись работы по ремонту и техническому обслуживанию.

  - Требования к материалам.

    - Для производства работ применить только сертифицированные материалы, соблюдать правила их применения/использования, норм расхода.

    - Используемые (заменяемые) при проведении работ материалы, конструкции должны быть аналогичны установленным, либо дополнительно согласованы с заказчиком.

    - Подрядчик за свой счет обеспечивает приобретение, поставку и разгрузку на объекте  материалов необходимых для производства работ по ремонту и техническому обслуживанию дверей и дверных конструкций.

  - Условия производства Плановых/Внеплановых работ. Технологические требования.

1.3.1.   Ремонт и техническое обслуживание дверей включает в себя:

- организационно-технические мероприятия;

- осмотры, обследования;

- сервисное обслуживание;

- ремонтно-восстановительные работы;

- подготовку и ввод в эксплуатацию;

    - Устранение неисправностей (дефектов) производится Исполнителем не позднее 12 часов с момента диагностики неисправности и 5 (пяти) рабочих дней при сложном ремонте. В случае, когда по технологии производства на сервисные/ремонтные работы требуется большее количество времени, сроки ремонта уточняются.

    - Исполнителем должны составляться Акты выполненных работ, акты о неисправностях и причинах возникновения неисправностей, рекомендаций по эксплуатации и др. Акты подписываются со стороны Исполнителя руководителем подразделения эксплуатации, обслуживающим здание или сооружение, а со стороны Заказчика - ответственным лицом. Акты обслуживания являются основанием для составления ежемесячных Актов  сдачи-приемки выполненных работ. Так же Исполнителем составляются Акты о гарантийных обязательствах,счета,счет/фактуры, справки (КС-2, КС-3).

    - При приемке работ проверяется качество выполненных работ. Некачественно выполненные работы не принимаются, дефекты устраняются Исполнителем за свой счет.

    - При отклонении от графика выполнения работ возможно наложение штрафных санкций согласно договора.

    - Доступ персонала и спецтехники Исполнителя к месту производства работ осуществляется по пропускам.

    - При проведении ремонтных, обслуживающих и других видов работ ответственность за выполнение требований техники безопасности возлагается на Исполнителя, присутствие ответственного лица обязательно.

    - Не допускается во время перерыва в работе и/или после окончания фактического производства работ (при отсутствии рабочих на месте проведения работ) оставлять разбросанные инструменты и материалы.

Исполнитель должен:

    - При необходимости и согласованию с Заказчиком, провести работы по техобслуживанию и ремонту.

    - Произвести работы собственным комплексом необходимых машин и механизмов.

    - По окончанию сервисных/ремонтно-восстановительных работ предоставить Заказчику применяемую технологию выполнения работ, паспорта и сертификаты на используемые расходные материалы.

    - Соблюдать правила противопожарной безопасности, охраны труда, не нарушая при этом установленных требований режима работы Заказчика.

    - Предоставить копии приказов на ответственных лиц Исполнителя по технике безопасности и копии лицензий на право проведения данных видов работ, если такие виды работ подлежат лицензированию для выполнения работ.

    - Произвести работы, обеспечивая сохранность действующих подземных и надземных инженерных сетей, зданий и сооружений Заказчика или третьих лиц.

    - Не допускается во время перерыва в работе и/или после окончания фактического производства работ (при отсутствии рабочих на месте проведения работ) оставлять разбросанные инструменты и материалы.

    - После завершения технологических операций производить складирование и вывоз мусора.

    - Работы по техническому обслуживанию/ремонту/замене/восстановлению производить в отведенное  время, по согласованию с заказчиком, возможно круглосуточно.

    - Произвести и сдать работы в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ и др.), действующими на территории РФ.

    - Провести необходимые работы на территории объекта без загрязнения окружающей среды, обеспечивая сохранность и восстановление существующих природных и экологических ресурсов.

    - Закупить минимальный запас материалов: - закупить необходимые расходные материалы и фурнитуру. Исполнитель обязан поддерживать запас необходимых материалов и комплектующих. Исполнитель обязан за свой счет поставить минимальный запас материалов на склад Заказчика,  также осуществлять поставку расходных материалов и фурнитуры по заявкам Заказчика.

Перечень фурнитуры и материалов:

-Доводчики Dorma (Дорма) TS 92 – 5 шт.

-Дверные ручки J-форма, 3 класс (Hoppe) – 5 шт.

-Гарнитуры для межкомнатных дверей из алюминия (Hoppe Brisbane) – 5 шт

-Гарнитуры для профильных дверей из нержавеющей стали (Hoppe Denver/Tokyo/London) – 5 шт

-Дверные замки для межкомнатных дверей, 3 класса (с ответной планкой) – 5 шт.

-Петли накладные для двери – 5 шт.

-Профильные цилиндры с вертушкой (Hoppe) – 5 шт.

-Комплект уплотнителей – 5 шт.

-Дверной ограничитель-5 шт.

-Дверные ручки COLOMBO MACH (матовый хром CROMAT) – 5 шт.

-Накладка для англ.замка д.45 мм COLOMBO ANTOLOGHIA/KOT23 P CR (матовый хром CROMAT) – 5 шт.

-Накладка-стопор д. 50 мм (комплект) COLOMBO ROSETTA CD49 BZGG (матовый хром CROMAT) – 5 шт.

-Стопор для двери 26х30 мм COLOMBO CD 412 CROMAT – 5 шт.

-Комплект эл. привода NABCO для раздвижных дверей (серия DS) – 3 шт.

-Электромагнитный замок SKD -2 U – 3 шт.

-Переключатель режимов (APS-1) – 3 шт.

-Комплект эл.привода MANUSA и автоматики для стекл. раздвижных дверей – 1 шт.

-Цилиндр CISA RS3 s 31*31 ключ-ключ – 2 шт.

-Вертушка на цилиндр CISA  (матовый никель) – 2 шт.

-Замок CISA врезной - модель 57.986, вкладной - модель 57.966 (корпус) – 2 шт.

-Пинова накладка CISA 02.716 (матовый хром) – 2 шт.

-Броненакладка на цилиндр CISA(06460/06461/06480/06485)отд.B1(матовый хром)-2 шт.

-Декоративная накладка на внешнюю сторону двери (отд.B1 матовый хром) – 2 шт.

-Комплект ключей CISA для перекодировки Сambio facile 06.520.51/06.520.61- 1 шт.

  - Требования к Внеплановым работам.

    - Внеплановые работы выполняются согласно Коммерческому предложению и по согласованию с Заказчиком.

- Требование к аварийному обслуживанию и устранению отдельных дефектов, неисправностей.

2.1.1 	Срок прибытия Исполнителя по аварийному вызову не должен превышать 12 часов с момента получения вызова от Заказчика.

2.1.2  Устранение неисправностей (дефектов) производится Исполнителем не позднее 12 часов с момента диагностики неисправности и 5 (пяти) рабочих дней при сложном ремонте. В случае, когда по технологии производства на сервисные/ремонтные работы требуется большее количество времени, сроки ремонта уточняются.

2.1.3. Аварийные работы производятся на территории Заказчика и в установленные выше сроки, за исключением случаев, когда требуется сложный ремонт.

2.1.4. Подрядчик гарантирует устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока, за свой счет, не позднее 3-х дней с момента направления Заказчиком в адрес Подрядчика соответствующей претензии.

- Особые условия.

  - Требования к персоналу:

    - Персонал Исполнителя должен:

- иметь профильное образование, хорошо разговаривать на русском языке, иметь прописку или регистрацию в Москве (Московской обл.), иметь соответствующую квалификацию и навыки по проводимому ремонту в условиях постоянно действующего объекта.

- быть обеспеченным  фирменной спецодеждой.

- соблюдать правила, режим объекта.

3.1.2. На территории Заказчика запрещается использовать труд граждан-выходцев из Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

3.1.3.   Наличие фирменной спецодежды и средства индивидуальной защиты (СИЗ).

3.1.4.   Соблюдать правила и режим объекта.

3.2. 	Требования к Исполнителю:

- все виды работ производятся на территории Заказчика.

- обеспечивать выполнение работ по устранению неисправностей своими силами или силами сторонней субподрядной организацией.

- все виды работ производятся в соответствии с утвержденным Заказчиком графиками ППР (годовой, ежемесячный)

- при использовании Исполнителем материальных ресурсов, отличных от учтенных в ТЕР МО и ТЕРр МО, Исполнитель обязан предоставить соответствующие документы, подтверждающие стоимость применяемых материалов (счет-фактура, накладная).

- Исполнитель должен давать гарантию на выполненные работы.

4. 	Основные требования к Контрагенту:

4.1. 	Сведения, предоставляемые Претендентом:

- Полное наименование компании;

- Ф.И.О. Генерального директора;

- Реквизиты компании (юридический и фактический адрес, тел., факс и т.д.);

- Контактное ответственное лицо;

- Общие сведения о компании (виды деятельности, численность персонала);

- Является ли компания дилером другой фирмы по реализации данного вида услуг;

- Опыт работы на российском рынке по комплексному техническому обслуживанию, ремонту, изготовлению не менее 5 лет.

- Референт-лист с  отзывами от организаций на объектах, которых предоставляются аналогичные услуги;

- Коммерческое предложение с расчетом стоимости предоставляемых услуг.

- Наличие транспорта для доставки персонала, необходимых материалов и оборудования.

Подписи Сторон:

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |