###### Приложение №

к Договору подряда  на  техническое обслуживание ,ремонт                  зданий и сооружений спецобъекта

№  __ от __

Требования Заказчика

на  техническое обслуживание,

ремонт зданий и сооружений спецобъекта (далее ТрЗ)

1. Требования к организации и проведению Работ.

1.1. Требования к видам и характеристикам Работ.

1.1.1. На объекте необходимо своевременно выполнять комплекс операций по поддержанию исправности и эксплуатационной пригодности.

1.1.2. Для обеспечения оперативного контроля за выполнением работ по техническому обслуживанию

конструктива зданий и сооружений спецобъекта и их учета на каждом объекте должен вестись журнал технического обслуживания эксплуатации.

1.1.3. В процессе эксплуатации, запрещается вносить изменения в объемно-планировочные решения, а так же выполнять работы без проекта или согласования с заказчиком или специализированной организацией.

1.1.4. Работы по демонтажу оборудования, прокладке или переналадке коммуникаций должны быть согласованы с заказчиком. Работы необходимо выполнять с обеспечением сохранности строительных конструкций — без их перегрузки и недопустимых деформаций.

1.1.5. Плановый  и внеплановый текущий ремонт зданий, сооружений и их конструктивных элементов принятых в эксплуатацию зданий, сооружений согласно утвержденных графиков ПТР и ТО и устранение повреждений по заявкам Заказчика;

1.2. Требования к материалам.

1.2.1. Предоставить Заказчику применяемую технологию выполнения работ, паспорта на используемые материалы, перечень оборудования, предусмотренного для выполнения работ.

1.2.2. Характеристики применяемых материалов должны соответствовать нормативным документам, действующим на территории РФ.

1.2.3.Применяемые материалы должны иметь все необходимые сертификаты и паспорта

1.2.4. Замена отдельных элементов должна осуществляться на аналогичные установленные

1.2.5. Стоимость работ .

1.2.5.1.Стоимость работ определяется на основании ТрЗ по действующим нормам и расценкам

Московской области. В стоимость входит:

а)Заработная плата персонала 2 разнорабочих+1 инженер(квалифицированных рабочих, постоянно работающих на данных объектах)

б)Оборудование, инвентарь, спецтехника, инструменты  применяемые для ТО объектов

в) Спецодежда  для персонала с фирменными эмблемами

г)Расходные материалы,  используемые для ТО объектов

д)Контроль над качеством выполняемых работ инженером Исполнителя

Е) Еженедельные осмотры зданий и сооружений объектов инженером Исполнителя

Ж) Накладные и  транспортные расходы фирмы.

1.2.6.Сроки выполнения работ :
1.2.6.1. Работы выполняются ежедневно с момента подписания Договора (действует 1 год)  последней стороной .

1.2.6.2. График работы рабочих:  восемь  часов в день +1  час перерыв на обед, 5 дней в  неделю + в выходные дни по требованию Заказчика. Инженер : 1 раз в неделю. По необходимости ежедневно (По согласованию с Заказчиком)

1.2.6.3. Работы выполняются в установленные сроки, согласованные с Заказчиком

1.2.7.Требования к  персоналу
1.2.7.1.  Для оперативного выполнения производственного задания состав бригады: 
  - профессиональные рабочие( знание русского языка обязательно, резиденты – два человека
 - Инженер с профильным образованием (высшим строительным - 1 человек)

1.2.7.2. В случае выполнения больших объемов  работ по заявке, количество персонала увеличивается до 30 и более  человек по необходимости

1.2.8. Перечень  минимального материального запаса.( Исполнитель приобретает за свой

счет учетом доставки):

- Камень известняк белый "Сент Вольер" (120*60*3)см. - 5шт.

- Камень зелёный Доломит (74,5*74,5*3)см.- 5шт.

- Рулонные наплавляемые материалы Техноэласт ЭКП - 100 кв.м.

- Масло OSMO тиковое - 5л.

- Средство для очитски кирпича/камня 10 л.

- Кирпич коричневый Фасадный - 15шт.

- Плиточный клей - 50кг.

- Пескобетон - 50 кг.

- Дюбель-гвозди -15шт.

- Серая краска Hammerite -  9л.

- Фасадная краска Finncolor  - 9л.

- Поликарбонат прозрачный монолитный  толщиной 6мм

- Камень натуральный бежевый Crème Nova;(60*60*2)см.- 5 шт.

- черный гранит (60*30*2)см - 5шт.

1.3. Условия производства Плановых/Внеплановых работ. Технологические требования.

1.3.1. Основные требования к Исполнителю:

1.3.1.1. Сведения, предоставляемые Претендентом:

1.3.1.1.1. Полное наименование компании;

1.3.1.1.2. Ф.И.О. Генерального директора;

1.3.1.1.3. Реквизиты компании (юридический и фактический адрес, тел., факс и т.д.);

1.3.1.1.4. Контактное ответственное лицо;

1.3.1.1.5. Общие сведения о компании (виды деятельности, численность персонала);

1.3.1.1.6. Предоставление гарантии качества на все выполненные работы, на срок не менее 12 месяцев

1.3.1.1.7. Опыт работы на российском рынке в соответствующей области на менее 5-ти лет;

1.3.1.1.8. Коммерческое предложение с расчетом стоимости предоставляемых услуг.

1.3.1.1.9. Отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами;

1.3.1.1.10. Отсутствие возбужденных уголовных дел в отношении руководителей и не снятых  с них судимостей;

1.3.1.1.11.   Наличие допуска СРО обязательно!

1.3.1.1.12. наличие форменной рабочей одежды с логотипом организации;

1.3.1.1.13. наличие квалифицированного управленческого персонала (регистрация    в г. Москве и Московской области, выплата официальной полной зарплаты, обязательны);

1.3.1.1.14. наличие квалифицированного обслуживающего персонала, имеющего опыт работы на аналогичных  объектах (регистрация в г. Москве и Московской области), возможность официального  оформления персонала оказывающего услуги Заказчику   по ТК РФ;

1.3.1.1.15. обеспечить необходимое количество обслуживающего персонала от 2 до 30 человек (в зависимости от вида и объемов работ)

1.3.1.1.16. возможность оперативно (в срок до 4 часов) предоставить дополнительный персонал до 30   человек для выполнения срочных или аварийных работ  на объектах Заказчика;

1.3.1.1.17. время реагирования по выполнению аварийной заявки, поступившей от ответственного лица   Заказчика до 30 минут;

1.3.1.1.18. Выполнение всех Работ/поставка  материалов собственным сертифицированным персоналом

1.3.1.1.19. Обеспечение ношения персоналом спецодежды на территории Заказчика

1.3.1.1.20. Соблюдение правил поведения и внутреннего распорядка, действующих на территории Заказчика.

1.3.1.1.21. Обеспечение круглосуточной экстренной связи с Заказчиком

1.3.1.1.22. Прибытие Исполнителя по аварийному вызову на Объекты Заказчика, находящихся на территории Москвы или Московской области, не должен превышать 2-ух часов с момента получения вызова от Заказчика.

1.3.1.1.23. Обеспечение выполнения аварийного обслуживания и устранения отдельных дефектов, выявленных в ходе его эксплуатации, неисправностей, в сроки, которые не должны превышать 1 календарного дня с момента выявления дефекта.

1.3.1.1.24. Соблюдение сотрудниками Исполнителя режима коммерческой тайны в течение всего срока действия Договора и не менее трех лет после его истечения или прекращения.

1.3.2. Исполнитель должен:

1.3.2.1. Провести работы по ремонту вышеуказанных объектов собственным комплексом необходимых машин/оборудования и механизмов.

1.3.2.2. Сотрудники выполняющие работы по ремонту вышеуказанных объектов должны быть обучены и атестованны.

1.3.2.3. Предоставить Заказчику применяемую технологию выполнения работ, паспорта на используемые материалы, перечень оборудования, предусмотренного для выполнения работ.

1.3.2.4. По окончании работ, представить исполнительную документацию(по необходимости исполнительные схемы) – на весь комплекс выполненных работ (электронная версия / бумажный носитель)

1.3.2.5. После завершения работ вывезти строительные отходы на утилизацию за пределы территории Заказчика.

1.3.2.6. Обеспечить обязательный еженедельный осмотр конструктива зданий, сооружений на объекте Заказчика сервисным инженером Подрядчика

1.3.2.7. Все работы по разгрузке/погрузке/переноске расходных и строительных материалов необходимых для проведения текущих ремонтных работ за счет Исполнителя.

1.3.2.8. Все работы по техническому обслуживанию включают в себя все необходимые материалы Исполнителя

1.3.2.9. Работы проводить в согласованное с Заказчиком время. (Сервис 24/7. По необходимости работа производится в ночное время/праздничные, выходные дни.)

    - Плановые работы(ежемесячное обслуживание):

      - Обслуживаемое имущество(2 объекта):

-Железобетонное ограждение ( Забор имеет шумозащитный экран на высоте около 3 метров, состоящий из металоконструкций и листов монолитного поликарбоната толщиной 6 мм. Забор имеет температурные швы, ворота в количестве 4 шт.) :

- Ограждение монолитное, железобетонное протяженностью 319,36 кв.м

- Забор "Ограждение территории", протяженностью 842,88 м, инв №030:011-26558, лит.6,7,8, в составе: железо-бетонное огражд. 835,18м.

-  Забор монолитный железобетонный, L=817,13 п.м.

-Здание: «Главный корпус», назначение: нежилое, 2-этажн. , (подземных этажей -1) общая площадь помещений составляет:  1674,6 м.кв.

-Здание: «Служебный корпус с гаражом », назначение: нежилое, 2-этажн. ,   общая площадь помещений составляет:  502,6  м. кв. Инв№

-Здание: «Котельная», назначение: нежилое, 1-этажн. ,  общая площадь  составляет:  52,2 м.кв.

-Здание: «Насосная станция» 1-этажн. , общая площадь 52,9 м.кв.

-Сооружение: «Тансформаторная подстанция» 1-этажн. , общая площадь  составляет:  6,30 м.кв.

-Сооружение: «Тансформаторная подстанция» 1-этажн. , общая площадь  составляет:  40 м.кв.

- Сооружение: "Дизельгенератор", 1-этажн., общая  площадь 11,50 кв.м.

- Опора  «Башня (телевизионная опора)», общая площадь 0,30 кв.м., h=29,585 м.

- 2 Опоры Башни (котельные)

- Теплица, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 556,6 кв.м.

- Ограждение прибрежной территории (металлическое с въездными воротами)

- Трансформаторная подстанция (прибрежная территория)

- Летняя кухня

- Баня

- Сооружение (ДГУ служебного корпуса),назначение:иное сооружение,протяж. площадь застройки 33,9 кв.м.

- Гараж

- Деревянный настил

- 2  Бунгало

- Здание: здание нежилое 3-этажное (подземных этажей -1), общая пл ощадь 714,2 кв.м

- Здание: "Главный корпус", 2- этажный  общая площадь 1674,6 кв.м

- Плот (4 весла)3м х 3м

- 2 подвесных моста

- 6 малых деревянных  мостов

- Мост через пруд

- Пергола

-терраса, балкон (лиственница)

-2 причала (Пруд)

-Столбы освещения из тика

-малые архитектурные формы( качели,лавочки)

- Навес ( с крышей из камышовой соломы )

- Беседка (каменная с крышей из камышовой соломы)

- Навес с крышей из камышовой соломы

-Подстанция трансформаторная №151

-Здание нежилое: "Котельная", 1-этажн., общая площадь 69,4 кв.м.,

-Трансформаторная подстанция, общая площадь 24,4 кв.м

-Здание нежилое: "Насосная станция" общая площадь 52,90 кв.м

-Часть жилого дома, назначение: жилое, общая площадь 29,3 кв.м., этаж 1

-Сарай, назначение: нежилое, общая площадь 33,7 кв.м

- Кинологический блок

      - Фиксированный объем и вид плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов (Работы  включают стоимость услуги, стоимость материала, вывоз мусора, транспортные расходы и другие расходы, связанные с выполнением услуги):

| Перечень плановых работ(включая стоимость материалов, сопутствующих расходов): | Ед.изм | Кол-во ежемесячно до |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж деревянного покрытия(палубная лиственница) | кв.м. | 5 |
| Монтаж деревянного покрытия(палубная лиственница) | кв.м. | 5 |
| Демонтаж деревянного покрытия(сосна) | кв.м. | 10 |
| Монтаж деревянного покрытия(сосна) | кв.м. | 10 |
| Демонтаж отдельных элементов деревянных сооружений | кв.м. | 10 |
| Монтаж отдельных элементов деревянных сооружений | кв.м. | 10 |
| Демонтаж стеновых деревянных панелей | кв.м. | 5 |
| Монтаж стеновых деревянных панелей | кв.м. | 5 |
| Циклевка деревянного покрытия | кв.м. | 5 |
| Шлифовка деревянного покрытия | кв.м. | 200 |
| Очистка и подготовка деревянного покрытия к нанесению специальных необходимых средств | кв.м. | 200 |
| Нанесение специальных необходимых средств на покрытие ( лак, тонировка,краска, масло, пропитывающие, защитные составы) в 1 слой | кв.м. | 200 |
| Нанесение специальных необходимых средств на покрытие ( лак, тонировка,краска, масло, пропитывающие, защитные составы) на высоте 3м | кв.м. | 20 |
| Удаление трудновыводимых пятен с деревянных покрытий спец.средствами | кв.м. | 10 |
| Подтяжка болтов,комплектующих, замена цепей, ремонт запчастей, регулировка механизмов. | шт | 10 |
| Ограждение: |  |  |
| Удаление пятен, грязи, коррозии, надписей, рисунков, объявлений с ж/б стен | кв.м. | 10 |
| Удаление грязи, пыли с шумозащитного экрана (Мытьё спец. Средствами) на высоте около 3метров с помощью оборудования Karcher | кв.м. | 100 |
| Ремонт температурных швов | п.м. | 15 |
| Сварочные работы | чел/час | 36 |
| Работы по ремонту колючей проволоки (выравнивание) | п.м. | 20 |
| Очистка металлоконструкций от старого покрытия | кв.м. | 100 |
| Грунтование металлоконструкций экрана | кв.м. | 100 |
| Окрашивание металлических конструкций экрана (Краска Серая Hammerite) | кв.м. | 100 |
| Замена треснувших листов шумозащитного экрана (монолитный прозрачный поликарбонат толщиной 6 мм) | кв.м. | 10 |
| Устройство прижимной планки из металла | шт. | 10 |
| Ремонт креплений экрана | кв.м. | 10 |
| Ремонт трещин в бетоне спец. средствами | п.м. | 50 |
| Оштукатуривание бетонных стен ж/б ограждения | кв.м. | 10 |
| Окрашивание железобетонного покрытия ограждения | кв.м. | 10 |
| Очищение от старого основания до металла механическим способом | кв.м. | 50 |
| Окрашивание металлоконструкций (Краска Hammerite) | кв.м. | 50 |
| Грунтование металлоконструкций | кв.м. | 50 |
| Обработка+чистка поверхности из натурального камня специальными средствами(полы,стены) | кв.м. | 10 |
| Обработка+ чистка поверхности кирпичного фасада (удаление высолов) | кв.м. | 50 |
| Монтаж подвесного натурального камня (система вентилируемого фасада) | кв.м. | 5 |
| Демонтаж подвесного натурального камня (система вентилируемого фасада) | кв.м. | 5 |
| Резка, подрезка крупного камня по размерам | кв.м. | 10 |
| Резка, подрезка мелкого камня по размерам | кв.м. | 10 |
| Монтаж натурального камня на морозостойкий клеевой состав (на улице) | кв.м. | 10 |
| Монтаж напольной/настенной плитки из натурального камня | кв.м. | 10 |
| Демонтаж напольной/настенной плитки из натурального камня | кв.м. | 10 |
| Монтаж напольной/настенной керамической плитки | кв.м. | 10 |
| Монтаж натурального камня на морозостойкий клеевой состав (на улице) Камень облицовочный "Дракон" | кв.м. | 50 |
| Демонтаж натурального камня на морозостойкий клеевой состав (на улице) Камень облицовочный "Дракон" | кв.м. | 50 |
| Демонтаж напольной/настенной керамической плитки | кв.м. | 10 |
| Окрашивание поверхности натурального камня | кв.м. | 50 |
| Заделка швов между камнями | кв.м. | 100 |
| Окрашивание наружных стен в 1слой | кв.м. | 50 |
| Отделка наружных стен( штукатурка, шпатлевка) | кв.м. | 50 |
| Расшивка швов | кв.м. | 50 |
| Замена треснувшего облицовочного крипича | шт | 20 |
| Очистка кровель ,водосточной системы от снега,удаление наледей, сосулек в ОЗП | кв.м. | 1000 |
| Очистка кровель, водосточной системы от мусора, сосновых шишек,иголок в ВЛП | кв.м. | 1000 |
| Очистка кровельных зенитных фонарей . Мытье окон фонарей спец. средствами. | шт | 6 |
| Ремонт плоской кровли со вскрытием всего пирога отдельными участками | кв.м. | 10 |
| Ремонт металлочерепицы MONTERREY PLUS покрытие Purex Тм (цвет RR 32 Dark Brown) с фасонными элементами | кв.м. | 5 |
| Прочистка водосточных труб, сливных воронок, желобов | п.м. | 50 |
| Ремонт водосточной системы (герметизация стыков, замена фасонных элементов) | п.м. | 40 |
| Обследование водосточной системы плоской кровли видеоглазом | раз | 1 |
| Обследование тепловизором наружных конструктивных элементов зданий, сооружений | М2 | 100 |
| Аварийный выезд бригады 2 человека | раз | 2 |
| Вывоз строительного мусора | М3 | 6 |
| Мытье окон на высоте | М2 | 100 |

1.3.3.3..(Еженедельный обход ответственным инженером, определение исправного состояния конструктива зданий и сооружений:

-железобетонного ограждения и железобетонных несущих конструкций

-кровель зданий и сооружений

- Деревянных сооружений , малых архитектурных форм.

- Металлоконструкций

-  Фасадов,цоколей зданий

- Входных групп

- Наружного остекления

- наружных дверей

- Мостов, лестниц

-Стен, колонн

1.3.3.2.Регистрация выявленных дефектов  в журналах и актах.

1.3.3.3.Составление план-графика, заявки на работы.

      - Организация проведения работ по ремонту и обслуживанию.

      - Устранение срочных замечаний Заказчика

      - Предоставление рекомендаций по способу устранения неисправностей

      - Выполнение общестроительных работ

1.4. Требования к Внеплановым работам.

1.4.1. Данные работы проводятся по согласованию с Заказчиком на основании акта осмотра/дефектов.

1.4.2.Перечень, объемы внеплановых работ размещен в Приложении к ТРЗ

1.5. Требования к ограждениям.

1.5.1.Временное ограждение площадки – по требованию Заказчика.