Техническое задание:

Адрес объектов:

1) Территория спецобъекта  Южный : Московская обл., г.о.Домодедово , дер. Одинцово, д. 68

2) Территория спецобъекта  Северный: Московская обл., Мытищинский р-н., дер.  Подольниха д.1

Описание с/о  Южный

| Описание | Площадь уборки |
| --- | --- |
| Прилегающая территория | 37,48 га, в том числе |
| Асфальто-бетонное покрытие дорог и зимней дорожки | 4 542 кв.м. 3 275кв.м |
| Асфальто-бетонная дорога | 1 591,2 кв.м. (протяж. 97 м.) |
| Прогулочные дорожки Асфальтовые и из плоского ломаного камня и гранитной брусчатки. | 2 148,6 кв.м. (протяж.1 711,5 м.) 1280кв.м. |
| 3 асфальто-бетонные площадки Стоянки спецтехники и личного транспорта Открытая терраса | 734,3 кв.м. 242.3кв.м |
| Открытая местность, скашиваемая механическим способом (триммером) | 8 га |
| Площадь газонов в центральной части парка | 3 815 кв.м. |
| Площадь газонов вокруг пруда и в нижней части парка. | 6 851,25 кв.м. 36651,74кв.м. |
| Складские помещения | 303кв.м. |
| Площадь малого каскадного пруда | 100 кв.м. |
| Насыпные дорожки | 542 кв.м. |

Описание с/о Северный

| Описание | Площадь уборки |
| --- | --- |
| Прилегающая территория | 8165кв.м. |

Перечень работ выполняемых при уборке прилегающей территории

| № п/п | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вынос мусора | Ежедневно |
| 2 | Мойка мусорных баков | По необходимости |
| 3 | Уборка прилегающей территории мусорных контейнеров | Ежедневно |
| 4 | Уборка дорог от листьев, снега и другого мусора механическим и ручным способом | Ежедневно |
| 5 | Мойка асфальтированных дорог и площадок механическим способом | По необходимости |
| 6 | Сбор мусора, а также сухих веток в лесном массиве | Еженедельно |
| 7 | Удаление и выкорчевывание сухих и больных, а также аварийных деревьев, выпиливание надломленных и сухих веток с привлечением квалифицированных специалистов. | Ежемесячно по требованию |
| 8 | Покос травы на открытой местности механическим способом | По необходимости |
| 9 | Косьба газонов в центральной части парка, уборка скошенной травы | 2 раза в месяц |
| 10 | Косьба газонов – откосов вокруг пруда механическим способом | 2 раза в месяц |
| 11 | Удаление сорняков (крапива) в лесном массиве ручным способом. | По необходимости |
| 12 | Обкашивание обочин прогулочных и главных дорог с 2-х сторон | По необходимости |
| 13 | Уборка листьев и вычесывание старой травы с газонов | Осенний и весенний периоды |
| 14 | Уборка в складских помещениях | По необходимости |
| 15 | Мытье навесных мостов – 2 шт. и мостиков – 6 шт., лавочек, фонарей. Удаление снега с поверхности фонарей. | Еженедельно |
| 16 | Уход за прудом (уборка растительного мусора с поверхности воды, чистка налета с камней механическим способом) | По необходимости |
| 17 | Посыпка крошкой и прохождение граблями насыпных дорожек | По необходимости |
| 18 | В случае снегопадов - уборка снега ночное время, в выходные и праздничные дни по погодным условиям. | По необходимости |
| 19 | Дежурство дворников в выходные и праздничные дни. | Постоянно |
| 20 | Комплексная уборка территории спецобъекта Северный | Ежедневно (с проживанием) |
| 21 | Подготовка дров для каминов | По необходимости |
| 22 | Уборка мусора, веток декоративного винограда с колючей проволоки ограждения. | По требованию |
| 23 | Уборка мусора, покос травы прилегающей территории за периметром на расстоянии 5-ти метров от ограждения | По требованию |
| 24 | Откачка туалетных кабинок (2шт.) | Ежеквартально |

Требования к персоналу:

Квалифицированные рабочие со знанием русского языка, резиденты РФ постоянно работающие на данном объекте в количестве 13 человек: 10 рабочих и бригадир на территории спецобъекта Южный и 3 рабочих на территории спецобъекта Северный.

Наличие бригадира, контролирующего ход работ.

Наличие рабочего  с навыками механика и с опытом работы с техникой (для мелкого  ремонта и обслуживания минитрактора, газонокосилок, бензопилы и триммеров).

Наличие форменной и спец. одежды с логотипом подрядной организации.

График работы: восемь  часов в день с 9 час до18час.  с  часовым перерывом на обед. 5 дней в  неделю + в выходные дни по требованию Заказчика.

( возможно разделение на смены: утреннюю  и вечернюю).

В стоимость работ входят следующие аспекты:

1. Профессиональная техника:

1.1.Снегоуборщик  самоходный, бензиновый на гусеничном  ходу с 2-х ступенчатым механизмом (шнеко-роторный) высокой или средней мощности (5-13 л.с.) («Хонда» или аналог): 3шт.

1.2.Многофункциональный минитрактор с прицепом и навесным оборудованием (снегоотбрасыватель (фронтальный снегоуборщик, рабочая ширина 120-173 см), отвал (рабочая ширина 130-250 см.), щетка роторная с бункером): 1 шт.

1.3.Райдер с цеповой косилкой (высота скашивания 25 – 110 и выше, функция мульчирования, материал деки – сталь/ударопрочный пластик, объем двигателя 810 м3,

Мощность 15.7 кВт): 2шт.

1.4. Подметально-уборочная машина (привод - бензиновый двигатель, ширина захвата щетки 80-100см): 1шт.

1.5.Триммеры (2-х тактные, мощностью 1.5-3.3 кВт, с леской и диском): 7шт.

1.6.Газонокосилки бензиновые самоходные с травосборником и возможностью мульчирования: 4шт.

1.7.Воздуходувы бензиновые  ранцевые (от 3 кВт): 2шт.

1.8.Воздуходув бензиновый ручной: 2шт.

1.9.Бензопила полупрофессиональная (мощность от 2  кВт, объем двигателя от 45 см3 производительность от 1000 моточасов, длинна шины от 50 см, шаг цепи 3/8 дюймов): 2шт.

1.10.  АВД (минимойка) Керхер - 1шт.

2. Расходные материалы: ГСМ, противогололёдные реагенты (жидкие твердые) перчатки, мешки для мусора. леска для триммеров.

3. Инструменты: лопаты штыковые-4шт,совковые-4шт,снегоуборочные-20шт,движки-10шт,  метлы-10шт, ледорубы-5шт, грабли веерные-20шт, топоры-2шт,  тачки-4шт ,шланги-100м.

4.Техническое обслуживание машин и механизмов, текущий ремонт уборочного оборудования и инвентаря.

5.Заработная плата персонала, налоги за оплату проделанных работ.

6.Контроль над качеством выполняемых работ менеджером  объекта.

7.Накладные и  транспортные расходы фирмы.

Интересует цена на предоставляемую услугу в год и в месяц в рублях с учетом НДС.

Контактный телефон Тел. 7 (903) 576 62 45 Сычев Андрей