|  | Приложение № 1 К спецификации по договору № _____ от «___» ____20 ___ г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку стандартного бурового инструмента

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: поставка буровых шнеков

диаметром Ø 155 мм длиной L=4020 мм и диаметром Ø 152 мм длиной L=8370 мм

или эквивалент

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

г. Краснокаменск

2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку буровых шнеков диаметром Ø 155 мм длиной L=4020 мм и диаметром Ø 152 мм длиной L=8370 мм для ОСП «Буровой участок №2» или эквивалент

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования к маркировке

Подраздел 4.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Буровые шнеки (штанги, звенья бурового става) диаметром Ø 155 мм длиной L=4020 мм и диаметром Ø 152 мм длиной L=8370 мм. или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Буровые шнеки (штанги, звенья бурового става) должны быть новыми не бывшими в эксплуатации иметь антикоррозийное покрытие (на период хранения на открытых площадках).

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются при вращательном бурении скважин, для передачи крутящего момента от вращателя бурового станка на коронку, а также для удаления буровой мелочи из скважин при бурении станками вращательного бурения. При наращивании бурового става хвостовик последующей штанги заходит в муфту предыдущей и соединяется соединительным пальцем. Используется совместно с породоразрушающим инструментом типа КБЛ-160(тип соединения усеченный конус).

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предназначены для бурения в условиях от –55ºС до + 50ºС; Коэффициент крепости по углю и слабым породам до f=3-6 по шкале Протодьяконова; Угол наклона скважины к вертикали, град. - 0, 15, 30; Усилие подачи, кН – от 0 до 60; Частота вращения бурового става, мин-1 - 103/137/205; Глубина бурения вертикальных скважин, м - не менее 32.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Основные параметры и характеристики: №п/п; Наименование параметра; Ед.изм.; ШБ 155x76/4020/110-У (усеченный конус); ШБ152x89/8370/130-Ш60 (шестигранник). 1; диаметр шнека; мм; Не менее 155, не более 158; Не менее 152, не более 158. 2; диаметр несущей трубы; мм; Не менее 73, не более 76; Не менее 85, не более 89. 3; длина шнека; мм; Не менее 4020, не более 4050; Не менее 8300, не более 8370. 4; шаг свивки реборды; мм; Не менее 105, не более 110; Не менее 125, не более 130. 5; тип соединения:; У-усеченный конус; Ш60- шестигранник. Секции реборд изготовляются из листовой стали путем горячего прессования. В месте соединения реборды и несущей трубы, а также секций реборд между собой - сплошной сварочный шов с обеих сторон по всему контуру касания свариваемых деталей. Также усилена конструкция соединительных наконечников, сварочное соединение наконечника и несущей трубы, существенно увеличена толщина реборды. Соединение шнеков между собой и с породоразрушающим инструментом - усеченный конус и шестигранник с соединительным пальцем.

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

ШБ 155 x 76 / 4020 / 110 - У 1 2 3 4 5 6 ШБ 152 x 89 / 8370 / 130 - Ш60 1 2 3 4 5 6 1; шнек буровой. 2; диаметр шнека, мм. 3; диаметр несущей трубы, мм. 4; длина шнека, мм. 5; шаг свивки реборды, мм. 6; тип соединения: У-усеченный конус Ш60-шестигранник.

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Буровые шнеки, (звенья бурового става) необходимо упаковать в специальные кассеты соответствующих размеров исключающие механические повреждения при доставке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с условиями договора

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой бурового инструмента, на русском языке. Непосредственно после прибытия к месту назначения перед выгрузкой буровых шнеков, звеньев бурового става совместно с представителем транспортирующей организации необходимо произвести осмотр, убедиться в отсутствии механических повреждений, при наличии механических повреждений составить акт о результатах осмотра. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ЗАО «РУСБУРМАШ» ОСП «Буровой участок№2».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- условия транспортировки в части воздействия климатических факторов при железнодорожных и автоперевозках – такие же как условия хранения 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69;

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийная наработка на 1 п.м. бурового инструмента должна составлять не менее 725 п.м. пробуренных скважин согласно указанным условиям эксплуатации (раздел 3).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Возможность восстановления номинального диаметра бурового инструмента с помощью наплавки реборд.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нет

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Нет

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество должно соответствовать назначению, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам бурового инструмента, заявленным в настоящем техническом задании, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Шнек буровой ШБ152x89/8370/130-Ш60 – 1 шт. Шнек буровой ШБ155x76/4020/110-У – 12 шт. Сроки поставки в соответствии со спецификацией.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОСП | Обособленное структурное подразделение |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Эскиз буровых шнеков ШБ155x76/4020/110-У рисунок 1 в приложении 1 | 6 |
|  | Эскиз буровых шнеков ШБ152x89/8370/130-Ш60 рисунок 1 в приложении 2 | 7 |

Начальник участка бурения

на поверхности рудников и разреза                                                                                А.С. Кольцов

Начальник производства ОСП «Буровой Участок №2»                                            А.Н. Андреев

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| АО «РУСБУРМАШ» |  |
| Заместитель генерального директора по бурению и сервису – директор филиала |  |
| ______________/ Демченко С.Б./ | __________________/_______________ |