Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку комплекса дозиметрического термолюминесцентный "ДОЗА-ТЛД" (или эквивалент) для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования для филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

1.2 Сведения о новизне

1.3 Код ОКП

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры

4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

4.3 Требования по надежности

4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования

4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

4.6  Требования к стабильности

4.7 Требования к электропитанию

4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике4.9 Требование к комплектности

4.10 Требование к маркировке

4.11 Требования к упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

- Комплекс дозиметрический термолюминесцентный «ДОЗА-ТЛД» (или эквивалент)

1.2 Сведения о новизне

- Поставляемое оборудование должно быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованием технического задания), не является выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

1.3 Код ОКП

- Начало формы Конец формы

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплекс применяется: – для контроля индивидуальных дозовых нагрузок персонала предприятий ( в том числе атомных станций), производящих и использующих РВ или ИИИ в нормальной и аварийной радиационной обстановке и населения на территориях, прилегающих к предприятиям, работающим с радиоактивными веществами – класс системы Ре 9все); – для мониторинга окружающей среды на местности, в жилых и производственных помещениях, на объектах, связанных с применением и использованием радиоактивных веществ и других ИИИ – класс системы Еn. Комплекс предназначен для измерений: – амбиентного эквивалента дозы Н*(10) (АЭД) фотонного излучения; – индивидуального эквивалента дозы Нр(10) (ИЭД) фотонного излучения; – индивидуального эквивалента дозы Нр(10) (ИЭД) нейтронного излучения; – индивидуального эквивалента дозы (ИЭД) фотонного и бета- излучения в коже лица, пальцев рук Нр(0,07) и хрусталике глаза Нр(3) при хроническом и аварийном облучении персонала.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочие условия эксплуатации комплекса: – диапазон рабочих температур …………………………………………..от +10 до +35 ºС; – предельное значение относительной влажности ……………………....75% при + 30 ºС; – атмосферное давление в диапазоне…………………………………от 84,0 до 106,7 кПа; – содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типу атмосферы ………………………………………………………….…I,II. – считыватель во время эксплуатации не должен подвергаться вибрационным, ударным и другим механическим воздействиям. – в помещении не должны находиться ИИИ, наличие которых может исказить результаты измерений. – При измерении малых доз рекомендуется работать при уровне освещенности от 30 до 50 лк. Лучшее освещение – непрямой свет ламп накаливания, так как практически все типы детекторов чувствительны к солнечному свету и свету люминесцентных и ультрафиолетовых ламп.

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

При выполнении измерений считывателем комплекса должны быть соблюдены следующие условия: – температура окружающего воздуха…………………………………..от + 10 до + 35 ºС; – относительная влажность окружающего воздуха………..…………до 75% при + 30ºС; – напряжение питания комплекса………………………………………...220 В, 50 Гц; – радиационный фон …………………………………………………не более 0,2 мкЗв·ч-1. – рекомендуемый уровень освещенности рабочего места считывателя порядка 50 лк.

4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

– напряжение питания комплекса………………………………………...220 В, 50 Гц; – радиационный фон …………………………………………………не более 0,2 мкЗв·ч-1. – рекомендуемый уровень освещенности рабочего места считывателя порядка 50 лк.

4.3 Требования по надежности

– назначенный срок эксплуатации, лет, не менее 6.

4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования

не требуется

4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Согласно технической документации

4.6 Требования к стабильности

– Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений для всех измеряемых физических величин при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий……………………………………………………………………………….………±5%.

4.7 Требования к электропитанию

‒ напряжение питания комплекса……………………………………….…...220 В, 50 Гц.

4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике

Согласно технической документации Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения индивидуального эквивалента дозы Нр(10): – в диапазоне доз от 0,05 до 0,3 мЗв составляет ± 30 % (Р=0,95); – в диапазоне доз от 0,3 мЗв до 10 Зв составляет ± 20 % (Р=0,95);

4.9 Требование к комплектности

Комплекс дозиметрический термолюминесцентный «ДОЗА-ТЛД» в составе: – Считыватель термолюминесцентный СТ-01Д……………………………………………..1 – Кабель сетевой компьютерный………………………………………………................…...1 – Переключатель KVM-switch……………………………...............................………….……1 – Подложка для нагрева детектора…………………….....................................……….……10 – Вкладыш…...…………………………………………………….....…………………………8 – Кассета для отжига детекторов……………………….……………………….……….........1 – Пинцет 1РК-104Т…………………………….……………………………….........................1 – Программное обеспечение DVG……………………………........................................…….1 – Руководство по эксплуатации………....................................................................………….1 – Паспорт…………………………...............................………………………….....…………..1 – Программное обеспечение DVG. Руководство пользователя………….……………….....1 – Инструкция по техническому обслуживанию……………………........................………...1 – Методика измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения с использованием дозиметров из состава комплекса дозиметрического термолюминесцентного «ДОЗА-ТЛД»……………….………………..1 – Свидетельство о поверке………......…………………………..................................………..1 ЗИП в составе: –вставка плавкая ВП2Б-1В 3,15А……………………..………………….................………1 –воздушный фильтр………………………………….................................…………………4 – Упаковка . 1 Дополнительные сведения о комплектности: – Монитор…………………………………………………………………………………....….1 – Клавиатура………………………………………………………………………………....….1 – Мышь………….……………………………………………………………………………....1 – Принтер лазерный……………………………………………………………….………..….1 – Кабель USB.2.0АМ-ВМ………………………………………………………….………..…1 – Фильтр сетевой…………………………………………………………………….………....1 ‒ Дозиметр термолюминесцентный ДТЛ-02……………………………………………......20

4.10 Требование к маркировке

На передней панели считывателя закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения: – товарный знак или обозначений предприятия – изготовителя; – условное обозначение комплекса; – знак утверждения средства измерений. На передней панели считывателя закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения: – условное обозначение считывателя; – порядковый номер считывателя по системе нумерации предприятия – изготовителя; – год изготовления; – мощность, напряжение или ток, частота питающей сети; – степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96. Место и способ нанесения маркировки, размер шрифта соответствуют конструкторской документации. Считыватель опломбирован в соответствии с конструкторской документацией.

4.11 Требования к упаковке

Упаковка комплекса производится согласно требованиям категории КУ-3 по ГОСТ 23170-78 для группы III, вариант защиты ВЗ-10, вариант упаковки ВУ-5 в соответствии ГОСТ 9.014-2005. Упаковка производится в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от +15 до +40 ºС и относительной влажностью воздуха до 80 % при +20ºС и содержании в воздухе коррозионно-активных агентов, не превышающих установленного для атмосферы типа 1 ГОСТ 15150-69.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному в пункте 2.2 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение №1 к Договору). Отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика. За 5 (Пять) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором – номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов). Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (оборудования) Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки по адресу указанном в договоре. Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным, Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества несет Поставщик. По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении №3 к Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет покупателю следующую документацию: а) свидетельство о поверке; б) паспорт и руководство по эксплуатации на Товар (оборудование) на русском языке; в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода; г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); д) счет-фактуру в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); е) акт приема-передачи Товара (оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); ж) описание ПО (Руководство пользователя) на русском языке; з) счет на оплату.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Комплекс в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами транспорта на любые расстояния: – перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах; – при перевозке открытым автотранспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом; – при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в герметичном отапливаемом отсеке; – при перевозке водным и морским транспортом ящики должны быть размещены в трюме. Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга. При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на транспортной таре. Условия транспортирования: – температура…………………………………………………………...……от ‒ 50 до + 50 ºС При условии плавной температурной стабилизации при выгрузке до температур от + 10 до + 35 ºС и последующего пребывания в нормальных условиях в течение 24ч.; – влажность…………………………………………………………………до 98 % при +35 ºС – синусоидальные вибрации в диапазоне частот…………………...…………от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения не более 0,35 мм.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Комплекс до введения в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом и вентилируемом складе: – в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 ºС и относительной влажности воздуха до 80% при 25 ºС; – без упаковки в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 ºС и относительной влажности воздуха до 80% при 25 ºС; В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на комплекс. Во время хранения комплекс не требует обслуживания.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- гарантийный срок хранения, месяцев……...........................................................................…6 - гарантийный срок эксплуатации , месяцев…………………………………………………12 С момента ввода комплекса в эксплуатацию, но не превышает 18 месяцев с момента передачи потребителю, согласно отметке в паспорте.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Комплекс допускает замену отдельных аналогичных узлов и блоков, улучшающих эксплуатационные и технические характеристики изделия в установленном порядке.

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

Согласно инструкции по техническому обслуживанию.

# РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно технической документации

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы с комплексом необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации. При работе с комплексом обслуживающий персонал должен руководствоваться требованиями: – СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); – СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; – РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда ( Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001)». К работе допускаются только лица, обучившиеся работе с комплексом и получившие соответствующее свидетельство. При эксплуатации, а также при проведении ремонтных и регулировочных работ следует помнить, что в считывателе для питания ФЭУ используется высокое напряжение более 1000 В, кроме того, температура нагревательного элемента может достигать (350-450) ºС. При работе с комплексом для обеспечения безопасности персонала считыватель должен быть заземлен с помощью медного провода сечением не менее 1,5 мм2.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование должно быть снабжено эксплуатационной и сопроводительной документацией, содержащей описание основных характеристик оборудования. Эксплуатационная и сопроводительная документация на оборудование должна содержать информацию о влияющих на безопасность оборудования его характеристик и свойств.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

– Программное обеспечение DVG……………………………........................................…….1 – Руководство по эксплуатации………....................................................................………….1 – Паспорт…………………………...............................………………………….....…………..1 – Программное обеспечение DVG. Руководство пользователя………….……………….....1 – Инструкция по техническому обслуживанию……………………........................………...1 – Методика измерений индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения с использованием дозиметров из состава комплекса дозиметрического термолюминесцентного «ДОЗА-ТЛД»……………….………………..1 – Свидетельство о поверке………......…………………………..................................………..1

# РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Все обязательства Поставщика по поставке Товара (оборудования) Покупателю должны быть исполнены в течение 45 календарных дней с даты заключения договора.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информационная продукция входящая в комплект комплекса при передаче заказчику должна быть на русском языке в бумажном и при наличии в электронном виде.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

К работе допускаются только лица, обучившиеся работе с комплексом и получившие соответствующее свидетельство

# РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сокращения отсутствуют |

# РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Приложения отсутствуют |  |