Техническое задание

на поставку установки фракцирования

для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Предмет закупки:  поставка установки фракцирования

Обнинск

2013
Техническое задание

поставку установки фракцирования

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Установка фракцирования Грохот Гр30 или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка фракцирования Грохот Гр 30 или эквивалент предназначен для сухого рассева в непрерывном режиме сыпучих материалов на ряд фракций по крупности частиц.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- климатическое исполнение грохота – УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69; - место установки – здание; - помещение не взрывоопасно по НБП-105-2003 (для категорированного оборудования), иному нормативному документу и др.; - категория помещения радиационнобезопасное.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

- предельная общая масса 28 кг; - предельные габаритные размеры; 385x350x550 мм.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Амплитуда (полуразмах) колебаний от 0,25 до 1,5 мм; Частота колебаний, 1500 кол/мин; Крупность частиц сырья, не более 3 мм; Мощность электродвигателей, 2x0,025 кВт; Напряжение питания, 50 Гц, 220 В.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Установка фракцирования Грохот ГР-30 или эквивалент имеет в составе: Сито нержавеющее Д-300, П-2,5 мм с калибровкой – 1шт Сито нержавеющее Д-300, П-3,0 мм с калибровкой – 1шт Сито нержавеющее Д-300, П-4,0 мм с калибровкой – 1 шт Сито нержавеющее Д-300, П-5,0 мм с калибровкой – 1 шт Сито нержавеющее Д-300, П-6,0 мм с калибровкой – 1шт Сито нержавеющее Д-300, П-2,0 мм с калибровкой – 1 шт Сито нержавеющее Д-300 металлотканные 1,5 мм с калибровкой -1 шт Крышка Д-300 нержавеющая – 1 шт Поддон Д-300 нержавеющий – 1 шт -основными частями Грохота Гр30 или эквивалент являются: вибропривод и просеивающая часть, включающая поддон, крышку и просеивающие элементы, которые должны быть закреплены на плите вибропривода при помощи устройства крепления; - уровень шума – низкий - рама должна поддерживаться резиновыми пружинами, виброизоляция и звукопоглощение; - при включении вибросита в сеть, вибропривод должен сообщать, закрепленным на нём ситам, винтовые возвратно-поступательные колебания.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

- материал, подлежащий рассеву, должен поступать на верхнюю деку через загрузочное отверстие в крышке. Частицы материала, подпрыгивая, должны перемещаться по спирали - от центра к периферии сита. Частицы размером менее отверстий в просеивающей поверхности должны просыпаться на сито, расположенное ниже, а более крупные доходить до периферии сита и направляться отражателем к отверстию. Далее частицы материала должны разгружаться через штуцер разгрузочной воронки в приемную емкость. Аналогичным образом происходит рассев частиц материала на следующем сите. Частицы, прошедшие через нижнее сито, должны поступать в поддон и выводиться через разгрузочную воронку (патрубок) поддона.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

- объект эксплуатации (здание) оборудования не устойчив на случай землетрясения и вибрации; - для определения вибропрочности проводят определение максимальных амплитуд и мест возможных соударений данного оборудования, место или места наибольших отклонений могут быть установлены визуально; - амплитуда виброперемещений может быть установлена с помощью простых измерительных устройств.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

- высокая частота вибрации, низкое отклонение от номинала; - напряжение питания при 50 Гц - 220 В; - мощность электродвигателей, 2x0,025 кВт.

Подраздел 4.8 Требования к комплектности

- поставляемое оборудование должно быть снабжено паспортом и инструкцией по эксплуатации.

Подраздел 4.9 Требования к маркировке

- оборудование должно поставляться в жёсткой упаковке; -транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи, манипуляционные знаки – изображения, указывающие на способы обращения с грузом; - надписи должны содержать: полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя, наименование пункта назначения с указанием, при необходимости, станции или порта перегрузки.

Подраздел 4.10 Требования к упаковке

- оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. - упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка осуществляется до 25 февраля 2014 г. по адресу г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В комплект поставки должны входить паспорта, технические описания и инструкции по эксплуатации установки фракцирования Грохот Гр30 или эквивалент

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- вид транспорта грузовой, крытый; - упаковка должна служить частичной защитой от факторов внешней среды; - оборудование должно поставляться в собранном виде;

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Поставляемое оборудование должно храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- необходимость услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке, шеф-наладке не требуется - обучение поставщиком персонала заказчика по поставленному оборудованию на месте у заказчика и обеспечению методическими материалами не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- воздействия на окружающую среду поставляемого оборудования не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- установка фракцирования Грохот ГР-30 или эквивалент должна быть вибробезопасна по ГОСТ 12.1.012-2004

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик должен обеспечить поставку оборудования в технически исправном состоянии без дефектов изготовления. При поставке оборудования Поставщик обязан провести комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания оборудования. Перечень документов, требованиям которых должно соответствовать закупаемое оборудование: - паспорт на оборудование; - сертификаты; - техническое описание; - свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на установку фракцирования Грохот Гр30 или эквивалент.

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Сервисное обслуживание оборудования в процессе эксплуатации должно предусматривать замену или ремонт вышедшего из строя оборудования.

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительных требований не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Закупаемое оборудование поставляется в количестве 1 шт. Оборудование поставляется не позднее 25.02.2014 г.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Паспорт, руководство по эксплуатации, техническое описание, инструкция по техническому обслуживанию и ремонту должны быть на русском языке на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна, (48439) 9-48-16.