ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на проведение противопаводковых мероприятий с внешней стороны ограждения периметра ПХРО для предотвращения размыва контрольно-следовой полосы, тропы, техники в полосе между ограждениями Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Специальные требования

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Проведение противопаводковых мероприятий с внешней стороны ограждения периметра ПХРО для предотвращения размыва контрольно-следовой полосы, тропы, техники в полосе между ограждениями Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Проведение противопаводковых мероприятий с внешней стороны ограждения  ПХРО для предотвращения размыва контрольно-следовой полосы, тропы техника в полосе местности между ограждениями.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от д. Докторовка (ПХРО Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

Подраздел 2.3 Специальные требования

Исполнитель должен обладать необходимыми лицензиями и свидетельствами в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:

- Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющим право на выполнение работ:

- Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.

- Лицензия ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Исполнитель должен выполнить уплотнение основания водоотводных канав.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

| Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Валка деревьев диаметром до 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 9 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого | 1 т груза | 5,85 |
| Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км, I класс груза | 1 т груза | 21,6 |
| Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого | 1 т груза | 5,85 |
| Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,443 |
| При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02 | 1000 м3 грунта | 0,443 |
| Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,443 |
| Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью 4,5 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,7 |
| Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,7 |
| Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,7 |
| Трамбовка грунта ручным способом | 100 м3 грунта | 1,52 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Исполнитель после выполнения работ выполняет рекультивацию земляных масс.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора, дата окончания выполнения работ  – не позднее трех месяцев с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны быть выполнены в соответствии СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы - 12 месяцев с момента принятия результата работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

# По окончании работ исполнитель оформляет Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Раздел 11. Перечень принятых сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 2 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 3 | ППБ | Правила пожарной безопасности |
| 4 | СП | Санитарные правила |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 6 | ФЗ | Федеральный закон |
| 7 | РД | Руководящий документ |