|  | Приложение № 1 К Спецификации По Договору №___ от «__» _______20 __ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лаборатории буровых растворов для ОСП «Буровой участок Хиагда»

| № п/п | Наименование товара | № по каталогу | Описание и технические характеристики | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оборудование для лаборатории глинистых и цементных растворов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Смеситель тампонажного раствора лабораторный (лопастной) СЛ-1500 (или аналог) |  | Смеситель тампонажного раствора лабораторный (лопастной) СЛ-1500 предназначен для размешивания цементных и других растворов в лабораторных условиях при приготовлении испытательных образцов. Смеситель обеспечивает выполнение следующих функций: - Вращение лопатки с установленной скоростью. - Отключение вращения через установленное время - Индикация скорости вращения лопатки или времени до отключения. - Установка скорости вращения лопатки - Установка времени вращения лопатки. - Настройка параметров привода. Технические данные: - Объем приготовляемого раствора, л 1 - Скорость вращения лопатки, об/мин 1000 … 2500 - Время вращения лопатки, сек до 9999 - Точность поддержания скорости вращения ±5% - Время установления рабочего режима, сек, не более 3 - Напряжение питания, В 220 - Мощность, потребляемая устройством, Вт, не более 60 - Рабочий диапазон температур, С +10 … +55 - Габариты, мм, не более 200х300х635 - Масса, кг, не более 18 |  | 1 шт |
| 1.2 | Буровая лаборатория модели 821 (PORTA LAB MODEL 821 (RIG LAB)) (или аналог) | 210378 | Буровая лаборатория модели содержит основное оборудование для тестирования бурового раствора персоналом буровой площадки. Футляр из нержавеющей стали разработан для продолжительной и легкой эксплуатации. Компоненты лаборатории: 1. Пробка #2 резиновая с 1 отверстием 2. Щетка большая 2-1/2 дюйма диаметром х 12 дюймов 3. Щетка маленькая ¾ х 3-1/2 х 9 дюймов 4. Цилиндр градуированный стеклянный 25 мл ТС 5. Цилиндр градуированный стеклянный 10 мл ТС 6. Титровальная чаша пластмассовая 140 мл 7. Пипетка серологическая 1 мл 8. Пипетка серологическая 10 мл 9. Стержень для перемешивания пластмассовый 4 дюйма 10. Таймер 2-х часовой 11. Термометр шкальный 50-350 гр. F 5-дюймовый шток 12. Фильтр-пресс API – настенный № 308 13. Фильтровая бумага API диаметром 3,5 дюйма (9 см) коробка/100 штук 14. Весы для раствора модель 14001 без футляра 15. Воронка Марша пластмассовая № 201 16. Мерная чаша 1000 мл пластмассовая № 202 17. Секундомер цифровой электронный 18. Картриджи с СО2 коробка/10 штук 19. Адаптер воздуха буровой установки 20. Трубка для определения содержания песка, стеклянная 100 мл 21. Индикатор хромат калия 2 унции 22. Раствор нитрата серебра 0,0282N 8 унции 23. Раствор нитрата серебра 0,0282N 8 унции Раствор нитрата серебра 0,0282N 8 унции 24. Вода дистиллированная 8 унций 25. Дозатор бумаги pH 2 ролика pH 2-10 и 1-1 26. Дозатор бумаги pH 2 ролика pH 10-12 и 12,5-1 27. Инструкция к лабораторной буровой установке модель 821 28. Воронка, набор для определения содержания песка 29. Сито для определения содержания песка пластмассовое | 1 шт |  |
| 1.3 | # Цифровые весы Fann модель VIC-1501 # (BALANCE ACCULAB DIGITAL 1500 X 0.1g) # (или аналог) | 101464297 | Цифровые весы предназначены для проведения лабораторных, связанных со взвешиванием нескольких образцов и предоставлением общего результата измерения, приготовления растворов, подсчета, процентного взвешивание и определения удельного веса образца. Эти весы имеют защитную крышку, поддон из нержавеющей стали и экран с задней подсветкой. Характеристики: - Диапазон – 1500 гр. - Дискретность – 0.1 гр. - Съемная защитная крышка из пластика - Конвертация показаний в 14 единиц измерения (грамм, унция, фунт, фунт:унция, карат, ньютон, частиц, тейл и др.) - Опционально возможен интерфейс с USB и RS-232 портами. - Питание от 9-ти вольтовой батарей и адаптера постоянного тока - Внешняя система калибровки (трехвесная опция) | 1 шт |  |
| 1.4 | # Вискозиметр Марша (воронка) # FUNNEL VISCOSITY MARSH PLASTIC # (или аналог) | 206884 | # Вискозиметр Марша (воронка) | 3 шт |  |
| 1.5 | # Мерная кружка, пластик, 1000 мл # MUD CUP, MEASURING 1000ml PLASTIC # (или аналог) | 206889 | # Мерная кружка, пластик, 1000 мл | # 3 шт |  |

Год выпуска оборудования: 	 товар должен быть новым, высокого качества, соответствовать всем требованиям и стандартам, установленным законодательством РФ, с годом выпуска не ранее 2011г.

Обязательные документы:

- паспорт качества;

- инструкция по эксплуатации;

- каталог запасных частей;

- сервисная книжка;

- сертификат соответствия ГОСТ Р,

- гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче автотранспортных средств покупателю.

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |