# ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Договору № _______от «___» _______2012г. УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ЗАО «Далур» ________________А.А. Дементьев «____»________________2012 г. Техническое задание на разработку рабочей документации для СТРОИТЕЛЬСТВа ИНДИВИДУАЛЬНых ЖИЛых ДОМов №№15, 16

- Заказчик – ЗАО «Далур». - Подрядчик – определяется по итогам проведения конкурентных процедур. - Место строительства – Курганская область, Далматовский район, с.Уксянское, ул.Лесная. - Наличие на участке существующих зданий и расстояние от них до границ участка – участок свободен от застройки. - Основание для проведения работ – утвержденный ИП ЗАО «Далур» на 2012 год. - Цель – выполнить привязку имеющихся разделов проектной документации для строительства индивидуальных жилых домов с частичной доработкой, разработать недостающие разделы документации на дом и хозблок к нему для возможности повторного применения. - Состав разделов - ПЗ – пояснительная записка в текстовой части ГП – генеральный план АС – архитектурно-строительные решения (на дом и хозблок) КЖ – конструкции железобетонные (на дом и хозблок) ВК – внутренний водопровод и канализация (на дом) НВК – наружные сети водопровода и канализации (на дом) ОВ – отопление и вентиляция (на дом) ЭО – внутренние сети электроснабжения и освещения (на дом и хозблок) ТХ – мебель и оборудование (на дом) СМ – сметная документация (на дом, хозблок и благоустройство территории) - Исходные данные для проектирования - - Типовой проект, в том числе: планы этажей, разрезы, узлы – предоставляются Заказчиком. Схему с отображением посадки дома и хозяйственных построек на участке, благоустройства, прохождения инженерных коммуникаций за территорией застраиваемого участка согласно Приложению №1 к настоящему техническому заданию. - Наименование и площади помещений дома: холл 6м2, коридор 6м2, гостиная 22м2, кухня-столовая 17м2, санузел 6м2, спальная первая 14м2, спальная вторая 16м2, кабинет 8м2, веранда 7м2. - Размеры дома в плане - 8,4х12,4м. - Этажность – один. - Высота помещений – 2,8м. - Техподполье – утепленное высотой 0,7-1м. - Мансардный этаж – нет. - Наличие гаража – отдельностоящий. - Наличие погреба – нет. - Фундамент – ленточный из монолитного железобетона. - Наружные стены – трехслойные стеновые панели «экопан». - Перекрытия и покрытие – трехслойные панели «экопан». - Внутренние стены и перегородки – каркасно-обшивные, с шумоизоляцией из негорючих минераловатных плит. - Облицовка наружных стен – виниловый сайдинг (цвет согласовать с Заказчиком). - Крыша – двускатная, стропильные конструкции – деревянные. - Кровля – металлочерепица (цвет согласовать с Заказчиком). - Лестницы – наружные, деревянные. - Заполнение оконных проемов – из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом. - Двери – наружные в тамбур – утепленные деревянные, наружные в кухне – утепленные деревянные двойные, внутренние – деревянные. - Внутренняя отделка: - стены – санузел – пластиковые панели, остальные помещения – обои; - потолки – санузел – пластиковые панели, обои под покраску; - полы – санузел – керамическая плитка, остальные помещения – линолеум. - Отопление – автономное, от настенного газового котла размещенного в кухне-столовой. Теплоноситель – вода с параметрами 80-600С. Система отопления – однотрубная из полипропилена с разводкой в техподполье. Радиаторы – биметаллические. Удаление воздуха из системы – краны Маевского в верхних пробках отопительных приборов. На вводе в приборы отопления предусмотреть регулирующую запорную арматуру. В нижних точках системы предусмотреть дренажные вентили для опорожнения системы. Модель котла уточнять у Заказчика. - Водоснабжение – централизованное от водонапорной башни. Тип водопроводных труб – полипропилен. Разводку выполнить в техподполье. На воде предусмотреть кран для поливки участка а так же фильтр механической очистки воды поступающей в дом. Точку ввода в здание выдает заказчик. - Канализация – автономная, септик из сборных ж.б. колец. Расположение септика на участке и периодичность его опорожнения выдает заказчик. Тип канализационных труб – полиэтилен. - Вентиляция – из кухни и санузла по вентиляционным каналам с естественным побуждением наружу. Предусмотреть отвод сконденсировавшихся вод. - Электроснабжение – точка подключения от существующей линии 0,4кВ. Напряжение сети ~380/220В. Разрешенная потребляемая мощность – 7 кВт. Прокладку кабеля ВВГНГ выполнить скрыто в металлических трубах в перегородках и открыто по наружным стенам в кабель-каналах. Розеточную группу выполнить через УЗО отдельно от сети освещения. Разводку сети освещения выполнить по чердаку в металлических трубах. Распределительные коробки на чердаке не должны располагаться над отверстиями прохода в дом через перекрытие. Предусмотреть освещение техподполья. Сеть освещения и питания розеток выполнить трехпроводной. Предусмотреть заземляющий контур. - Прилегающая к дому территория – участок должен быть огражден сплошным закрытым забором из профилированного листа со стороны главного фасада дома и забором из сетчатых панелей с других двух сторон. На территории размещается хозблок заведенный под одну крышу и состоящий из: открытого с одной стороны блока с навесом, закрытого блока и гаража на один легковой автомобиль. - Наименование и площади помещений хозблока - гараж 27м2, закрытый хозблок 11м2, открытый хозблок 11м2. - Размер хозблока в плане: 4,7х12,2м. Высота хозблока – 3,2 м. - Этажность – один. - Высота помещений – 2,4м. - Фундамент – ленточный из ФБС. - Наружные стены – пенобетонные блоки. - Перекрытие – подшив из досок по деревянным балкам. - Внутренние стены и перегородки – пенобетонные блоки. - Облицовка наружных стен – не предусматривать. - Крыша – односкатная, стропильные конструкции – деревянные. - Кровля – металлочерепица. - Заполнение оконных проемов – деревянные рамы с одним стеклом. - Двери наружные – металлические с врезанным замком. - Внутренняя отделка: - стены – не предусматривать; - потолки – конструкция перекрытия; - полы – бетонные. - Отопление – не предусматривать. - Водоснабжение – не предусматривать. - Канализация – не предусматривать. - Вентиляция – не предусматривать. - Электроснабжение – напряжение сети ~380/220В. Предусмотреть отдельный вводной шкаф с розеткой на 380В. Прокладку кабеля ВВГНГ выполнить открыто по стенам в кабель-каналах. Сеть освещения и питания розеток выполнить трехпроводной. Использовать заземляющий контур предусмотренный к дому. - Прочие условия – необходимые отступления от технического задания и возникающие в процессе выполнения работ вопросы, не предусмотренные данным заданием, дополнительно согласовывать с Заказчиком. - Требования Заказчика к выполнению работ – - Работы должны быть выполнены в срок до 28.05.2012 г. - Все проектные решения должны быть согласованы с Заказчиком в объеме, необходимом для последующей сдачи инженерных систем и коммуникаций эксплуатирующим службам.

Начальник отдела

капитального строительства                                                                                        А.А. Юрин

Главный энергетик                                                                                                   С.И. Лыгалов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к техническому заданию

на разработку рабочей документации

для строительства индивидуального жилого дома

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ЗАО «Далур» ________________А.А. Дементьев «____»________________2012 г.