	
	
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора «НИКИРЭТ»

_______________ В.В. Степин 
 «____»____________ 2012 г.


Технические требования на разработку проектной и рабочей документации «Дорога  охраны и два гидротехнических сооружения ФГУП «ПСЗ»
1. Дорога охраны
1.1   Категория автомобильной автодороги согласно СНИП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» соответствует 4 категории. Дорога охраны предназначена для одностороннего движения автотранспорта с шириной проезжей части 3,5м с твердым покрытием. Протяженность дороги охраны составляет 8,0 км. Для разворота и разъезда встречных транспортных средств через каждые 500м предусмотреть участки протяженностью 10 м, на которых дорожное полотно выполнить шириной 6,5 м.
1.2 Обеспечить открытый поверхностный водоотвод с полотна и покрытия автомобильной дороги.
1.3 Обустройство автомобильной дороги выполнить с применением современных лакокрасочных материалов в разметке и дорожных знаках.
2. Гидротехнические сооружения (ГТС)
2.1  Гидротехнические сооружения-переходы через ручей «А» (2 шт.) отнесены к IV классу ГТС по СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

2.2   Конструкции переходов включают в себя:
- насыпную дамбу;

- водопропускное сооружение.

2.3  Водопропускные сооружения выполнить в сборно-монолитном варианте.

2.4  Для разработки проекта выполнить необходимые инженерные изыскания. 
3. Оформление ПСД
         Разделы проектно-сметной документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87. Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ Р 21.1701-97 «Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог».

	И.о. начальника проектного комплекса
	
	С.В. Ткаченко

	И.о. начальника проектного отделения, ведущий темы
	
	А.В. Котов


