Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку мини-погрузчика Bobcat с навесным оборудованием для нужд Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ ОБЪЕКТА: НОВОСИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФИЛИАЛА «СИБИРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ  К  ОБЪЕМУ  И/ИЛИ  СРОКУ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ  ПО  РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ  К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ  И  КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ  К  КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ  К  ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1. Мини-погрузчик Bobcat с навесным оборудованием. 2. Мини-погрузчик Bobcat S530(или аналог) с навесным оборудованием,«S» класса, среднерамник, модель S530(или аналог) в стандартной комплектации (рычажно-педальное управление) с утепленной кабиной, без ковша; стандартные колеса 10х16,5 высокой проходимости, высокий протектор; вторая скорость 2 spd (транспортная – до 17,3 км/ч) 3. Навесное оборудование: - электропакет - ковш строительный /индустриальный 68"/173 см - вилы паллетные 107 см - угловая поворотная щетка 68"/173 см - водяное орошение щеток - косилка/кусторез (Rotary Cutter RC60S)дисковая плоская RC60S - снегометатель SB200 (200х6.2 Hyd Motor) 72"/183 см

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшем в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образ-цом, свободным от прав третьих лиц

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП48 3577

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Механизация работ с ТРО, общестроительных работ при выполнении текущих ремонтов на ПХРО. 2. Уничтожение растительности по периметру охранной зоны, территории ПХРО в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 3. Очистка периметра охранной зоны, территории и подъездной дороги до ПХРО от снега.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ

оборудование должно быть работоспособным при диапазоне температур от -25С до +40С

РАЗДЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Наименование показателей; Технические требования. 1; 2. Номинальная грузоподъемность, кг; не менее 866 не более 900 кг. Статическая опрокидывающая нагрузка, кг; не менее 1737 кг не более 1800. Подача гидронасоса, л/мин Рабочее давление гидросистемы, Бар; не менее 64 не более 70 не менее 242. Скорость движения, стандарт, км/ч; не менее 17,3. Расположение радиатора охлаждающей жидкости; сверху над двигателем, за кабиной. Привод вентилятора охлаждения радиатора ОЖ; с помощь двухскоростного гидравлического мотора. Размеры: Длина с ковшом, мм; не менее 3378 не более 3400. Ширина с ковшом, мм Ширина (по шинам), мм; не менее 1727 не более 1750 не менее 1643 не более 1660. Высота, мм; не менее 1972 не более 1990. Наличие строительного ковша не менее 173см Наличие усиления на ковше Наличие на ковше отверстий для установки режущей кромки или зубьев; Да Да Да. Объем строительного ковша, м3; не менее 0,45. Высота подъема ковша (стрела поднята, ковш горизонтально), мм; не менее 3023 не более 3050. Высота выгрузки (стрела поднята, ковш опрокинут), мм; не менее 2319. Колесная база, мм; не менее 1082 не более 1085. Двигатель: Модель; Kubota V2203-M-DI-E2B-BC-3 или эквивалент. Тип топлива; Дизель. Охлаждение; водяное. Мощность при максимальном числе оборотов, кВт (л.с.); не менее 36,4 (49,5) не более 45,5(61,9). Число цилиндров; не менее 4. Рабочий объем, л; не менее 2.2. Емкость топливного бака, л; не менее 93,7 не более 95. Расположение двигателя относительно продольной оси машины; Поперечное. Вес: Вес транспортный, кг; не менее 2815 не более 2841. Вес рабочий (со стандартными шинами, ковшом, полным баком и оператором), кг; 3054. Трансмиссия; гидрообъемная, 4 х 4. Навесное оборудование 1: Название; Угловая поворотная щётка 68”/173см. Диаметр щетины; не менее 800 мм. Совместимость с погрузчиком; Полная. Наличие поворота гидроцилиндром; Есть. Управление щёткой; с помощью кнопок из кабины. Навесное оборудование 2: Название; Снегометатель 72"/183. Диаметр вентилятора; не менее 508 мм не более 520 мм. Совместимость с погрузчиком; Полная. Наличие поворота жёлоба с помощью гидромотора Угол поворота жёлоба (угол выброса); Есть не менее 270°. Управление снегометателем; с помощью кнопок из кабины. Диаметр шнэка; не менее 356 мм не более 365 мм. Дальность выброса; не менее 12,2 м. Диаметр впускного отверстия; не менее 635 мм не более 650 мм. Навесное оборудование: 3 Название; Косилка/ кусторез дисковая плоская RС60S.. Ширина реза; не менее 1524 мм не более 1550 мм. Совместимость с погрузчиком; Полная. Высота резания; не менее 50,8 мм. Управление косилкой; с помощью кнопок из кабины. Навесное оборудование: 4 Название; Вилы паллетные. Длина зубьев вил; не менее 1070мм не более 1100 мм. Совместимость с погрузчиком; Полная. Навесное оборудование: 5 Название; Водяное орошение. Совместимость с погрузчиком; Полная (Заводская конструкция).

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

погрузчик должен обеспечивать максимальную скорость движения 17,3 км/час

Подраздел 4.3 Требования по надежности

наработка на отказ должна составлять не менее 2000 моточасов

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Уровень шума на месте оператора LpA (согласно директивам 98/37 и 474-1): не более 85 дБ(A) Уровень шума LWA (согласно Директиве ЕС № 2000/14/EC): не более 101 дБ(A) Вибрация корпуса (согласно ISO 2631–1): не более 1,09 мс-2 Вибрация стрелы (согласно ISO 5349–1): не более 2,61 мс-2 Погрузчик должен быть оснащён упором для блокировки стрелы, который используется при обслуживании для безопасной работы обслуживающего персонала

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

- погрузчик должен обладать гарантийным сроком эксплуатации не менее 12 месяцев или 2000 моточасов , навесное оборудование должно обладать гарантийным сроком эксплуатации не менее 12 месяцев. - навесное оборудование должно быть полностью совместимо с погрузчиком и его смена не должна подразумевать слесарно-монтажных работ и не должна превышать 10 минут

Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параметров при воздействии факторов внешней среды

- погрузчик и навесное оборудование должны сохранять работоспособность при температуре от -25С до 40С в условиях дождя, тумана, снегопада.

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

-отсутствуют

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

-отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

- оборудование должно быть укомплектовано в соответствии с комплектовочной ведомостью -погрузчик должен быть укомплектован зеркалами и указателями поворота для движения по дорогам общего пользования

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

- отсутствуют

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

- отсутствуют

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Поставщик обязан при передаче оборудования проверить его работоспособность в присутствии заказчика

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- Поставщик обязан передать с оборудованием инструкции по эксплуатации, сервисную книжку на русском языке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- погрузчик и навесное оборудование должны обладать характеристиками, позволяющими перевозить их на автомобильном транспорте и производить загрузку с помощью автокрана

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- отсутсвуют

РАЗДЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

- требования к гарантийным срокам хранения не менее 12 месяцев. - требования к гарантийным срокам эксплуатации не менее 12 месяцев не более 2000 моточасов.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

- погрузчик и навесное оборудование должно быть ремонтопригодно - на погрузчике и навесном оборудовании должна присутствовать возможность заменять части и агрегаты для ремонта

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Поставщик должен предоставлять техническое обслуживание в течение гарантийного периода - Поставщик должен обладать сервисным центром и складом запасных частей в г.Новосибирск или в Новосибирской области, на расстояние не более 80 км, для осуществления оперативного обслуживания.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- стрела погрузчика должна быть оборудована упором для блокировке при техническом обслуживании

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЯ

-отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- производитель должен обладать каталогом запасных частей и руководством по ремонту поставляемого оборудования

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

-отсутствуют

РАЗДЕ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

Дата начала поставки – с момента заключения договора. Дата окончания поставки – 30(тридцать) дней с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая документация на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- Поставщик должен провести инструктаж оператора по использованию оборудования и ежедневного обслуживания. Инструктаж должен быть проведен по адресу поставки.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |