|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «ВдМУ» А.Н. Горемыкин ___________________________ подпись «____» декабря 2013 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на  поставку источников гамма – излучения на основе Иридий-192 (№3679/46).

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск

2013 год

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО «ВдМУ»

_____________ В.В. Михайлов

«___» декабря  2013г.

Технического задания

на поставку источников гамма – излучения на основе Иридий-192 (№3679/46).

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.3. Требования к маркировке

Подраздел 4.4. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Источник гамма излучения закрытый с радионуклидом иридий 192. Тип: ГИ192М56.125.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые радионуклиды должны быть новыми, не бывшим в употреблении, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

- код ТН ВЭД – 2844, 2845 - код ОКП – 701500, 701600, 701700; - наименование ОИТ: радионуклидные источники ионизирующего излучения.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Радиографический контроль металла.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- эксплуатация на монтаже в цеховых и полевых условиях; - закрытый радионуклидный источник должен быть устойчив к воздействию при: а) температуре окружающего воздуха от -500С до +500С; б) относительной влажности воздуха до 98%; в) давление от 25до 105кПа;

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Источники должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 27212-87, стандартов и технических условий на конкретный тип источника по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Физическое и химическое состояние радионуклида: твердое, металл. Источники должны быть герметичными. Уровень радиоактивного загрязнения поверхности не должен превышать норм, установленных в ГОСТ 27312-87. Источники должны сохранять параметры и технические характеристики (исключая изменения радиационных параметров, обусловленных радиоактивным распадом) в течении всего назначенного срока службы в процессе и после климатических и механических воздействий соответствующих степени жесткости по ГОСТ 19745-74. Назначенный срок службы должен быть не менее 3 лет. Категория потенциальной радиационной опасности 2.

Подраздел 4.2. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам.

В герметичной капсуле находится радионуклид Иридий – 192. Размеры радионуклида 3,0 х 3,0 мм. Материал капсулы для радионуклида – коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Габаритные размеры капсулы в мм – диаметр 5 +0.3, длина 6_+0,15. Капсула должна сохранять герметичность на весь период эксплуатации.

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Маркировка продукции должна отвечать требованиям «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (НП-053-04). На дне капсулы должен быть нанесен хорошо видимый присвоенный заводской номер радионуклида. К способу нанесения маркировки требования не предъявляются.

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Упаковка продукции должна отвечать требованиям «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (НП-053-04). Транспортно упаковочный комплект для размещения закрытого радионуклидного источника ГИ192М56.125 дожен обеспечивать безопасные уровни радиации для обслуживающего персонала в соответствии с Нормами радиационной безопасности НРБ 99/2009, ОСПОРБ 99/2010, СанПин 2.6.1.1281-03. В упаковке должны быть вложены паспорта на закрытые радионуклидные источники и сопроводительные документы.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Сдачу и приемку закрытых радионуклидных источников осуществлять в соответствии с НП-067-11, раздел VII. Передача ЗРИ оформляется актом передачи установленной формы подписанный представителем подрядчика и заказчиком.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сдача и приемка закрытых радионуклидных источников осуществляется в соответствии с НП-067-11, раздел VII. В паспорте на ЗРИ должна быть указана следующая информация: - мощность экспозиционной дозы на расстоянии 1м, А/кг; - погрешность измерения не более _+ 10%; - эквивалентная активность (расчетное значение), ТБк/Ки; - категория потенциальной радиационной опасности.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка ЗРИ ГИ192М56.125 осуществляется собственным спецавтотранспортом, оформленным в соответствии с «Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (НП-053-04), СанПин 2.6.1.1281-03, а также в соответствии с нормами и правилами по транспортировке.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранится ЗРИ ГИ 192 М56.125 должен в защитном контейнере обеспечивающем безопасность в соответствии с национальными нормами радиационной безопасности.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации ЗРИ ГИ192М56.125 должен быть не менее 3 лет.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание ГИ192М56.125 проводится в соответствии с НРБ 99/2009, ОСП 99/2010, СанПин 1284-03.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования по экологии к закрытым радионуклидным источникам типа ГИ192М56.125 не предъявляются, так как закрытый источник, находящийся под контролем, не представляет угрозы для окружающей среды.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ЗРИ типа ГИ192М56.125 активностью 125 Ки относятся ко 2 классу потенциальной опасности по НП-038-11. Капсула, в которой находится радионуклид иридий 192У, должна быть герметична. Уровень радиоактивного загрязнения поверхности капсулы, содержащий радионуклид, не должен превышать норм, установленных стандартом ГОСТ 27212-82 (Источники ионизирующего излучения. Радиационные закрытые. Общие технические требования). Во время эксплуатации ЗРИ должен выдерживать: - удар (ускорение от 5 до 50м/с2, длительность удара до 100мс); - вибрацию (частота колебания от 5 до 50 Гц при ускорении от 5 до 50м/с2) Назначенный срок службы должен быть не менее 3 лет.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество ЗРИ должно соответствовать ГОСТ 27212-87 (Источники ионизирующего излучения. Радиационные закрытые. Общие технические требования). Продукция должна быть сертифицирована согласно «Единому перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации», утвержденного постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. №982. Наличие соответствующих разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора : - лицензия, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на право обращения с радиоактивными веществами при их транспортировании с приложением УДЛ; - лицензия, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации радиационных источников с приложением УДЛ; - лицензия, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных веществ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка ЗРИ типа ГИ192М56.125 осуществляется согласно заказ – заявке, оформленной в соответствии с требованиями «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010) на 2014г. Необходимое количество источников ионизирующего излучения - 8шт, суммарной активностью 1000 Ки. Сроки и период поставки ЗРИ в 2014 году: - 1 квартал (10-20 февраля) – 2 шт; - 2 квартал (10-20 мая) – 2 шт; - 3 квартал (10-20 августа) – 2 шт; - 4 квартал (10-20 ноября) – 2 шт.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗРИ | Закрытый радионуклидный источник |
| 2 | ИИИ | Источник ионизирующего излучения |

Начальник СТК                                                             Ю.В. Соловьев