УТВЕРЖДАЮ:

Директор Центра по обращению с РАО -

отделения губа Андреева «СевРАО» -

филиала ФГУП «РосРАО»

___________________Краснощеков А.Н.

Дефектная ведомость

Капитальный ремонт дренажной системы в районе здания Хранилище ТРО

отделения губа Андреева

Наименование структурного подразделения: Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение губа Андреева

Месторасположение объекта Мурманская область ЗАТО Заозерск  Техническая территория

губы Андреева

| № п/п | Описание дефекта | Выполняемые ремонтные работы |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Ед. измерен | Кол-во |  |
| 1 | Засыпка грунтом дренажной системы | Разработка грунта экскаватором, бульдозером и вручную | м3 | 389,1 |  |
| 2 | Неудовлетворительное состояние дренажной системы | Устройство основания щебеночного и песчаного | м3 | 30 |  |
|  |  | Установка ж/б лотков | м3 | 16,5 |  |
|  |  | Боковая обмазочная гидроизоляция | м2 | 325,8 |  |
|  |  | Установка металлических решеток на лотки | т | 1,2099 |  |
| 3 | Неудовлетворительное состояние сборных ж/б колодцев | Устройство основания щебеночного и песчаного | м3 | 1,34 |  |
|  |  | Устройство колодцев ж/б | м3 | 1,95 |  |
|  |  | Боковая обмазочная гидроизоляция | м2 | 28 |  |
| 4 | Неудовлетворительное состояние отмостки вдоль дренажной системы | Разработка грунта вручную | м3 | 53 |  |
|  |  | Устройство основания щебеночного и песчаного | м3 | 47,6 |  |
|  |  | Устройство цементного покрытия толщиной 20 см | м2 | 167,2 |  |

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии

Члены комиссии: