ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку термокожухов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка термокожухов для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Термокожух WIZEBOX SVS32PH
(или эквивалент)
	Технические характеристики

Климатические параметры:

Протестированный рабочий диапазон температур окружающей среды, не менее –   - 52°С …  +42°С

Класс защиты от воздействия окружающей среды - не менее IP66  (полная защита от пыли, защита от водяных струй с любых направлений).

Особенности:

Универсальное входное напряжение ~ 220В или ~ 24В.

Надежное и своевременное включение и выключение нагревателей при помощи биметаллических реле.

Гальваническая трансформаторная развязка по питанию, встроенный источник питания телекамеры.

Все крепежные изделия должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

Должен быть предусмотрен двухрежимный непосредственный обогрев стекла по периметру

       (2 Вт -  для предотвращения выпадения конденсата  на стекле – включен постоянно. 6 Вт – для размораживания снега/льда на внешней поверхности смотрового окна – должен включаться по термодатчику).

Напряжение питания телекамеры В=9, =12, ~24

Контроль и поддержание температуры непосредственно телекамеры.

Диаметр кабелей для подключения термокожуха: не менее 4 мм и не более 8 мм.

Материал корпуса  - экструзионный алюминий; литье алюминия под давлением.

Материал герметизирующих прокладок – Армлен.


	12 месяцев
	67
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Изделие должно быть упаковано в тару предприятия-изготовителя, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководство пользователя и паспорт оборудования на русском языке. 
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 15 дней с даты заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Эксперт по техническим характеристикам (начальник СТС)                                                                                                        О.Р. Кивокурцев
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                Д.П. Давыдов
