| № п/п | Наименование | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а также начальные и конечные показатели) | Срок гарантии | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольное устройство (тахограф) | с разъемом для СКЗИ, со встроенным модулем ГЛОНАСС/GPS, без GPRS, с маркировкой взрывозащиты Eх Напряжение питания не менее 12В, не более 24В Потребляемая мощность не более 15 Вт Диапазон измерения пути от 0 до 999999,9 км Разрешение при измерении пути не более0,1 км Погрешность измерения пройденного пути не более ±0,1 км. Пределы регистрации скорости движения транспортного средства от 0 до 250 км/ч Разрешение измеряемой скорости не менее1 км/ч Предельная погрешность измерения скорости ± 1 км/ч Температурный режим от – 400С до + 700С Индикация - графический дисплей с подсветкой с возможностью отображения пиктограмм 3 строки х 15 символов Место установки гнездо 1DIN согласно ISO 7736 Навигационная система ГЛОНАСС/GPS Интерфейс (с возможностью подключения тревожной кнопки и датчика уровня топлива) RS485, USB, GPRS Акселерометр 1 Количество кнопок управления не менее4 Количество карт-ридеров для Смарт-карт не менее2 Габаритные размеры не более191х187х58 мм Масса от1до 2 кг. Расходные материалы термохимическаябумага диаметром не более - 57 мм, 30 мм. | Не менее 1 года | 18 |
|  | Карта водителя | Внешний вид карт приведен в приложении № 2 к настоящим Требованиям. - Конструкция и физические характеристики карт: 1) типоразмер - ID-1 (CR-80)2; 2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2006 «Карты идентификационные. Физические характеристики». 3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 28, ст. 3384. 4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 5, ст. 6357. 2) материал изготовления - поликарбонат; 3) тип карты - контактная. - Карты являются защищенной от подделок полиграфической продукцией и содержат не менее двух защитных элементов, изготовленных с применением полиграфических, голографических, информационных, микропроцессорных и иных способов защиты полиграфической продукции, предотвращающих их подделку. - Текст карт печатается на фоне следующего цвета: 1) карта водителя: белый; 2) карта контролера: голубой; 3) карта мастерской: красный; 4) карта предприятия: желтый. - Карта соответствует требованиям к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2008 г. № 512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных»3. - Состав команд операционной системы карты, способы организации хранения данных и система разграничения доступа к данным карты соответствуют требованиям по защите информации, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»4. - Структура данных в карте организована в виде иерархической файловой системы. - Интерфейс карты поддерживает режимы Т=0 и Т=1. - Карта функционирует при напряжении питания: Vcc = 3 В (± 0,3 В); Vcc = 5 В (± 0,5 В). - Карта имеет состоящий из четырех цифр PIN-код, используемый для ее аутентификации. - Разработка и производство карты осуществляется с соответствии с Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. № 66 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2005 г., регистрационный № 6382). - Карта обеспечивает хранение: 1) идентификационных данных встроенного микропроцессора (серийный номер); 2) серийного номера карты; 3) идентификатора организации-изготовителя карты. - Карта водителя, кроме данных, указанных в пункте 56 настоящих Требований, обеспечивает хранение следующих идентификационных данных: 1) номер карты; 2) наименование организации, выдавшей карту, дата выдачи; 3) дата начала действия карты, дата окончания срока действия карты; 4) фамилия и имя держателя карты; 5) дата рождения держателя карты; 6) номер водительского удостоверения; 7) наименование органа, выдавшего водительское удостоверение. - Карта водителя обеспечивает хранение не менее 84 записей следующих данных за каждый календарный день, в течение которого используется эта карта, включая каждый период использования транспортного средства в течение указанного дня (период использования включает все последовательные циклы ввода/извлечения карты на транспортном средстве): 1) дата и время первого использования транспортного средства (то есть первый ввод карты за этот период использования транспортного средства или 00 часов 00 минут, если в этот момент данный период использования продолжается) и показание счетчика пробега транспортного средства; 2) дата и время последнего использования транспортного средства (то есть последнее извлечение карты в течение этого периода использования транспортного средства или 23 часа 59 минут, если в этот момент использование продолжается) и показания счетчика пробега транспортного средства; 3) государственный регистрационный номер транспортного средства (VRN). - Карта водителя обеспечивает хранение за последние 28 дней следующих данных о каждом календарном дне, в течение которого используется данная карта или в течение которого водитель внес вручную данные о своей деятельности: 1) дата; 2) счетчик ежедневного присутствия (показания которого увеличиваются на одну единицу за каждый календарный день); 3) общее расстояние, пройденное водителем на транспортном средстве в течение этого дня; 4) статус водителя на 00 часов 00 минут; 5) время изменения: статуса управления (экипаж, один); состояния считывающего устройства (водитель, второй водитель); положения карты (вставлена, не вставлена); вида деятельности (управление, готовность, работа, перерыв/отдых). - Карта водителя обеспечивает хранение не менее 42 записей данных о местах, в которых начинаются и/или заканчиваются ежедневные периоды работы, введенные водителем: 1) дата и время ввода; 2) показания счетчика пробега транспортного средства. - Карта водителя обеспечивает хранение данных о следующих типах событий, зарегистрированных тахографом со вставленной в него картой: 1) нестыковка времени (в тех случаях, когда причиной этого события является данная карта); 2) ввод карты в процессе управления (в тех случаях, когда причиной этого события является данная карта); 3) последний сеанс использования карты, который был завершен неправильно (в тех случаях, когда причиной этого события является данная карта); 4) прекращение электропитания; 5) ошибка данных о движении; 6) попытки нарушения защиты. - Карта водителя обеспечивает хранение следующих данных о шести последних событиях каждого типа, указанных в пункте 61 настоящих Требований: 1) код события; 2) дата и время начала события (или ввода карты, если это событие в данный момент продолжается); 3) дата и время конца события (или извлечения карты, если в данный момент это событие продолжается); 4) регистрационный номер транспортного средства; 5) в случае события «Нестыковка времени»: дата и время начала события (соответствуют дате и времени извлечения карты из предыдущего транспортного средства); дата и время завершения события (соответствуют дате и времени ввода карты в транспортное средство, используемое в данный момент); данные о транспортном средстве (соответствуют используемому транспортному средству, к которому относится данное событие); 6) в случае события «последний сеанс использования карты завершен неправильно»: дата и время начала события (соответствуют дате и времени ввода карты применительно к неправильно завершенному сеансу ее использования); дата и время завершения события (соответствуют дате и времени ввода карты, относящимся к сеансу ее использования, в ходе которого было обнаружено данное событие); данные о транспортном средстве (соответствуют транспортному средству, на котором сеанс использования карты был завершен неправильно). - Карта водителя обеспечивает хранение данных о следующих видах неисправностей, обнаруженных тахографом с введенной в него картой: 1) сбой в работе карты (в том случае если причиной события является карта); 2) сбой в работе тахографа. - Карта водителя обеспечивает хранение следующих данных о 12 последних зарегистрированных сбоях в работе карт и сбоях в работе тахографа: 1) код неисправности; 2) дата и время возникновения неисправности (или дату и время ввода карты, если в момент ввода карты неисправность присутствовала); 3) дата и время устранения неисправности (или дату и время извлечения карты, если в этот момент времени неисправность сохранялась); 4) регистрационный номер транспортного средства. - Карта водителя обеспечивает хранение одной записи следующих данных о проверочных операциях: 1) дата и время проверки; 2) номер карты контрольного органа и название выдавшей ее организации; 3) тип проверки (вывод на дисплей и/или на печать, и/или загрузка данных с бортового устройства, и/или загрузка данных с карты); 4) период, за который загружаются данные (в случае загрузки); 5) регистрационный номер транспортного средства. - Карта водителя обеспечивает хранение данных, касающихся транспортного средства, на котором был начат сеанс ее использования: 1) дата и время начала сеанса (ввода карты); 2) регистрационный номер транспортного средства. - Карта водителя обеспечивает хранение 56 записей следующих данных о ситуациях «неприменимо» и «переезд на пароме/поезде», введенных при вставленной карте: 1) дата и время начала ввода; 2) тип ситуации. - Карта предприятия обеспечивает хранение следующих идентификационных данных: 1) номер карты; 2) название организации, выдавшей карту, дата выдачи; 3) дата начала действия карты, дата истечения срока действия карты; 4) название транспортного предприятия; 5) адрес транспортного предприятия. - Карта предприятия обеспечивает хранение 230 записей следующих данных о действиях транспортного предприятия: 1) дата и время осуществленного действия; 2) тип действия (блокировка и/или разблокировка бортового устройства, и/или загрузка данных с бортового устройства, и/или загрузка данных с карты); 3) период, за который загружаются данные (в соответствующем случае); 4) регистрационный номер транспортного средства; 5) номер карты водителя и название организации, выдавшей карту (в случае загрузки данных с карты). | Не менее 1 года | 32 |
|  | Карта предприятия | Внешний вид карт приведен в приложении № 2 к настоящим Требованиям. - Конструкция и физические характеристики карт: 1) типоразмер - ID-1 (CR-80)2; 2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2006 «Карты идентификационные. Физические характеристики». 3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 28, ст. 3384. 4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 5, ст. 6357. 2) материал изготовления - поликарбонат; 3) тип карты - контактная. - Карты являются защищенной от подделок полиграфической продукцией и содержат не менее двух защитных элементов, изготовленных с применением полиграфических, голографических, информационных, микропроцессорных и иных способов защиты полиграфической продукции, предотвращающих их подделку. - Текст карт печатается на фоне следующего цвета: 1) карта водителя: белый; 2) карта контролера: голубой; 3) карта мастерской: красный; 4) карта предприятия: желтый. - Карта соответствует требованиям к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2008 г. № 512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных»3. - Состав команд операционной системы карты, способы организации хранения данных и система разграничения доступа к данным карты соответствуют требованиям по защите информации, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»4. - Структура данных в карте организована в виде иерархической файловой системы. - Интерфейс карты поддерживает режимы Т=0 и Т=1. - Карта функционирует при напряжении питания: Vcc = 3 В (± 0,3 В); Vcc = 5 В (± 0,5 В). - Карта имеет состоящий из четырех цифр PIN-код, используемый для ее аутентификации. - Разработка и производство карты осуществляется с соответствии с Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. № 66 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2005 г., регистрационный № 6382). - Карта обеспечивает хранение: 1) идентификационных данных встроенного микропроцессора (серийный номер); 2) серийного номера карты; 3) идентификатора организации-изготовителя карты. - Карта предприятия обеспечивает хранение следующих идентификационных данных: 1) номер карты; 2) название организации, выдавшей карту, дата выдачи; 3) дата начала действия карты, дата истечения срока действия карты; 4) название транспортного предприятия; 5) адрес транспортного предприятия. - Карта предприятия обеспечивает хранение 230 записей следующих данных о действиях транспортного предприятия: 1) дата и время осуществленного действия; 2) тип действия (блокировка и/или разблокировка бортового устройства, и/или загрузка данных с бортового устройства, и/или загрузка данных с карты); 3) период, за который загружаются данные (в соответствующем случае); 4) регистрационный номер транспортного средства; 5) номер карты водителя и название организации, выдавшей карту (в случае загрузки данных с карты). | Не менее 1 года | 1 |

Начальник АТХ 					Д.В. Волгин