«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту помещений и замене оконных блоков в здании 223, замене защитной двери караула № 2.

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту помещений и замене оконных блоков в здании 223, замене защитной двери караула №2.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. Технические требования к заполнению оконных проемов: – окна должны иметь правильную геометрическую форму; – в оконных блоках применить двухкамерные стеклопакеты не менее 32 мм, соответствующие требованиям ГОСТ 24866-99; – применить металлопластиковый оконный профиль со стабильной многокамерной (не менее 5-ти) системой со стальным армированием, глубиной профильной системы не менее 70 мм; – работы по монтажу окон выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2002"Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" с учетом положений ГОСТ Р 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами"; – полости между покрытием (облицовкой) откосов и стеной заполнить утеплителем, разрешенным для применения внутри помещений с пребыванием людей; – внутреннюю раму конструкции (металлический каркас - армирующий элемент) выполнить из замкнутого в сечении профиля; – фурнитура с наличием верхних и нижних прижимов, блокиратора ошибочного действия в откинутом положении, 2-х верхних прижимов в поворотных створках, механизмом провисания в откинутом положении, микролифта предохранителя от самозахлопывания и микропроветривания; – при монтаже оконных блоков расстояние между рамными дюбелями принять не более 0,7м; – верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения; – в пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 223. Ремонт помещений №201, 202, 203, 204, 214, 218, 228,замена дверей в коридоре, ремонт плиточной облицовки в туалетах. |  |  |  |
| Раздел: Помещения №202, 203, 204, 228. |  |  |  |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,88 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,88 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,88 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,01144 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,88 |
|  | Счистка набела со стен | 100 м2 | 1,2 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 1,2 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,0156 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 1,2 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 1,2 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,13 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,04 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,024 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,13 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с глухой и 2-мя поворотно откидными створками, с двухкамерным стеклопакетом | м2 | 13 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,076 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 7,6 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 13 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,0848 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,212 |
|  | Ремонт штукатурки подоконной ниши цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,04 |
|  | Улучшенная масляная окраска подоконной ниши за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,19 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,24 |
|  | Смена вентиляционных решеток | 100 шт. | 0,04 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,6 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,88 |
|  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0,88 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,88 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей быстротвердеющей смеси толщиной 10 мм | 100 м2 | 0,88 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 1,496 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,88 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 89,76 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,6 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,044 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 4 |
|  | Демонтаж шторного карниза | шт. | 4 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 4 |
|  | Жалюзи вертикальные | м2 | 16 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,08 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,23 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,04 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,09 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 4 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 4 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,23 |
|  | Наличники из ПВХ, шириной 80 мм | м | 25,76 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 4 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,025 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,025 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000325 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,025 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,025 |
| Подраздел: Электромонтажные работы |  |  |  |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,16 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-045- 4110-20Д | шт. | 16 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,12 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,16 |
|  | Смена радиорозеток | 100 шт. | 0,04 |
|  | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 4 |
|  | Монтаж кабель-канала по стенам и потолкам | 100 м | 0,4 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 25x25 мм | м | 40 |
|  | Демонтаж кабеля пожарной сигнализации | 100 м | 0,4 |
|  | Укладка кабеля б/у в кабель-канал | 100 м | 0,4 |
| Раздел: Помещение №214, 218 |  |  |  |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,23 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,06 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,23 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,23 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00299 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,23 |
|  | Расчистка поверхности стен от набела и старой краски | 100 м2 | 0,92 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,92 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,92 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,01196 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,92 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,11 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,036 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,038 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 2 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,11 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 2 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,016 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,016 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000208 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,016 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,016 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,068 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен подоконной ниши за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,032 |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,277 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,232 |
|  | Разборка цементной стяжки | 100 м2 | 0,232 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,232 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей быстротвердеющей смеси толщиной 10 мм | 100 м2 | 0,232 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,3944 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,232 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 23,664 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,277 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,02 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 2 |
|  | Смена вентиляционных решеток | 100 шт. | 0,04 |
| Подраздел: Электромонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях | 100 шт. | 0,08 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-045- 4110-20Д | шт. | 8 |
|  | Монтаж кабель-канала по стенам | 100 м | 0,2 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 25x25 мм | м | 20 |
|  | Укладка кабеля б/у в кабель-канал | 100 м | 0,2 |
|  | Демонтаж блоков розеток | 100 шт. | 0,03 |
|  | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,09 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 9 |
|  | Демонтаж выключателей, | 100 шт. | 0,06 |
|  | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 4 |
| Раздел: Помещение №201 |  |  |  |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,17 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,17 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,17 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00221 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,17 |
|  | Расчистка поверхности стен от старой краски | 100 м2 | 0,62 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,62 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,62 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00806 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,62 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,056 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,018 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,021 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,056 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,016 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,016 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000208 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,016 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,016 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,068 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен подоконной ниши за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,032 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,17 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,17 |
|  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0,17 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,17 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей быстротвердеющей смеси толщиной 10 мм | 100 м2 | 0,17 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,289 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,17 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 17,34 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,17 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 0,37037 |
|  | Смена вентиляционных решеток (150х150мм) | 100 шт. | 0,01 |
| Подраздел: Электромонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,08 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Светильник ЛПО 16-4х18 | шт. | 8 |
|  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 | 10 шт. | 3,2 |
|  | Монтаж кабель-канала по стенам | 100 м | 0,18 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 25x25 мм | м | 10 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 25x16 мм | м | 8 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,1 |
|  | Укладка кабеля б/у в кабель-канал | 100 м | 0,1 |
|  | Укладка провода компьютерной сети в кабель-канал | 100 м | 0,08 |
|  | Демонтаж блоков розеток | 100 шт. | 0,06 |
|  | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,14 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 14 |
|  | Демонтаж выключателей | 100 шт. | 0,06 |
|  | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 4 |
| Раздел: Коридор |  |  |  |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,41 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,41 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,41 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00533 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,41 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,032 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,004 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,016 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 1,6 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,012 |
|  | Доски подоконные ПВХ | м | 1,2 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 1,6 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,013 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 1,55 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,09 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-045- 4110-20Д | шт. | 9 |
| Раздел: Замена оконных блоков в пом. №201,214,215,218. |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,232 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,04 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,027 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,12 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с глухой и 2-мя поворотно-откидными створками, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 12 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,085 |
|  | Доски подоконные ПВХ | м | 8,5 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 12 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,03 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов | шт. | 4 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 4 |
|  | Жалюзи вертикальные | м2 | 15 |
| Раздел: Туалеты 2-го и 3-го этажей |  |  |  |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,4 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,4 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,4 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 2 раза | 100 м2 | 0,1 |
|  | Смена унитазов типа «Компакт» | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена писсуаров | 100 шт. | 0,01 |
|  | Закрепление ранее установленного писсуара к стене | 10 компл. | 0,1 |
|  | Смена умывальников | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена гибких подводок | 100 шт. | 0,05 |
|  | Смена сифонов | 100 шт. | 0,02 |
| Раздел: Дверные блоки (выход на лестничную клетку) |  |  |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,151 |
|  | Снятие наличников | 100 м | 0,31 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,05 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,021 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (двупольный дверной блок офанерованный шпоном дуба) | 100 м2 | 0,135 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | компл. | 4 |
|  | Блоки дверные внутренние двупольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 4 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,31 |
|  | Наличники из ПВХ, шириной 80 мм | м | 34,72 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,05 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,05 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00065 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,05 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,05 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 223. Замена оконных блоков в помещениях № 219, 220, 221,222, 224, 225, 226, 227, 228, 230. |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,694 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,11 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,074 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,323 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый с 2-мя крайними поворотно-откидными створками с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 32,3 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,21 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 21 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 32,3 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,232 |
|  | Ремонт штукатурки стен под подоконной доской цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
|  | Демонтаж оконных гардин | 10 шт. | 1,1 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской | 100 м2 | 0,05 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 11 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 42 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 223. Замена оконных блоков в коридорах и на лестничных клетках. |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,1 |
|  | Разборка оконного заполнения из стеклоблоков | 100 м2 | 0,12 |
|  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 2,328 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,09 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,06 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,23 |
|  | Блок оконный пластиковый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 23 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,14 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 14 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 23 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,153 |
|  | Погрузка и ввоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Караул №2. Замена защитной двери |  |  |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,017 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (блок дверной металлический пуленепробиваемый) | 1 м2 проема | 2 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блок дверной металлический II-й класс ко взлому + 3-й по пулестойкости (2080х970мм) | блок | 1 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,022 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,022 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000286 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,022 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,022 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 07.07.2014 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 10.10.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо:  Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.