Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ «Разработка проектно-конструкторской и разрешительной документации для обеспечения выгрузки отработавшего ядерного топлива из блоков сухого хранения отделения губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»».

Официальный государственный сайт 
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт закупок атомной отрасли 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «Разработка проектно-конструкторской и разрешительной документации для обеспечения выгрузки отработавшего ядерного топлива из блоков сухого хранения отделения губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»»

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1  Выбор направления работы

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3  Стадийность (этапы)

Раздел 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Раздел 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 5.2 Используемая нормативная документация

Раздел 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Раздел 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Раздел 9 ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Раздел 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Раздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Разработка проектно-конструкторской и разрешительной документации для подготовки отработавшего ядерного топлива, выгружаемого из блоков сухого хранения на объектах отделения губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», к транспортировке на ФГУП «ПО «Маяк»

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

2.1  Выбор направления работы

Выбор данной работы обусловлен исполнением постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2011 № 801-26 «О принятии федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» (подпрограмма «Промышленная утилизация атомных подводных лодок, надводных кораблей с ядерной энергетической установкой, судов атомного технологического обслуживания и реабилитация радиационно-опасных объектов на 2011-2015 годы и на период до 2020 года») и «Концепции экологической реабилитации береговых технических баз Северного региона России» №2.2809К-2004.

2.2 Цель и задачи работы.

### 2.2.1 Целью выполнения настоящей работы является: разработка, модернизация существующего технологического оборудования, а также разработка разрешительной документации для обеспечения выгрузки кондиционного ОЯТ, обращения с дефектными чехлами и ОТВС, размещенными в чехлах, хранящихся в ячейках блока сухого хранения (БСХ) в Отделении губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

### 2.2.2 Указанная цель достигается решением следующих задач:

- разработка проектной и конструкторской документации для модернизации существующего оборудования и разработка вспомогательной оснастки для обращения с кондиционным ОЯТ;

- разработка проектной и конструкторской документации на оборудование для обращения с дефектными чехлами и некондиционными ОТВС;изготовление и испытание технологического оборудования для обращения с кондиционным и некондиционным ОЯТ;

- разработка технологической и разрешительной документации, а также документации в обоснование технической и экологической безопасности при обращении с кондиционным ОЯТ, дефектными чехлами и некондиционным ОЯТ в БСХ с применением разработанного и модернизированного оборудования;

  - Стадийность (этапы)

### Работы выполняются в один этап.

Содержание и сроки выполнения работ.

| № п/п | Основное содержание работ | Сроки начала и окончания работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-конструкторской и разрешительной документации для обеспечения выгрузки отработавшего ядерного топлива из блоков сухого хранения отделения губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» | С момента заключения договора - 25.11.2014 |
| 1.1 | Разработка проектной документации по модернизации технологического оборудования для обращения с кондиционным ОЯТ. | С момента заключения договора - 25.11.2014 |
| 1.2 | Разработка проектной документации на комплекс технологического оборудования для обращения с дефектными чехлами и некондиционным ОЯТ | С момента заключения договора - 25.11.2014 |
| 1.3 | Разработка проектной документации и обоснование модернизированных выемных частей ТУК-18 (ТУК-108/1) и спецпеналов ОТВС АЛФ для обеспечения возможности транспортирования выгруженного из емкостей БСХ некондиционного ОЯТ морским и железнодорожным транспортом. | С момента заключения договора - 25.11.2014 |
| 1.4 | Корректировка «Транспортно-технологической схемы выгрузки и вывоза ОЯТ, хранящегося в ячейках БСХ ПВХ губы Андреева до размещения контейнеров на площадке ФГУП «Атомфлот», включая промежуточное хранение на накопительной площадке ТУК ПВХ гб. Андреева (временное хранение на НП ТУК ФГУП «Атомфлот») рег. № 111.4177. по учёту ОАО НИКИЭТ (по вариантам 1,2 ( см. п.5.2) | С момента заключения договора - 25.11.2014 |
| 1.5 | Разработка и согласование технологического регламента по обращению с кондиционным и некондиционным ОЯТ в отделении губа Андреева СЗЦ "СевРАО" (по вариантам 1,2 ( см. п.5.2) | С момента заключения договора - 25.11.2014 |
| 1.6 | Разработка и согласование технического обоснования безопасности при выполнении работ по обращению с кондиционным и некондиционным ОЯТ на территории отделения губа Андреева СЗЦ "СевРАО" (по вариантам 1,2 ( см. п.5.2) | С момента заключения договора - 25.11.2014 |
| 1.7 | Разработка и согласование специальных условий по вывозу кондиционного и некондиционного ОЯТ в ТУК-18 (ТУК-108/1) из БСХ отдел ения губа Андреева СЗЦ "СевРАО" - филиала ФГУП "РосРАО" на ФГУП "ПО "Маяк" | С момента заключения договора – 25.11.2014 |

Раздел 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Рассматриваются два варианта выгрузки ОЯТ из блоков сухого хранения:

Вариант 1: Выгрузка выполняется по штатной схеме на основе созданной инфраструктуры,  а именно зданий 153, 151, портального крана на технологическом пирсе, т/х «Россита».

Вариант 2: (для кондиционного ОЯТ) Выгрузка выполняется без применения инфраструктуры зданий 153, 151 с использованием автокрана г/п 200т. Перечехловка ОЯТ выполняется в посту загрузки емкости 2А БСХ. Погрузка чехлов с ОЯТ в контейнер ТУК 18 (ТУК 108/1) производится в посту загрузки т/х «Серебрянка»

Для обеспечения подготовки к выгрузке отработавшего ядерного  топлива из блока сухого хранения в губе Андреева необходимо выполнить работы, указанные далее:

3.1 В рамках разработки проектной  документации по  модернизации технологического оборудования для обращения с кондиционным ОЯТ, включая оборудование для демонтажа секций над ячейками с чехлами необходимо выполнить следующее:

- подготовить и выпустить техническую справку по состоянию оборудования (для обращения с кондиционным ОЯТ), требующего модернизации;

- разработать техническое задание (ТЗ) на модернизацию и восстановление технологического оборудования;

- разработать технический проект (ТП) на модернизируемое оборудование согласно ТЗ;

- разработать РКД на модернизированное оборудование на основании ТП и программу и методики испытаний данного оборудования.

3.2 В рамках разработки проектной документации на комплекс технологического оборудования для обращения с дефектными чехлами и некондиционным ОЯТ необходимо выполнить следующее:

- подготовить техническую справку о номенклатуре ОЯТ и чехлах хранения, находящихся в емкостях БСХ

- разработать ТЗ на проектирование комплекса указанного оборудования;

- разработать ТП на комплекс оборудования согласно ТЗ;

- разработать РКД на комплекс оборудования на основании ТП и программу, и методику испытаний оборудования.

3.3 В рамках разработки проектной документациии обоснования, модернизированных выемных частей ТУК-18 (ТУК-108/1) и спецпеналов ОТВС АЛФ для обеспечения возможности транспортирования выгруженного из емкостей БСХ некондиционного ОЯТ морским и железнодорожным транспортом необходимо выполнить следующее:

- разработать ТЗ на проектирование модернизированной выемной части (герметичный пенал) ТУК-18 (ТУК-108/1);

- разработать ТЗ на проектирование спецпенала для некондиционных ОТВС АЛФ;

- разработать ТП модернизированной выемной части ТУК-18 (ТУК-108/1) согласно ТЗ;

- разработать ТП спецпенала для некондиционных ОТВС АЛФ согласно ТЗ;

- разработать РКД, РЭ и проекты паспортов на модернизированную выемную часть (герметичный пенал) ТУК-18 (ТУК-108/1) и спецпеналдля некондиционных ОТВС АЛФ в соответствии с ТП.

- разработать программы и методики испытаний модернизированной выемной части ТУК-18 (ТУК - 108/1) и спецпеналадля некондиционных ОТВС АЛФ;

- выполнить расчеты обоснования модернизированных выемных частей и спецпенала для АЛФ и получить соответствующие экспертные заключения о безопасности транспортирования в составе измененной упаковки ТУК-18 (ТУК-108/1);

- выполнить подготовку заявок и получить сертификаты-разрешения для модернизированных упаковок ТУК-18 (ТУК-108/1).

3.4 Выполнить корректировку «Транспортно-технологической схемы (ТТС) выгрузки и вывоза ОЯТ, хранящегося в ячейках БСХ в ПВХ губы Андреева до размещения контейнеров на площадке ФГУП «Атомфлот» (разработана ОАО НИКИЭТ рег. №111.4177), с учётом временного хранения на накопительных площадках ТУК ПВХ гб. Андреева и ФГУП «Атомфлот», при этом рассматриваются два варианта выгрузки ОЯТ.

3.5 Разработать технологический регламент по обращению с кондиционным и некондиционным ОЯТ в отделении губа Андреева СЗЦ "СевРАО",при этом рассматриваются два варианта выгрузки ОЯТ.

3.6 Разработать и согласовать техническое обоснование безопасности при выполнении работ по обращению с кондиционным и кондиционным ОЯТ на территории отделения губа Андреева СЗЦ "СевРАО", при этом рассматриваются два варианта выгрузки ОЯТ.

3.7 Разработать и согласовать специальные условия по вывозу кондиционного и некондиционного ОЯТ в ТУК-18 (ТУК-108/1) из БСХ отделения губа Андреева СЗЦ "СевРАО" - филиала ФГУП "РосРАО" на ФГУП "ПО "Маяк".

Раздел 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

БСХ ОЯТ в отделении губа Андреева был построен в период 1983 - 1986 гг. на базе неиспользуемых емкостей ЖРО в связи с аварийным состоянием штатного хранилища ОЯТ в здании 5 и необходимостью его разгрузки. В состав БСХ входят 3 ёмкости: 2А, 2Б, 3А. Хранение чехлов с ОТВС осуществляется в вертикальных ячейках (стальные трубы) различного диаметра, размещенных в бетонном массиве ёмкостей. По проектным данным вместимость БСХ составляет 3611 ячеек

ОТВС размещены в чехлах типа 21, 22, 22М (ОТВС ВВР АПЛ первого поколения), 24 и 24М (ОТВС АПЛ ВВР второго поколения),  25 (ОТВС а/л «Ленин) В чехлах предположительно могут находиться как кондиционные ОТВС, так и некондиционные (с различным типом дефектов, в том числе заклиненные сборки). Наряду с этим часть ячеек  БСХ в емкостях 2Б, 3А, по предварительной оценке, заполнены водой, которая находится на разном уровне от дна.

Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

5.1 Основные требования к выполнению работы

### 5.1.1 Модернизация (адаптация) технологического оборудования должна быть выполнена на основании исходных данных о состояния оборудования, полученных от владельцев и проектантов перегрузочного оборудования.

Проектирование оборудования для обращения с кондиционным и некондиционным ОЯТ должно предусматривать следующие стадии: разработка отдельных технических заданий, технических проектов и РКД. Все виды конструкторских документов должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД по ГОСТ 2.102-86. Документация на стадии ТП должна быть согласована в надзорных органах с выдачей соответствующих заключений.

### 5.1.2 При разработке технологической и разрешительной документации для обеспечения работ на территории отделения губа Андреева СЗЦ «СевРАО» по выгрузке из емкостей БСХ ОЯТ, загрузки его в транспортный контейнер и последующей подготовки контейнера к транспортированию на переработку должны быть учтены следующие требования:

- Рассматриваются два варианта выгрузки ОЯТ из блоков сухого хранения:

Вариант 1: Выгрузка выполняется по штатной схеме на основе созданной инфраструктуры,  а именно зданий 153, 151, портального крана на технологическом пирсе, т/х «Россита».

Вариант 2: (Для кондиционного ОЯТ) Выгрузка выполняется без применения инфраструктуры зданий 153, 151 с использованием автокрана г/п 200т. Перечехловка ОЯТ выполняется в посту загрузки емкости 2А БСХ. Погрузка чехлов с ОЯТ в контейнер ТУК 18 (ТУК 108/1) производится в посту загрузки т/х «Серебрянка».

- транспортно-технологическая схема должна содержать укрупненное описание всего технологического процесса обращения с ОЯТ, предусматривающего поканальную выгрузку ОТВС из чехлов находящихся в ячейках хранилища, загрузку в подготовленные чехлы с последующей их загрузкой в ТК-18 (ТК-108/1) для отправки в ФГУП «ПО «Маяк» для последующей переработки, с соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности по двум вариантам:

- технологический регламент должен содержать: описание и анализ объекта, на котором предусматривается выполнение работ, технологическую последовательность обращения с кондиционным и некондиционным ОЯТ с применением разработанного и имеющегося штатного оборудования по двум вариантам, описание применяемого оборудования и его назначения, мероприятия по выполнению условий ядерной и радиационной безопасности, определение трудозатрат и дозовых нагрузок на персонал при выполнении работ, мероприятия по обеспечению безопасности в нештатных и предаварийных ситуациях;

- техническое обоснование безопасности должно содержать: сведения об эксплуатирующей организации, общее описание объекта, краткое описание технологической схемы обращения с ОЯТ и используемое оборудование по двум вариантам, обоснование ядерной и радиационной безопасности в условиях нормальной эксплуатации и в предаварийных условиях при обращении с кондиционным и некондиционным ОЯТ;

- специальные условия по вывозу кондиционного и некондиционного ОЯТ в ТУК-18 (ТУК-108/1) должны содержать сведения о номенклатуре поставляемого на переработку ОЯТ, упаковочных комплектах, транспортных средствах и содержать требования, предъявляемые к их техническому состоянию, а также к транспортно-технологическим операциям с некондиционным ОЯТ при подготовке их к отправке и транспортировании на ФГУП «ПО «Маяк», к составу и порядку оформления сопроводительной документации

Разработанная технологическая и разрешительная документация должна быть согласована в надзорных органах в установленном порядке.

При разработке проектной и технологической документации, относящейся к обеспечению работ по обращению с дефектными чехлами и некондиционным ОЯТ, должны быть максимально учтены примененные технологические подходы и решения, опробованные конструкции разработанного оборудования и полученный опыт при выполнении работ по обращению с дефектными чехлами и выгрузке некондиционного топлива АПЛ из сооружения 30 (хранилища ОЯТ) отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО».

## Требования к исполнителю работ:

Наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления  Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471) (п. 27 Перечня).

Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трёх лет на сумму заключенных договоров не менее 18 503 355,00 рублей.

5.2 Используемая нормативная документация.

### При выполнении работ должны быть учтены требования следующих нормативно-технических документов:

- НП-016-05. Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ);

- СП 2.6.1.758-99. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности;

- СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002). Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами;

- НП-061-05. Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной энергии;

- НП-063-05. Правила ядерной безопасности для объектов ядерного топливного цикла;

- НП-019-2000. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности;

- НП-020-2000. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности;

- НП-038-02. Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников;

- НП-053-04. Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов

- ПБЯ 06-00-96. Основные отраслевые правила ядерной безопасности при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерно-опасных делящихся материалов.

Раздел 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

### Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды

При разработке документов согласно настоящего ТЗ должно быть учтено обеспечение максимально возможной степени экологической безопасности, в соответствии с требованиями действующего законодательства и НТД по обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

Проектируемое оборудование должно соответствовать требованиям следующих документов:

- ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;

- ПОТ Р М-016-2001 Правила безопасности при эксплуатации электроустановок;

- РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- Правила противопожарного режима в РФ.

Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;

- СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;

- СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СанПиН 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности токсичных отходов производства и потребления»;

- НП-019-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование ЖРО. Требования безопасности».

- НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование ТРО. Требования безопасности».

- НП-034-01 «Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ»;

- НП-053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов».

- НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие требования»;

- НП-067-05 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»;

- РД 5.90.2532-87 «Правила по обращению с радиоактивными отходами»;

- «Концепция экологической реабилитации береговых технических баз Северного региона России» №2.2809К-2004;

Раздел 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

### Сроки выполнения работ:

### начало – с даты подписания договора;

### окончание - не позднее 25 ноября 2014 года.

Раздел 9 ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к договору, являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

Отчетные документы:

- Акт выполненных работ;

- Акт приемки выполненных работ, подписанный производственным отделом Заказчика;

- Разработанная документация в письменном виде 02 экз.;

- Разработанная документация в электронном виде 02 экз.;

- Оригинал счета-фактуры в 3-х экз.

Раздел 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Отчетные материалы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиям нормативных и руководящих документов в области обращения с ОЯТ и РАО, а также формами отчетности, установленными Государственной корпорацией «Росатом».