Форма 10

к заявке № 264

Техническое задание

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: сварочные материалы и оборудование

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование- | Основные технические характеристики товара- | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность- | Ед. измерения- | Данные из ниже приведенного перечня | Количество | Срок поставки- | Объем гарантий и гарантийный срок- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Редуктор кислородный | БКО-50-ДМ Пропускная способность, м3/ч 50 Максимальное давления газа на входе, Мпа (кгс/см2) 20 Рабочее давление газа Мпа(кгс/см2) 1,25 | ГОСТ 13861-89 |  | шт |  | 9 | Не более 7 дней с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев |
| 2 | Редуктор пропановый | БПО-5ДМ Рабочий газ(П)Пропан Наибольшая пропускная способность куб.м/ч5 Максимальное давление на входе МПа(кгс/см2)2,5(25) Максимальное рабочее давление газа МПа(кгс/см2)0,3(3) Масса редуктора 0,5 кг Габариты редуктора (ДхШхГ) мм 150х115х100 | ГОСТ13861-89 |  | шт |  | 9 | Не более 7 дней с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев |
| 3 | Резак пропановый | Р3 Донмет 300П 9/9мм Толщина разрезаемой стали до, мм 300 Применяемый горючий газ пропан-бутан(П) Условный проход резино-тканевых рукавов, мм 9/9 Длина, мм 520 Масса , кг 0,8 | ГОСТ 5583-78 |  | шт |  | 8 | Не более 7 дней с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев |
| 4 | Манометр | 25 атм. Класс точности 2,5 Присоединительная резьба М12х1,5 Масса, кг 0,15 | ГОСТ 2405-88 |  | шт |  | 9 | Не более 7 дней с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев |
| 5 | Манометр | 250 атм. Давление измеряемой среды 250атм Температура измеряемой среды до 500 С Диаметр корпуса 50 мм Резьба М12х1,5 | ГОСТ 2405-88 |  | шт |  | 9 | Не более 7 дней с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев |
| 6 | Электрододержатель | DE-2500 Номинальный сварочный ток, А 500 Режим работы (ПВ), % 60 Диаметр электрода, мм 4 – 10 Кабель,мм2 70/120 | ГОСТ 14651-78 |  | шт |  | 38 | Не более 7 дней с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев |
| 7 | Инверторн. Сварочн. аппар. ASEA 250(Digital) | Максимальная потребляемая мощность кВА 9 Напряжение сети В 187~250 Напряжение холостого хода В 22(78) Рабочее напряжение В 30 Диапазон сварочного тока A 20-250 Рабочий цикл, продолжительность включения 100% при сварке электродом d=5.0мм Диаметр электрода мм 1,6-5,0 Габариты (ШхДхВ) мм 160х425х260 Масса кг 16 | ГОСТ 14254-80 |  | шт |  | 5 | Не более 7 дней с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев |
| 8 | Кабель | КГ 1х25 | ГОСТ 24334-80 |  | м |  | 100 | Не более 7 дней с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев |
| 9 | Клемма заземления |  | ГОСТ 22917-78 |  | шт |  | 5 | Не более 7 дней с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев |
| 10 | Наконечник медный | 70-10-13-М-УХЛ3 | ГОСТ 7386-80 |  | шт |  | 10 | Не более 7 дней с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев |
| 11 | Наконечник медный луженый под опрессовку | ТМЛ 16-8-6 | ГОСТ 7386-80 |  | шт |  | 20 | Не более 7 дней с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев |
| 12 | Наконечник Медный для горелок MIG/MAG | E-Cu BinzelM6/1.2/D=8;0/28 | ГОСТ 7386-80 |  | шт |  | 15 | Не более 7 дней с момента подписания договора | Не менее 6 месяцев |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2012 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

ГОСТ 14192 – 96 маркировка грузов;

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция должна быть упакована способом и средствами, обеспечивающими ее защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ. Предлагаемая к поставке продукция должна иметь необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке. Поставляться в фирменной упаковке. При отсутствии сертификатов и паспортов, предусмотренных требованиями стандартов указанных в п.2 настоящего технического задания, продукция возвращается поставщику.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка материала по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 от 25.04.66 г.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты на поставляемые материалы, заверенные мокрой печатью Поставщика. Сертификаты предоставляются одновременно с поставкой материала. Сертификаты принимаются согласно ГОСТ 7566-94.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранится в крытом складском помещении в упакованном состоянии

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенная им продукция отвечает стандартам пожарной и электрической безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ и соответствовать техническим характеристикам.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество и комплектность продукции должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам продукции в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик обязан поставить товар по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона, ул.Восточная, 4, строительство НВ АЭС-2.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки материала.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Директор	___________________                 Ю.И.Абраменко