- Техническое задание

| - № - п/п | - Наименование ТМЦ | - Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | - Ед. изм | - Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль грузовой с изотермическим фургоном и гидробортом Типа Hyundai HD 78 или эквивалент. | Технические характеристики: ШАССИ: тип двигателя - дизельный иностранного производства; мощность – не менее 140 л.с; объем двигателя - не более 3,907 л.; ЕВРО-4; 5МКПП; привод - задний; ГУР; Подвеска полуэлептическая, многолистовая рессорная с амортизаторами; Разрешенная макс. масса, кг: не менее 7800; Габаритные размеры шасси, мм. 6715 х 2170 х 2355; Колесная база, мм. 3735; Емкость топливного бака, л: не более 100; Колесная формула 4 х 2; Колея, мм Передняя/Задняя 1650 / 1495; Свес, мм Передний/Задний 1075 / 1860; Мин. дорожный просвет, мм: не менее 235; Снаряженная масса, кг: не менее 3155; Разрешенная макс. масса, кг: не менее 7800; Солнцезащитный козырек пассажира; Запасное колесо; Регулятор тормозных сил; Аудиоподготовка (2 динамика + антенна); Буксировочный крюк; Отопитель салона; Обогрев зеркал заднего вида; Горный тормоз; Тахометр; цвет белый; ФУРГОН: Габаритные размеры (ДхШхВ): не более 5200мм х 2200мм х 2200мм; Сэндвич - панели, изготовленные по бескаркасной технологии методом вакуумной склейки; облицовка - плакированный металл; внутренняя обшивка — оцинкованная сталь; Обрамление фургона — крашеная оцинковка; теплоизолирующий материал - высококачественный экструдированный пенополистирол; Панели соединены между собой металлическими профилями посредством вытяжных заклепок, самонарезных винтов и клея – герметика; Сэндвич – панели выполнены с толщиной теплоизолирующего слоя 80 мм; Настил пола – оцинкованный металл; Задние распашные двери с 3-х лепестковыми резиновыми уплотнителями с углом открывания 270º с Т-образными фиксаторами дверей в открытом положении; фурнитура импортная оцинкованная штангового типа; Окраска подрамников — 2-х слойное покрытие 2-х компонентной полиуретановой эмалью; пластиковые брызговики; фонари габаритных огней, плафоны внутреннего освещения, т-образные фиксаторы дверей, резиновые отбойники; в фургоне должны быть предусмотрены закладные под холодильное оборудование; ГИДРОБОРТ: 4 гидроцилиндра; Грузоподъемность - 1 000 кг; Тип платформы - Алюминий; Ширина платформы, мм 2 240; Высота платформы, мм 1 550 - 1 825; Вес платформы, кг 282 – 295; Максимальная высота подъема, мм 1 100 - 1 210; типа MBB 1000 ATHLET quattro. | шт. | 1 |
| 2 | Автомобиль грузовой бортовой с КМУ. Типа Hyundai HD 120 или эквивалент. | Технические характеристики: ШАССИ: тип двигателя- дизельный иностранного производства; мощность - не менее 225 л.с; Euro IV; 6МКПП; Подвеска Передняя - полуэллиптические рессоры с гидравлическими амортизаторами двойного действия телескопического типа; Подвеска Задняя - полуэллиптические рессоры; Топливный бак, л: не более 100; Колесная формула 4 х 2; Колесная база, мм 4895; Габариты: не более 8620х2400х2505; Колея, мм Передняя/Задняя 1795 / 1660; Свес, мм Передний/Задний 1245 / 2480; Мин. дорожный просвет, мм: не менее 210; Снаряженная масса, кг: не менее 5100; Разрешенная макс. масса, кг: не менее 12000; Водительское сидение с поясничной поддержкой; Тахометр; Противотуманные фары; Магнитола Н700; Горный тормоз; регулируемая рулевая колонка; Аккумуляторная батарея 90 Ач.; Подсветка ступеней; Подогрев впускного коллектора; Ящик для инструментов; Складывающееся центральное сидение; Покрытие сидения – винил; Цифровые часы; Спальное место; Солнцезащитный козырек пассажира; Тонировка окон; Зеркала с подогревом; Магнитола H818; Водит. сиденье (пневмоподвеска/ замок/ подлокотник); Тканевая обивка сидений; Отделка передней панели под дерево; Центральный замок; Электростеклоподъемники; Габаритные размеры бортовой платформы: не более 6200 х 2520 х 600 мм; материал - алюминий; Технические характеристики КМУ: Стрела 4-х секционная, телескопическая; Максимальная грузоподъемность: 3 030 кг на рабочем радиусе 4,1 м, 830 кг на рабочем радиусе 10,6 м; Грузовой момент 12,4 т/м; Максимальная высота подъема крюка 12,7 м; Максимальная глубина опуская крюка 12,5 м; Длина стрелы 3,57~10,84 м; Рабочий радиус 0,67~10,6 м; Диапазон вращения колонны 3600 без ограничений; Угол подъема стрелы 10-780; Ширина выдвижения аутригеров 2,2~3,0~3,8 м; Номинальное давление в гидросистеме 20,6 МПа; Производительность насоса 60 л/мин; типа URV-504. | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, сервисный паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию на русском языке);

- гарантийный срок – 3 года или пробег 100 000 км (что наступит раньше);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов); изготовлен не ранее 2014г.

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара, а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).