Техническое задание на поставку

Предмет закупки: поставка экскаватора одноковшового без смещения оси ЭБП-9 с фронтальным погрузчиком ПФН-0,9 на базе трактора МТЗ-92П, с навесной буровой установкой ЭО-160

для  ООО «ЭнергоАвтотранс»

САРОВ

2015г.

Техническое задание

На поставку:

Экскаватора одноковшового без смещения оси ЭБП-9 с фронтальным погрузчиком ПФН-0,9 на базе трактора МТЗ-92П, с навесной буровой установкой ЭО-160

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные

характеристики

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Требования к доставке

Подраздел 5.2. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Экскаватор одноковшовый с объемом обратной лопаты (ковша) не менее 0.22м3, без смещения оси копания ЭБП-9, с фронтальным погрузчиком ПФН-0,9 и дополнительными рабочими органами: ковш 0,75 м3 для ПФН-0,9, отвал бульдозерный жесткий для ПФН-0,9 и навесной буровой установкой Э0160. Экскаватор на базе трактора «МТЗ-92п » для поддержания парка транспортных средств автопредприятия, одной марки.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый экскаватор и оборудование должен быть новым (то есть экскаватор, который не был в употреблении, в ремонте в том, числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и работоспособным.

Подраздел 1.3 Код ОКДП2

45.19 Услуги по торговле прочими автотранспортными средствами

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Экскаватор будет применяться для проведения земляных работ, связанных с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом тепловых и электрических сетей г. САРОВ Навесным экскаваторным оборудованием (обратная лопата) будут выполнятся земляные работы на грунтах 1-4 категорий (копание траншей, ям, котлованов) с выгрузкой в транспортные средства или в отвал. Фронтальный погрузчик с ковшом объемом 0.75 м3 используется для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими и мелкокусковыми материалами. Фронтальный погрузчик с жестким бульдозерным отвалом используется для выполнения: - земляных работ на грунтах, - планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей, ям и т.п. Навесная буровая гидравлическая установка используется для бурения скважин под столбы световых опор.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации экскаватора нормальные, не интенсивные. Экскаватор будет эксплуатироваться в средней полосе России. Оборудование должно быть предназначено для эксплуатации при температуре от -40˚C до +40˚С. Экскаватор должен быть оснащен замками кабины.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики.

Экскаватор ЭБП-9.1 или эквивалент должен иметь: Экскаваторное навесное оборудование Э-05 или эквивалент.. Геометрическая емкость ковша не менее, 3; 0,22. Номинальная емкость ковша не менее, м3; 0,28. Глубина копания не менее, м; 4,35. Наибольший радиус копания экскаватора на уровне стоянки не менее, м; 5,65. Высота выгрузки не менее, м; 3,5. Номинальная грузоподъёмность экскаватора не менее, кг; 500. Фронтальное навесное оборудование ПФН-0,9 или эквивалент. Номинальная грузоподъемность погрузчика не менее, кг; 900. Вырывное усилие погрузчика не менее, кгс; 1200. Опрокидывающая нагрузка погрузчика не менее, кг; 1500. Высота шарнира максимально поднятого ковша не менее, мм; 3300. Глубина врезания отвала погрузчика не менее, мм,; 100. Сменные рабочие инструменты на фронтальное оборудование: Ковш для ПФН-0,9 или эквивалент. Объем ковша не менее, м3; 0,75. Ширина рабочей кромки не менее; мм; 2100. Номинальная грузоподъемность погрузчика не менее, кг; 900. Вырывное усилие погрузчика не менее, кгс; 1200. Опрокидывающая нагрузка погрузчика не менее, кг; 1500. Высота шарнира максимально поднятого ковша не менее, мм; 2500. Глубина врезания отвала погрузчика не менее, мм,; 100. Высота разгрузки (при угле разгрузки 45°) не менее, мм; 3270. Габаритная рабочая высота с максимального поднятым оборудованием не менее, мм; 4050. Глубина копания ковша не менее, мм; 230. Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град., не менее; 50. Угол разгрузки, град., не менее; 50. Масса , кг; 245. Отвал бульдозерный жесткий для ПФН-0,9 или эквивалент. Ширина жесткого отвала погрузчика не менее, мм; 2000. Высота шарнира максимально поднятого ковша не менее, мм; 3300. Глубина врезания отвала погрузчика, мм, не менее; 100. Высота жесткого отвала погрузчика не менее, мм; 680. Навесная буровая установка Э0160. Привод вращения бура; гидравлический,от гидросистемы экскаваторного оборудования. Глубина бурения, мм: - основного бура - с установкой дополнительного удлинителя 1.0 м; 1500 2500. Тип оборудования; навесное. Диаметр бура, мм; 350. Масса навесного оборудования, кг; 235. Удлинитель 1 м3 для навесной буровой установки Э0160; Удлинителя не менее 1.0 м. Общие характеристики экскаватора ЭБП-9.1 или эквивалент. Масса навесного экскаваторного оборудования, кг; 1700. Угол поперечной статической устойчивости не менее, град; 30. Угол продольной статической устойчивости не менее, град; 14. Преодолеваемый уклон не менее, град; 13. Максимальная транспортная скорость, км/ч; 20. - длина х ширина х высота, мм, не более (в транспортном положении); 6300х2400х3500. Просвет дорожный(под задним мостом) не менее, мм; 320. Базовый трактор МТЗ-92 П. Тяговый класс не менее, т; 1,4. Наименьший радиус поворота не более, м; 4,2. Колея, мм:. - передних колес; регулируемая ступенчато в пределах 1540-1970. - задних колес; регулируемая бесступенчато в пределах 1500-2100. Номинальное тяговое усилие не менее, кН(кг); 14 (1400). Скорость движения трактора, км/час. - переднего хода; 1,49-32,35. - заднего хода; 1,49-32,35. База не менее, мм; 2460 (±20). Масса эксплуатационная (с балластом), кг; 3800 (+100). Грузоподъёмность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее; 4000. Колесная формула; 4х4. Передний ведущий мост; арочного типа. Тип двигателя; 4-х цилиндровый рядный дизель с турбонадувом жидкостного охлаждения. Модель двигателя; Д-245,5 или аналог. Мощность эксплуатационная не менее, л.с.; 90. Удельный расход топлива не более, г/кВт.ч. (г/л.с.ч); 235,0 (172,8). Частота вращения номинальная, об/мин.; 1800. Запуск; Электростартерный. Аккумуляторная батарея не менее; 6СТ-90А,. Муфта сцепления; Сухая, однодисковая. Коробка передач; Механическая, с редуктором, удваивающим число передач. Размер передних шин не менее,; 360/70R24. Размер задних шин не менее, дюймов; 18,4 R34. Тип гидронавесной системы; раздельно-агрегатная система силового и позиционного регулирования. Число передачь: вперед/назад; 8/8. Тип гидронасоса навесного оборудования; НШ 100 или аналог. Давление номинальное не менее, Мпа (кГс/см2); 16 (160). максимальное не менее, Мпа (кГс/см2); 20 (200). Кабина; безопасная с отопителем. Рулевое управление; гидрообъемное с автономным питанием. Тормоза; сухие, дисковые. Вал отбора мощности (ВОМ); независимый. Частота вращения ВОМ, об/с (об/мин); 16,6 (1000) или 9 (540). Максимальная глубина преодолеваемого брода не менее, м; 0,85. Срок службы трактора не менее, лет; 10. Дополнительное оборудование: - Автомагнитола c MP3 + динамики антенна приема FM

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Все основные узлы экскаватора должны быть ремонтно-пригодными и рассчитаны на срок эксплуатации не менее 10лет.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

- Экскаватор должен быть укомплектован гидрооборудованием соответствующим российским стандартам. - Экскаватор должен быть заправлен всеми эксплуатационными жидкостями соответствующие инструкции по эксплуатации экскаватора - Экскаватор должен быть укомплектован набором инструмента. - В случае если на экскаваторе установлено гидрооборудование и гидроузлы иностранного производство Продавец, должен гарантировать , что на территории Нижегородской области есть представительство или поставщик запасных частей гидрооборудование данной марки.

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

На экскаваторе должна быть установлен заводская фирменная табличка, содержащая данные о заводе изготовителе,VIN , заводской номер, год выпуска.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Требования к доставке товара

Доставка до КПП-3 г. Саров Нижегородской области, за счёт поставщика. Заказчику предоставляется автомобили с проведённой предпродажной подготовкой. Заказчик осматривает, проверяет комплектность и проводит проверку работы автомобилей. Подписывается акта-приема передачи автомобилей.

Подраздел 5.2. Порядок сдачи и приемки

Заказчику предоставляется экскаватор с проведённой предпродажной подготовкой. Заказчик осматривает, проверяет комплектность и проводит проверку работы экскаватора и оборудования. Подписывается акта-приема передачи экскаватора.

Подраздел 5.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при доставке

Заказчику предоставляется документация завода изготовителя с указанием гарантийных обязательств.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

С момента подписания договора на поставку до передачи экскаватора заказчику, экскаватор должен хранится согласно требованиям предъявляемыми к хранению экскаваторов заводом изготовителем.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок на экскаватор, комплектующие и дополнительное оборудование должна составлять не менее 12 месяцев. В случае выявления внешних и внутренних дефектов в экскаваторе и его комплектующих, поставщик обязан устранить дефект  в течение трех рабочих дней или дать письменный отказ с объяснением причин отказа на устранение дефекта. Гарантийный ремонт и облуживание  должен проводится только предприятием, входящим в сеть официальных дилерских центров, имеющим специализацию по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту экскаваторов  данной марки

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экскаватор должен отвечать требованиям, установленных действующими нормативными документами по ограничению воздействия на окружающую среду.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Экскаватор  должен отвечать требованиям к обеспечению безопасности при использование, допустимые уровни вибрационных и шумовых нагрузок в соответствии с действующими нормами.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

На предоставляемый экскаватор  и оборудование должны быть сертификаты качества.

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экскаватор поставляется после согласования с Заказчиком.   Договор на приобретение экскаватора заключается Продавцом с ООО «ЭнергоАвтотранс» г. Саров с выдачей необходимого пакета документов (договор и т.д.) для регистрации в ГосТехНадзоре.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Экскаватор поставляется в количестве одной единицы.

Срок поставки август-сентябрь 2015 года

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Продавец, перед подписанием договора, должен предоставить Заказчику всю, имеющеюся у него,  техническую документацию на экскаватор (технические характеристики, описание узлов, марки гидроагрегатов и т.п.).

Заказчику предоставляется Инструкция по эксплуатации, Сервисная книжка и контактные данные для обращения при гарантийных случаях.