- Техническое задание

| № п/п | Наименование | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Светодиодный светильник. Типа Айсберг ISV- 120 - 106 W (Россия, ООО ПК "Энергосбережение") или эквивалент. | Область применения: освещение офисов, магазинов, торговых площадей, столовых, школ, больниц, детских учебных учреждений и других общественных заведений. Технические характеристики: Марка светодиодов LG Модель светодиода 5630 Размеры светодиода, мм не более 5 мм х 3 мм Количество светодиодов, шт не менее 14 на линейке, 56 в светильнике Потребляемая мощность, Вт не более 32 Вт Световой поток ,Лм не менее 4500 Тип питающей сети постоянная Напряжение питающей сети, В 176-264 Частота питающей сети, Гц 50 - 60 Выходная сила тока блока питания, А 0,35 Количество блоков питания, шт 1 Коэффициент пульсации, % не более <1 КПД оптической системы, % не менее 90 Коэффициент мощности (cos φ ) не менее >0,97 Цвет свечения холодный белый Температура свечения, К 4000 Тип КСС широкая Угол расходимости светового потока, град. не менее 120 Индекс цветопередачи, Ra не менее >80 Материал защитного стекла/рассеивателя/отражателя - поликарбонат Материал радиатора/корпуса - поликарбонат Степень защиты не менее IP65 Диапазон рабочих температур,°С не менее -40 до + 50 Габаритные размеры не более 1200*150*120 мм Масса, не более 2 кг Тип крепления накладной Срок службы светодиодов, часов - не менее 100 000 часов Климатическое исполнение УХЛ5 Гарантия не менее 5 лет Класс защиты от поражения эл. током: 1. Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р Отсутствие стробоскопического эффекта Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание Время непрерывной работы – неограниченно Требования к поставщику – наличие официального статуса Производителя или дилера предлагаемой продукции. | шт. | 145 |
|  | Светодиодный светильник. Типа Айсберг ISI-60 PROM (Россия, ООО ПК "Энергосбережение") или эквивалент. | Область применения: предназначены для освещения пешеходных тротуаров, внутридомовых территорий, а также для освещения подземных гаражей, дворовых и парковых территорий, а также улиц и автомобильных дорог. Долговечны и обладают идеальными техническими характеристиками для обеспечения качественным светом уличных объектов, включая объекты архитектуры. За счет рассеивания и большой площади свечения обладают меньшим слепящим эффектом; Равномерный рассеянный свет; светильник имеет степень защиты IP67 благодаря сочетанию силикона, герметика и компауда. Рис.2 Внешний вид светильника Технические характеристики: Тип рассеивателя ударопрочный оптический стабилизированный поликарбонат; Корпус анодированный алюминиевый профиль; Размеры светодиода, не более мм 5ммх 3мм, Количество светодиодов в светильнике, не менее шт.96; Количество диодных плат не менее шт.4, Мощность 1 диода не более 0,6, Светоотдача используемых светодиодов Лм/Вт не менее 159 вт, Потребляемая мощность, не более Вт 60 Световой поток,не менее Лм 8200, Тип питающей сети переменная, Напряжение питающей сети, В 176-264 , Частота питающей сети, Гц 50 - 60 , Выходная сила тока блока питания, А 0,7, Количество блоков питания, шт 1, Коэффициент пульсации, не более % <1,КПД оптической системы ,не менее 90%, Коэффициент мощности (cos φ) не менее >0,97, Цвет свечения Холодный белый , Температура свечения, не более К 5000, Тип КСС широкая, Угол расходимости светового потока, не менее град 120, Индекс цветопередачи, не менее Ra>80, Материал защитного стекла/рассеивателя/отражателя 3 мм прозрачный монолитный поликарбонат, Материал радиатора/корпус анодированный алюминий, Степень защиты не менее IP 67, Диапазон рабочих температур,°С -65 до + 45 Габаритные размеры не более 330*106*57 , Масса, не более 2,2 кг, Тип крепления кронштейн, Расстояние между диодными платами не более 1мм, Расстояние между диодами не более 1мм, Срок службы светодиодов, часов - не менее 100 000 часов, Гарантия не менее 5 года. Класс защиты от поражения эл. током: 1. Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р Отсутствие стробоскопического эффекта Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание Время непрерывной работы – неограниченно Требования к поставщику – наличие официального статуса Производителя или дилера предлагаемой продукции | шт. | 12 |
|  | Светодиодный ЖКХ светильник Типа СС 02-260 (Россия, ЗАО «ВИЛЕД Светотроника») или эквивалент. | Область применения: предназначен для освещения производственных помещений с высоким содержанием влаги и пыли. Рис.3 Внешний вид светильника Технические характеристики: Мощность не более 8,7 В, Диапазон напряжения питания 170-250 В, Цветовая температура 4000K,спектр свечения нейтральный, цвет свечения белый , cos φ не менее > 0,96, Световой поток ИС не менее 900 Лм, Индекс цветопередачи не менее 80 Ra, Степень защиты от внешних воздействий не менее IP 54, Климатическое исполнение УХЛ1, Диапазон температуры окружающей среды от -30 до +40 С, Масса не более 0,6 кг, Габаритные размеры не более 175х85х175 мм, Материал корпуса алюминий, Материал рассеивателя стекло, Размеры светодиода, мм 5,6*3, Мощность работы одного светодиода, Вт 0,4, Количество светодиодов на плате, не менее 21 шт., Количество плат, шт 1 , Тип питающей сети переменного тока, однофазная, Частота питающей сети, Гц 50, КПД оптической системы, не менее % 90, Тип КССД, Угол расходимости светового потока, град.не менее 120, Максимальная температура поверхности корпуса при tокр.= 60, Тип крепления накладной , Срок службы, не менее 100000 ч., Гарантия не менее 3 года. Класс защиты от поражения эл. током: 1. Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р Отсутствие стробоскопического эффекта Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание Время непрерывной работы – неограниченно. Требования к поставщику – наличие официального статуса Производителя или дилера предлагаемой продукции. | шт. | 20 |
|  | Светодиодный светильник. Типа CC 600-16 (Россия, ЗАО «ВИЛЕД Светотроника») или эквивалент. | Область применения: имеет широкую сферу применения, в том числе и для освещения жилых помещений, производственных цехов, магазинов, общеобразовательных учреждений, наружной и внутренней подсветки, парковок и т д. Тип крепления: встраиваемый, накладной, подвесной (универсальный набор крепления в комплекте к каждому светильнику). Питающий кабель выходит сбоку светильника. Данные светильники можно соединить последовательно друг с другом. Рис.4 Внешний вид светильника Технические характеристики: Мощность не более 16 Вт Диапазон напряжения питания 100-265 В Частота питающей сети 50 Гц Цветовая температура не более4000 К cos φ не менее ≥ 0,98 Световой поток светильника не менее 1600Лм Индекс цветопередачи не менее > 80 Ra Степень защиты от внешних воздействий IP не менее 54 Климатическое исполнение УХЛ1 Диапазон температуры окружающей среды от +40 до -30 град. Масса не более 0,2 кг Габаритные размеры не более 600х25х40 мм Материал корпуса анодированный алюминий Материал рассеивателя матовый полистирол Срок службы, не менее 100000 Пульсация светового потока не более< 5 % Гарантия не менее 3 лет Класс защиты от поражения эл. током: 1. Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р Отсутствие стробоскопического эффекта Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание Время непрерывной работы – неограниченно Требования к поставщику – наличие официального статуса Производителя или дилера предлагаемой продукции. | шт. | 8 |
|  | Светодиодный светильник. Типа Айсберг ISV- 120 - 105 (Россия, ООО ПК "Энергосбережение") или эквивалент. | Область применения: освещение офисов, магазинов, торговых площадей, столовых, школ, больниц, детских учебных учреждений и других общественных заведений. Для освещения производственных рабочих мест. Аналог светильников на базе ламп 2*36 Вт для монтажа на высоте 4.0– 6.0 м Рис.5 Внешний вид светильника Технические характеристики: Марка светодиодов LG Модель светодиода 5630 Размеры светодиода, мм не более 5 мм х 3 мм Количество светодиодов, шт не менее 14 на линейке, 56 в светильнике Потребляемая мощность, Вт не более 32 Вт Световой поток ,Лм не менее 4500 Тип питающей сети постоянная Напряжение питающей сети, В 176-264 Частота питающей сети, Гц 50 - 60 Выходная сила тока блока питания, А 0,35 Количество блоков питания, шт 1 Коэффициент пульсации, % не более <1 КПД оптической системы, % не менее 90 Коэффициент мощности (cos φ ) не менее >0,97 Цвет свечения холодный белый Температура свечения, К 4000 Тип КСС широкая Угол расходимости светового потока, град. не менее 120 Индекс цветопередачи, Ra не менее >80 Материал защитного стекла/рассеивателя/отражателя - поликарбонат Материал радиатора/корпуса - поликарбонат Степень защиты не менее IP20 Диапазон рабочих температур,°С не менее -40 до + 50 Габаритные размеры не более 1240*145*50 мм Масса, не более 1,3 кг Тип крепления накладной Срок службы светодиодов, часов - не менее 100 000 часов Климатическое исполнение УХЛ5 Гарантия не менее 5 лет Класс защиты от поражения эл. током: 1. Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р Отсутствие стробоскопического эффекта Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание Время непрерывной работы – неограниченно Требования к поставщику – наличие официального статуса Производителя или дилера предлагаемой продукции. | шт. | 42 |
|  | Светодиодный светильник Типа Айсберг IS - 36 С (N) (Россия, ООО ПК "Энергосбережение") или эквивалент. | Область применения: освещение офисов, магазинов, торговых площадей с конструкцией потолка типа армстронг. Рис.6 Внешний вид светильника Технические характеристики: Вид рассеивателя призма, Размеры светодиода, не более 5мм х 3мм, Количество светодиодов в светильнике, не менее шт. 56 , Потребляемая мощность, не более Вт 32 Вт, Световой поток Лм не менее 4300, Тип питающей сети переменная, Напряжение питающей сети, В 176-264 , Частота питающей сети, Гц 50 - 60, Выходная сила тока блока питания, А 0,35, Количество блоков питания, шт. 1, Коэффициент пульсации не более % <1, КПД оптической системы не менее 90% , Коэффициент мощности (cosφ) не менее >0,97, Цвет свечения холодный белый , Температура свечения не более К 4000, Тип КСС широкая, Угол расходимости светового потока, не менее град. 120, Индекс цветопередачи, Ra не менее >80, Материал защитного стекла /рассеивателя /отражателя поликарбонат , Материал радиатора/корпуса сталь с полимерным покрытием, Степень защиты IP 20 , Диапазон рабочих температур,°С -40 до + 50, Габаритные размеры не более 595*595*40 мм, Масса не более 2,450 кг, Тип крепления накладной, Срок службы светодиодов, часов не менее 100 000 часов, Климатическое исполнение - УХЛ4, Гарантия не менее 5 лет. Класс защиты от поражения эл. током: 1. Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р, Отсутствие стробоскопического эффекта, Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание, Время непрерывной работы – неограниченно, Требования к поставщику – наличие официального статуса Производителя или дилера предлагаемой продукции | шт. | 8 |
|  | Светодиодный светильник Типа Nord Ni150 UL-серия (ООО «НПО Норд Инвест») или эквивалент. | Область применения: Применяется для освещения складов, цехов, ангаров, фасадов зданий, акцентной подсветки помещений. Светодиодный светильники Nord серии UB предназначены для замены стандартных ДКУ РКУ ЖКУ светильников с ДРЛ лампами 700W,ДНАТ энергосберегающими лампами 400W. Крепление консольное (до 60 мм.) Рис.7 Внешний вид светильника Техническое характеристики: Тип светодиодов Brigdelux, Количество светодиодов, шт не менее 144, Потребляемая мощность матрицы, Вт не более 144 Вт, Общее потребление,Вт не более 170, Технология модуля 100 Лм/Вт, Световой поток,Лм не менее 17000, Тип питающей сети постоянная, Напряжение питающей сети, В 90-285, Частота питающей сети, Гц 50 – 60, Количество блоков питания, шт. 1, Коэффициент пульсации, % не более <1 КПД оптической системы, % не менее 90, Коэффициент мощности (cos φ ) не менее >0,98, Радиатор алюминиевый, Цвет свечения холодный белый, Температура свечения, К 4500-5500, КСС Ш, Вторичная оптика, Угол расходимости светового потока, град. не менее 120 Индекс цветопередачи, Ra не менее >78 Степень защиты не менее IP67, Диапазон рабочих температур,°С не менее -40 до + 50, Габаритные размеры не более 520*800*160 мм Масса, не более 12 кг, Срок службы светодиодов, часов - не менее 50 000 часов, Гарантия не менее 2 лет, Класс защиты от поражения эл. током: 1. Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р, Отсутствие стробоскопического эффекта, Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание, Время непрерывной работы – неограниченно, Требования к поставщику – наличие официального статуса Производителя или дилера предлагаемой продукции. | шт. | 3 |
|  | Светодиодный светильник. Типа ТИС-31-3 (Россия, ЗАО "Светлана-Оптоэлектроника") или эквивалент. | Область применения: Предназначен для организации общего внутреннего освещения различных объектов. Крепления: Предусмотрены следующие варианты монтажа: потолочный, настенный (с регулируемым углом наклона), подвесной. Дополнительная информация: При настенном варианте крепления предполагается изменение угла наклона от вертикальной плоскости в диапазоне от 0 до 50 градусов с шагом 10 градусов с сохранением необходимого теплоотвода. Рис.7 Внешний вид светльника Технические характеристики: Номинальный световой поток, не менее Лм: 2200, Тип КСС по ГОСТ 17677 Д, Цветовая температура, К: 2900-5300, Индекс цветопередачи 75, Номинальное напряжение питания, В : 220, Род тока: переменный, Частота питающего напряжения, Гц: 50, Номинальная потребляемая мощность,не более Вт 30, Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 I, Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1, Диапазон рабочих температур, ºС: -30 ÷ +40, Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96: не менее IP65, Габаритные размеры, мм, не более 200х200х100 Масса, кг, не более 3,0, Гарантия не менее 3 лет, Класс защиты от поражения эл. током: 1. Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р, Отсутствие стробоскопического эффекта, Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание, Время непрерывной работы – неограниченно. Требования к поставщику – наличие официального статуса Производителя или дилера предлагаемой продукции. | шт. | 4 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (сертификаты соответствия, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет, счет-фактура);

- светильники должны быть новыми, не бывшими в употреблении; не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 года;

- гарантийный срок – не меньше установленного производителем;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).