Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры  по поставке

датчик температуры CTU-22x4

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
1.1  Датчик температуры тип CTU-22x4

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Поставка Датчика температуры тип CTU-22x4 в количестве 3 шт.

2.2.  Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке. Оборудование поставляется со свидетельством о прохождении метрологической поверки (стоимость поверки включается в стоимость оборудования). Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке  подобного рода.

Технические характеристики

Промышленный датчик температуры тип CTU-22x4 с дополнительной керамической защитой внутри наружного корпуса.

  - Назначение, область применения:

Предназначен для измерения температуры сернистого ангидрида (SO2) в диапазоне 0÷1200 0С.

  - Основные технические характеристики:

CTU-22x4 (21,3x3.6 материал H25T)/L=800/S=600/DN50 PN16/R-0,3/2/KZ

H25T– (хром-титановый сплав)

L=800 – длина монтажной части

S=600 – вынесение головки преобразователя

DN50 PN16 – фланцевый соединитель

R-0,3 – термопара PtRh 10-Pt толщина чувствительного элемента 0,3мм

2- класс допуска

KZ – керамическая зажимная колодка

Дополнительная керамическая защита внутри наружного корпуса

2.3. Согласно ЕОСЗ Росатома ст. 12.2 аналог к настоящему оборудованию не допускается.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно приложению №1 спецификация к договору поставки.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику  не позднее 120 дней с момента подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим в РФ ТУ и ГОСТам . Степень защиты IP 65 по ГОСТ 14254-96. По способу защиты человека от поражения электрическим током ТП относятся к изделиям класса «0» по ГОСТ 12.2.007-75. Поверка производится по ГОСТ 8.338-2002 «ГСИ. Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки»

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ. Оборудование поставляется со свидетельством о прохождении метрологической поверки.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.

Инициатор закупки                                 ________________  В.А. Ширинкин

8(30245) 3-40-77  ShirinkinVA@ppgho.ru

Директор ГМЗ                                  __________________ В.А.Горбунов

Согласовано:  Главный механик ОАО «ППГХО»                      ______________