Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку источников питания FUG.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
	№

п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Производитель*

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Источник питания в/вольтный FUG HCP 5000-12500
	шт.
	1
	Заводская 

поверка
	F.u.G. Elektronik GmbH, Германия

	2
	Источник питания FUG NTN 700-35
	шт.
	1
	Заводская

поверка
	F.u.G. Elektronik GmbH, Германия


1.1. Технические характеристики:

Источник питания в/вольтный FUG HCP 5000-12500
	Параметр
	Значение

	
	

	Выходное напряжение, кВ
	0-12,5 

	Полярность выходного напряжения
	положительная

	Выходная мощность, кВт
	5 

	Выходной ток, мА
	0-400

	Размеры (ШхВхГ), мм 
	443х266х650 

	Подключение к сети 
	400 В ±10%, 3-фазы, 47 Гц до 63 Гц


Температур

	 окружающей среды, до °C
	+40

	Диапазон установок тока и напряжения:
	от 0,1% до 100%

	Разрешение регулирования (потенциометр):
	±1x10-3

	Остаточная пульсация:
	<1x10-4 pp + 50 mVpp, typ. 5x10-5 pp

	Время регулирования при номинальной нагрузке:
	<500 мс для изменения выходного 

напряжения от 10% до 90% 

или от 90% до 10%

	Отклонение при изменении сетевого 
напряжения ±10%:
нет нагрузки / полная нагрузка:
за 8 часов при постоянных условиях:
в пределах допустимой температуры:
	<± 1x10-5
<2x10-4
<±1x10-4
<±1,5x10-4 /K

	Высоковольтный кабель 15м  
	в комплекте

	Масса, кг
	40

	
	


Источник питания FUG NTN 700-35
	Параметр
	Значение

	
	

	Выходное напряжение, В
	0-35

	Полярность выходного напряжения
	положительная

	Выходная мощность, Вт
	700 

	Выходной ток, А
	0-20

	Размеры (ШхВхГ), мм 
	443х177х450 

	Подключение к сети 
	230 V ±10% 47 Гц до 63 Гц

	Температура окружающей среды, до °C
	+40

	Диапазон установок тока и напряжения:
	от 0,1% до 100%


Разрешение регулирования (потен

	иометр):
	±1x10-4

	Остаточная пульсация:
	<1x10-4 pp + 50 mVpp, typ. 5x10-5 pp

	Время регулирования при 
номинальной нагрузке:
	<500 мс для изменения выходного напряжения от 10% до 90% или от 90% до 10%

	Отклонение при изменении сетевого 
напряжения ±10%:
нет нагрузки / полная нагрузка:
за 8 часов при постоянных условиях:
в пределах допустимой температуры:
	<± 1x10-5
<2x10-4
<±1x10-4
<±1x10-4 /K

	Масса, кг
	27


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у, не восстановленным, не с хранения, не с консервации;
- не допускается поставка товара восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- на товар требуется заводская поверка;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 18.04.2014 года 2 30 55









