УТВЕРЖДЕНО

Директор ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

_______________ К.С. Сиденко

«___» ____________ 2015 года

Техническое задание на поставку оборудования

Предмет закупки: поставка весов автомобильных

Владивосток

2015
Техническое задание

на поставку оборудования для нужд отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Весы автомобильные – 1 единица

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

427423

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Механизация работ на ПДХРО «Устричный». Для статического измерения массы автомобиля, прицепов, полуприцепов с полным заездом на весы).

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон температур не менее чем: от -10 +40, влажность до 90%,

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

- Длина грузоподъёмной платформы – не менее 24 метров; - ширина грузоподъёмной платформы – не менее 3 метров.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- Платформенный тип (не колейного типа); - нагрузка – не менее 80 тонн. - цена деления шкалы - не более 20 кг. Класс защиты от проникновения пыли и влаги: - индикаторный блок: IP 65/56 - грузоприемное устройство: IP 68/67

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Гарантийный срок службы должен составлять не менее 24 месяцев

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Грузоприемная платформа должна быть универсального платформенного типа, модульная на болтовых соединениях (для сборки/разборки без сварочного аппарата). Внешнее покрытие весов со всех сторон должно иметь три слоя: битумно-эмульсионное, алкидная краска, эмаль. Конструкция весов должна соответствовать ГОСТ Р 53228-2008.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

В комплект поставки должно входить: - грузоприемная платформа (комплект, длина не менее 24 м.); - тензометрические датчики из нержавеющей стали (комплект); - индикатор (CI-5010A «CAS» или аналог); - программное обеспечение («Автовесы» или аналог); - кабельная разводка (не менее 100 м с внешней металлической оплеткой); - строительное задание; - паспорт, инструкция по эксплуатации, сервисная книжка; - другие комплектующие, необходимые для установки, поверки и работы весов. Все комплектующие должны соответствовать ГОСТ Р 53228-2008.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Диапазон температур: индикаторный блок: от -10 до +40; грузоприемное устройство: от – 50 до + 50; влажность до 90%,

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Электрическое питание электромеханических (электронных) весов должно осуществляться от сети переменного тока с параметрами по ГОСТ 21128 и ГОСТ 6697.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

ГОСТ Р 53228-2008

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Товар может поставляться Покупателю в разобранном виде и укомплектован всем необходимым оборудованием, указанным в разделе 4 настоящего Технического задания. Вместе с товаром Поставщик передает Покупателю документы, подтверждающие предоставление технического обслуживания в течение гарантийного периода, паспорт, инструкцию по эксплуатации, сервисную книжку, каталог запасных частей, руководство по ремонту поставляемого оборудования и другие документы, необходимые для дальнейшей эксплуатации, ТО и ремонта оборудования (если эти документы предусмотрены заводом изготовителем).

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Согласно ГОСТ 29329-92 и конструкторской документации.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка продукции должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в том числе ГОСТов, ОСТов, ТУ и технических регламентов (в случае если такие требования установлены для данного вида товара). Упаковка должна обеспечить полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Покупатель с участием представителя Поставщика осуществляет приемку Продукции в соответствии со сведениями, указанными в разделах 1, 4 настоящего Технического задания, а также в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, требованиям к маркировке, упаковке. По окончании сдачи-приемки Продукции Стороны подписывают товарно-транспортные накладные, акт приема-передачи оборудования (товара) и другие документы, подтверждающие переход права пользования Покупателю. Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование (товар), не обремененный правами третьих лиц. Оборудование (товар) передается уполномоченному представителю Покупателя при наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности на получение оборудования (товара). Оборудование (товар) считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем при соответствии количества и комплектности оборудования, после подписания товарной накладной, акта приема-передачи и иных товарораспорядительных документов. Внесение каких-либо изменений в текст указанных документов после их составления в одностороннем порядке не допускается, Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей. Покупатель имеет право привлечь независимую организацию для осуществления контроля или проведения экспертизы соответствия поставляемой Продукции. Право собственности, риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи товара.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Вместе с оборудованием (товаром) Поставщик передает Покупателю следующие документы: - Паспорт; - Протоколы и акты приемо-сдаточных испытаний на предприятии-изготовителе. - Гарантийные обязательства. - Техническая документация на русском языке, техническое описание и инструкция по эксплуатации с наличием чертежей деталей с указанием номеров по каталогам запасных частей для оформления заказа на поставку быстроизнашивающихся деталей на год поставки. - В случае, если заводом изготовителем предусмотрено проведение периодического технического освидетельствования автомобильных весов, то руководство по эксплуатации должно содержать виды, периодичность, технологию проведения испытаний и величину применяемой при этом нагрузки. В паспорте или руководстве по эксплуатации должен быть указан нормативный (назначенный) срок службы весов автомобильных. - Сертификат соответствия ГОСТ Р, Обязательства Поставщика по поставке Товара (оборудования) считаются исполненными с момента подписания Покупателем акта приема-передачи Товара (оборудования) и товарных накладных.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование может поставляться к месту передачи Покупателю любым способом на усмотрение Поставщика. Поставщик при этом несет полную ответственность за комплектность и сохранность поставляемого оборудования.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно руководства по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок службы должен составлять не менее 24 месяцев

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Оборудование (товар) должно быть ремонтопригодно согласно ГОСТ Р 53228-2008, ТУ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик обязан гарантировать наличие сервисного обслуживания оборудования на территории Дальневосточного территориального округа, в течение всего срока гарантийного обслуживания.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования безопасности к конструкции весов должны соответствовать ГОСТ 12.2.003. Общие требования безопасности к электрооборудованию весов должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 22789.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование по своему качеству должно соответствовать положениям ГОСТов, ТУ, сертификатам завода изготовителя и другим требованиям, действующим на территории РФ.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик должен обладать каталогом запасных частей и руководством по ремонту поставляемого оборудования.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Место поставки оборудования – Приморский край, ЗАТО г. Фокино, бухта Разбойник (территория ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». - Все расходы по доставке оборудования (стоимость транспортировки, упаковки, страхования и др.) включены в стоимость оборудования. - Оплата товара (оборудования) производится по факту поставки Товара (оборудования) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты поставки, после предоставления Покупателю всех необходимых документов согласно подраздела 5.2 настоящего технического задания и подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара (оборудования).

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Срок поставки товара – не позднее 25.12.2015г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Начальник ПДО                                                                                        А.Г. Чумаченко