Приложение № 2

К Договору от___________№______________

Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки:          буровой инструмент

Москва

2015
 СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Этапы разработки/изготовления

Подраздел 1.4. Документы для разработки/изготовления

Подраздел 1.5. Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования к передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  К  ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ         ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ  К  ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ  СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Все ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя сопровождаются словами «или эквивалент».

| Подраздел 1.1. Наименование |  |
| --- | --- |
| Коронка твердосплавная СМ5-151 ГОСТ11108-70 | 50 шт |
| Коронка твердосплавная СМ5-132 ГОСТ11108-70 | 100 шт |
| Коронка твердосплавная СМ5-112 ГОСТ11108-70 | 100 шт |
| Коронка твердосплавная СМ5-93 ГОСТ11108-70 | 40 шт |
| Коронка твердосплавная СМ6-151 ГОСТ11108-70 | 20 шт |
| Коронка твердосплавная СМ6-132 ГОСТ11108-70 | 50 шт |
| Коронка твердосплавная СМ6-112 ГОСТ11108-70 | 50 шт |
| Коронка твердосплавная СМ6-93 ГОСТ11108-70 | 20 шт |
| Коронка твердосплавная КТ2-151 ГОСТ11108-70 | 15 шт |
| Коронка твердосплавная КТ2-132 ГОСТ11108-70 | 30 шт |
| Коронка твердосплавная КТ2-112 ГОСТ11108-70 | 30 шт |
| Переходник фрезерный П1 50/127 (арт. БИ 198-03-00) или эквивалент | 5 шт |
| Переходник фрезерный П1 50/108 (арт. БИ 198-02-00) или эквивалент | 5 шт |
| Переходник фрезерный П1 50/89 (арт. БИ 198-01-00) или эквивалент | 5 шт |
| Подраздел 1.2. Сведения о новизне |  |
| Поставляемый буровой инструмент должен быть новым товаром, который не был в употреблении, ремонте или восстановлении |  |
| Подраздел 1.3. Этапы разработки/изготовления |  |
| Требования к изготовлению поставляемого бурового инструмента для коронок согласно ГОСТ 11108-70, по другим позициям регламентируются нормативной и технической документацией предприятия-разработчика, утвержденной в установленном порядке |  |
| Подраздел 1.4. Документы для разработки/изготовления |  |
| Заказчиком не регламентируются. |  |
| Подраздел 1.5. Код ОКП |  |
| 31 4754 |  |

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ

Набор заказываемого бурового инструмента предназначен для бурения скважин в породах средней и высокой крепости, в т. ч. многолетнемерзлых, разрушенных и трещиноватых, при проведении геологоразведочного бурения и инженерно-геологических изысканий с обеспечением отбора и выхода керна при ударно-вращательном способе бурения до 85% в перемежающихся по твердости горных породах IV-XII категории по буримости.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поставляемый буровой инструмент должен: - обеспечивать стабильное бурение скважин в породах средней твердости; - соответствовать требованиям по применяемым материалам, химико-термической обработке, краскам, смазкам, которые регламентированы нормативной и технической документацией, утвержденной в установленном порядке; - иметь стойкость к воздействию механических нагрузок: ударных, скручивающих вибрационных; - иметь поверхности присоединительных резьб, покрытые ровным слоем консервационной антикоррозионной смазки; - иметь возможность сопряжения с буровыми установками УРБ-2А2 и ПБУ-2.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Технические, функциональные и качественные характеристики поставляемого бурового инструмента должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ 11108-70, а также обеспечивать: легкость забуривания в многолетнемерзлые, раздробленные и трещиноватые породы, отсутствие заклинивания и легкость съема коронки с пневмоударника, эффективную очистку забоя от шлама, стабильность бурения

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Надежность поставляемого бурового инструмента должна соответствовать нормативной и технической документации на изделия, утвержденной предприятием-разработчиком (изготовителем).

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

- Состав, конструктивное устройство и эксплуатационные технические требования (соосность, биение, правильность зацепления сопрягающихся элементов, наличие смазки, отсутствие дефектов) поставляемого бурового инструмента должны соответствовать нормативно-технической и конструкторской документации предприятия-разработчика, утвержденной в установленном порядке. - Применяемые для изготовления поставляемого бурового инструмента и оборудования эксплуатационные материалы, краски, смазки должны соответствовать тем, что регламентированы нормативной и технической документацией на изделия, утвержденной в установленном порядке предприятием-разработчиком (изготовителем).

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Маркировка должна быть четкой и сохраняться на протяжении срока службы бурового инструмента. Она должна быть нанесена на наружной поверхности корпуса коронок и на пояске ниппеля корпуса долот. Маркировка на упаковке (таре) осуществляется в соответствии с технической документацией, утвержденной разработчиком в установленном порядке.

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

- Поставляемый буровой инструмент должен быть упакован в соответствии с технической документацией на изделия, утвержденной в установленном порядке. – Твердосплавные коронки и упаковочный лист, содержащий соответствующую информацию об изделиях, должны быть упакованы в дощатые ящики, обеспечивающие сохранность и качество инструмента при перевозках и хранении. - Упаковка должна быть такой, чтобы пластинки (зубки) твердого сплава, являющиеся режущей частью бурового инструмента, не контактировали друг с другом, а ящик должен быть внутри выложен влагонепроницаемым материалом. - Каждый буровой снаряд (комплекс) должен иметь паспорт, содержащий информацию, регламентированную конструкторской и нормативно-технической документацией (НТД): наименование продукции; наименование предприятия-изготовителя; основные технические характеристики; массу; товарный знак предприятия-изготовителя; дату изготовления и др.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки - Для контроля соответствия поставляемого бурового инструмента требованиям стандартов и НТД предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сдаточные испытания по ГОСТ 15.309 с регламентированным объемом выборки. - Качество коронок должно проверяться как минимум на одной коронке из партии 1000 шт. одного типоразмера. - Входной контроль качества поставляемого бурового инструмента Заказчиком осуществляется визуально и на основе представленных Поставщиком документов: паспортов, упаковочных листов, сертификатов, актов приемо-сдаточных испытаний.

Подраздел 5.2. Требования к передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке бурового инструмента Заказчику передаются следующие документы: товарная накладная, счет-фактура, сертификаты соответствия и паспорта на изделия, упаковочный лист на каждый типоразмер коронок

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование бурового инструмента должно осуществляться любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки, действующих на этих видах транспорта, при условии его защиты от атмосферных осадков и механических повреждений.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  К  ХРАНЕНИЮ

Хранение и складирование бурового инструмента допускается в сухих закрытых помещениях. Группа условий хранения - 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ         ГАРАНТИЙ

Гарантия на поставляемый буровой инструмент должна быть не менее 12 месяцев со дня подписания Сторонами товарно-транспортной накладной. В случае выхода из строя Товара не по вине Заказчика Поставщик на основании рекламационного акта обязан за свой счет произвести ремонт или замену неисправного Товара

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ  К  ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не устанавливаются

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Утилизация отработанного бурового инструмента должна предусматриваться в виде отходов черных металлов в соответствии с ГОСТ 2787-75

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не устанавливаются

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ

Качество и технические характеристики Закупаемого бурового инструмента должны соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ 11108-70 и НТД на изделия

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не устанавливаются

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Весь заказываемый буровой инструмент должен быть поставлен единовременно в течение 30 рабочих дней после подписания договора о поставке.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

Вся документация, сопровождающая поставку бурового инструмента, должна быть составлена на русском языке в необходимом количестве экземпляров

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ  СОКРАЩЕНИЙ

ГОСТ – государственный стандарт НТД - нормативно-техническая документация

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Нет

Начальник НТиИБ                                                     А.Н. Ермолаев-Киселев