Приложение №2

к  договору  поставки №_________  от  __________

Утверждаю Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» _______________В.В. Рукша

Техническое задание на поставку уличных светодиодных светильников L-street 72XP-G/12636/135/Ш3 # г. Мурманск 10.10.12г.

Уличный светодиодный светильник для освещения автомобильных дорог должен  обладать световым потоком (12636 Люмен).  Предназначен для замены уличных светильников ЖКУ-150 (лампа  ДНаТ-150) и РКУ-250 (лампа ДРЛ-250). Светильник должен быть изготовлен  на диодах CREE XP-G (излучаемый световой поток составляет не менее 345 лм (при токе 1000мА), а световая отдача – не менее 131 лм/Вт (при токе 350 мА).

Конструкция светильника

Стекло светильника выполнено из ударопрочного поликарбоната.   Корпус  выполнен из цельнометаллического тянутого алюминиевого профиля должен обеспечивать комфортный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов и как следствие, длительный режим работы от 80 000 часов (20  лет) до 100 000 часов (25 лет). В каждом из 3-х светодиодных модулей установлен независимый интегральный LED-драйвер.

Оптическая часть светильника

Система вторичной оптики S-optics позволяет правильно направить световой поток на освещаемую поверхность. В светильниках имеет широкую уличную диаграмму смотреть рисунки.

Технические параметры светильника

| Модификация | L-street 72XP-G/12636/135/Ш3 |
| --- | --- |
| Напряжение питания | от 140 до 265 |
| Частота, Гц | 50 ± 10 % |
| Рабочий ток светодиодов, мА | 700 |
| Коэффициент мощности драйвера, cos q | ≥0,9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 135 |
| Марка светодиода | CREE XP-G |
| Светоотдача с одного светодиода, лм | 234 |
| Количество светодиодов, шт. | 54 |
| Общий световой поток, лм | 12636 |
| Цветовая температура, К | 4500-6000 |
| Габаритные размеры, ВхДхШ, мм | 143x533x245 |
| Масса, кг | 5,4 |
| Температура эксплуатации, оС | от -60 до +40* |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Степень защиты светодиодного модуля | IP66 |

Размеры светильника

Светильник должен иметь диаграмму  светового распределения и график освещенности

| Тип кривой Ш3 (на диодах CREE) |  |
| --- | --- |

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 60 месяцев.

Заместитель главного инженера-

начальник управления по базированию

и строительству                                                                                         Попович С.Д.

Главный энергетик ЭМС   УБ  					           Шурупов Д.В.

Начальник  ЭМС   УБ  							Тимченко А.А.