ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку специального аварийно-спасательного оборудования для нужд специальных аварийных бригад (САБ) ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

| - Общие сведения ………………………………………………………….. - Наименование ……………………………………………………….. - Сведения о новизне …………………………………………………. - Этапы разработки/изготовления …………………………………… - Документы для разработки/изготовления …………………………. - Код ОКП ……………………………………………………………... - Область применения …………………………………………………….. - Условия эксплуатации …………………………………………………… - Технические требования…………………………………………………. - Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров …………………………………… - Требования к надежности ………………………………………….. - Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам ……………………………………………………………….. - Требования к маркировке …………………………………………... - Требования к упаковке ……………………………………………… - Требования по правилам сдачи и приемки……………………………... - Порядок сдачи и приемки ………………………………………….. - Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товара ……………………………………….. - Требования к транспортированию ……………………………………… - Требования к хранению …………………………………………………. - Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий ………… - Требования к обслуживанию ……………………………………………. - Экологические требования …………………………………………….. - Требования по безопасности …………………………………………... - Требования к качеству ………………………………………………….. - Дополнительные (иные) требования ………………………………….. - Требования к количеству и сроку (периодической) поставки ………. - Требования к форме представляемой информации ………………….. - Перечень принятых сокращений……………………………………….. - Перечень приложений ………………………………………………...... | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| --- | --- |

- Общие сведения.

  - Наименование: Поставка специального аварийно-спасательного оборудования для нужд специальных аварийных бригад ФГУП «РосРАО».

  - Сведения о новизне: Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц.

  - Этапы разработки/изготовления: Требования к этапам изготовления не предъявляются.

  - Документы для разработки/изготовления: Не установлены.

  - Код ОКП: 804100 – агрегаты гидравлические и их составные части для ведения аварийно-спасательных работ; 804110 – насосные установки для ведения аварийно-спасательных работ.

- Область применения.

Для ликвидации последствий радиационной аварии, в том числе при ликвидации последствий аварий при транспортировании радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.

- Условия эксплуатации

Температурный режим:				- 300С…+ 400С;

Воздействие агрессивных сред: 			присутствует;

Воздействие пыли: 					присутствует;

Механические нагрузки: 				присутствуют;

Вибрационные механические нагрузки: 		присутствуют;

Ударные механические нагрузки: 			присутствуют;

Радиационные нагрузки: 				присутствуют.

- Технические требования.

  - Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров:

| №№ пп | Наименование товара | Характеристики товара | Расчетное количество, компл./ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийно-спасательное оборудование в комплекте | Должно включать в себя оборудование и агрегаты одной фирмы - производителя и состоять из перечня оборудования в соответствии с пп.1.1…1.8. с соответствующими им требуемыми характеристиками и свойствами. | 1 компл. |
| 1.1. | Насосная станция типа Holmatra DPU31РC или ее аналог. | Предназначение: для обеспечения работы (приведения в действие) аварийно-спасательного гидравлического оборудования и инструмента. Должна: иметь четырехтактный бензиновый двигатель и гидравлический 2х2 ступенчатый аксиальный насос; обеспечивать непрерывную работу агрегатов и оборудования в течение не менее 4 часов; обеспечивать одновременную работу двух гидравлических агрегатов (инструментов) без потери мощности; иметь встроенную систему контроля (онлайн-контроля, по технологию радиочастотной идентификации для двухсторонней передачи информации), для инвентаризации оборудования, лёгкого поиска и просмотра любой информации об инструменте; иметь корпус из ударопрочных жаростойких материалов; иметь два одинарных разъема для подключения двух инструментов с помощью одношланговых гидравлических систем высокого и низкого давления, с возможностью подключения и отключения инструмента при работающем насосе (при циркуляции масла в системе); иметь встроенные в корпус разъёмы для подключения агрегатов; иметь подсветку для работы (подключения отключения оборудования) в условиях плохой видимости (в темноте); иметь (свечу) свечи зажигания, рычаги и элементы управления, размещенные снаружи и обеспечивающих доступ к ним извне, без разборки наружного корпуса; обеспечивать защиту персонала (оператора) от нагретых составных частей двигателя насоса; иметь следующие технические характеристики: рабочее давление – не менее 720 бар/72 МПа; уровень шума – не более 68 дБ; мощность не менее 3,5 л.с.; топливный бак с объёмом – не более 1250 см³; емкость для гидравлической жидкости (масла) с объёмом – не более 2490 см; подачу гидравлической жидкости: для первой ступени с рабочим давлением в пределах от 0 до 190 бар – 2х2800-3000 см³/мин.; для второй ступени в пределах от 190 до 720 бар – 2х550-600 см³/мин.; рабочий вес – не более 25,0 кг; размеры в соотношениях длина, ширины и высоты – не более 600х290х425 мм. | 1 компл. |
| 1.2. | Резак гидравлический типа Holmatra CU4040CGP или его аналог | Назначение: для разрезания металлических конструкций, профильной резки (ослабевания конструкции), удаления определенных элементов при аварийно-спасательных работах, эвакуации. Должен: иметь встроенную систему контроля (онлайн-контроля с использованием технологии радиочастотной идентификации для двухсторонней передачи информации), необходимой для инвентаризации (опознавания) оборудования, лёгкого поиска и просмотра любой информации об инструменте; быть укомплектован одним одинарным разъемом для подключения одношланговой шланговой системы высокого и низкого давления (шланг высокого давления должен находиться внутри шланга низкого давления) с возможностью отключения и подключения инструмента к работающей насосной станции (при циркуляции масла в системе); иметь разъём подключения к насосной станции, встроенной в корпус рукоятки управления инструментом; иметь вращающуюся полнозахватную рукоятку управления инструментом (резаком) с автоматическим возвратом в нейтральное положение и предохранительными клапанами; иметь переносную рукоятку со встроенной подсветкой для обеспечения работы в условиях плохой видимости (в темноте); иметь лезвие плоской формы; иметь следующие технические характеристики: рабочее давление – не менее 720 бар/72 МПа; раскрытие лезвий – не менее 281 мм; сила резания – не менее 470 кН/48,0 т; обеспечивать резку круглого прутка с размером – не менее 35 мм; рабочий вес – не более 17,6 кг; размеры в соотношении длины, ширины и высоты – не более 804*270*218 мм. | 1 компл. |
| 1.3. | Бетонолом гидравлический типа Holmatra СС20С или его аналог | Назначение: для быстрого разлома бетонных конструкций при аварийно-спасательных работах. Должен: иметь встроенную систему контроля (онлайн-контроля с использованием технологии радиочастотной идентификации для двухсторонней передачи информации), необходимой для инвентаризации (опознавания) оборудования, лёгкого поиска и просмотра любой информации об инструменте; иметь эргономику, обеспечивающую его безопасную эксплуатацию, видимость ; быть укомплектован одним одинарным разъемом для подключения одношланговой шланговой системы высокого и низкого давления (шланг высокого давления должен находиться внутри шланга низкого давления) с возможностью отключения и подключения инструмента к работающей насосной станции (при циркуляции масла в системе); иметь разъём подключения к насосной станции, встроенной в корпус рукоятки управления инструментом; иметь следующие технические характеристики: рабочее давление – не менее 720 бар/72 МПа; максимальное расстояние раскрытия лезвий (колющих элементов) – не менее 230 мм; максимальное усилие на разлом – не менее 68 кН/6,9 т; рабочий вес – не более 22,9 кг; размеры в соотношении длины, ширины и высоты – не более 880х440х210 мм. | 1 компл. |
| 1.4. | Комбинированный инструмент гидравлический (комбиинструмент) типа Holmatra СТ4150С или его аналог | Назначение: расширение (разжим), сдавливание, стягивание и перекусывание металлических и иных конструкций при аварийно-спасательных работах. Должен: иметь встроенную систему контроля (онлайн-контроля с использованием технологии радиочастотной идентификации для двухсторонней передачи информации), необходимой для инвентаризации (опознавания) оборудования, лёгкого поиска и просмотра любой информации об инструменте; быть укомплектован одним одинарным разъемом для подключения одношланговой шланговой системы высокого и низкого давления (шланг высокого давления должен находиться внутри шланга низкого давления) с возможностью отключения и подключения инструмента к работающей насосной станции (при циркуляции масла в системе); иметь вращающуюся полнозахватную рукоятку управления инструментом с автоматическим возвратом в нейтральное положение и предохранительными клапанами; обеспечивать переключение режимов работы (расширение/сдавливание) одним нажатием на переключатель режимов; иметь специальные обозначения переключения режимов работы на корпусе инструмента; иметь встроенную подсветку для работы в условиях плохой видимости (в темноте); иметь следующие технические характеристики. рабочее давление – не менее 720 бар/72 МПа; раскрытие лезвия (разжимающего элемента) при разжиме – не менее 360 мм; максимальная сила разжима лезвий (разжимающих элементов) – не менее 211 кН/21,5т; минимальная сила разжима – не менее 35 кН/3,6 т; максимальное раскрытие лезвий при резке (сдавливании) – не менее 229 мм; сила нажима для резания – не менее 380 кН/38,8 т; обеспечивать резку круглого прутка с размером – не менее 32 мм; сила сдавливания – не менее 76 кН/7,8 т; максимальное раскрытие лезвий при стягивании конструкций – не менее 416 мм; тяговое усилие при стягивании – не менее 51 кН/5,2 т; рабочий вес не более 14,2 кг; размеры в соотношении длины, ширины и высоты – не более 787*270*202 мм. | 1 компл. |
| 1.5. | Комбинированный инструмент гидравлический со встроенным ручным насосом типа Holmatra НСТ4120 или его аналог | Назначение: расширение (разжим), сдавливание, стягивание и перекусывание металлических и иных конструкций при аварийно-спасательных работах, в том числе при работе в удаленных и труднодоступных местах. Должен: иметь встроенный ручной гидравлический насос, приводящийся в действие посредством одной рукоятки; обеспечивать переключение режимов работы (расширение/сдавливание) одним нажатием на переключатель режимов; переключатель режимов работы цилиндрической формы, встроенный в корпус инструмента; иметь специальные обозначения переключения режимов работы на корпусе инструмента; иметь встроенную систему контроля (онлайн-контроля с использованием технологии радиочастотной идентификации для двухсторонней передачи информации), необходимой для инвентаризации (опознавания) оборудования, лёгкого поиска и просмотра любой информации об инструменте; рукоятка насоса, в сложенном положении не должна увеличивать габариты инструмента; иметь следующие технические характеристики: рабочее давление – не менее 720 бар/72 МПа; максимальный размер разжима (без использования дополнительных приспособлений) – не менее 268 мм; максимальную силу разжима – не менее 200 кН/20,4 т; минимальную силу разжима – не менее 26,0 кН/2,7 т; обеспечивать резку круглого прутка с размером – не менее 24 мм силу резания – не менее 247 кН/25,2 т; Сила сдавливания не менее 46 кН/4,7 т тяговое перемещение (стягивание) – не менее 181 мм; тяговое усилие при стягивании – не менее 61 кН/ 6.2 т; рабочий вес – не более 10,8 кг; размеры в соотношении длины, ширины и высоты – не более 698х205х170 мм. | 1 компл. |
| 1.6. | Резак гидравлический аккумуляторный Holmatra GCU4035NCTII или его аналог | Назначение: для разрезания металлических конструкций, профильной резки (ослабевания конструкции), удаления определенных элементов при аварийно-спасательных работах, эвакуации, в том числе при работе в удаленных и труднодоступных местах. Должен: иметь лезвие плоской формы; переносную рукоятку, обеспечивающую удобный захват при изменении положения инструмента на 180 градусов вдоль оси рукоятки инструмента; быть оборудован встроенной подсветкой для работы в условиях плохой видимости (в темноте); иметь гидравлический насос, встроенный в корпус инструмента (без дополнительных шлангов). обеспечивать работу насоса посредством встроенной на корпусе инструмента аккумуляторной батареи; иметь конструкцию, обеспечивающую смену аккумуляторной батареи одной рукой; иметь световой индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи; иметь конструкцию, обеспечивающую включения и выключения инструмента одним нажатием кнопки, размещённой на корпусе инструмента; иметь переключатель режимов работы (раскрытие/ сдавливание) цилиндрической формы, размещенный на рукоятке; иметь на корпусе инструмента специальные обозначения состояния режима работы инструмента; иметь вращающуюся полнозахватную рукоятку управления инструментом с автоматическим возвратом в нейтральное положение и предохранительными клапанами; иметь встроенную систему контроля (онлайн-контроля с использованием технологии радиочастотной идентификации для двухсторонней передачи информации), необходимой для инвентаризации (опознавания) оборудования, лёгкого поиска и просмотра любой информации об инструменте; иметь следующие технические характеристики: максимальное рабочее давление – не менее 720 бар/72 МПа максимальный размер раскрытия лезвий – не менее 159 мм; силу резания – не менее 355 кН/36,2 т; обеспечивать резку круглого прутка с размером – не менее 32 мм; рабочий вес – не более 19,2 кг; вес без аккумуляторной батареи – не более 18,3 кг; время зарядки аккумуляторной батареи – не более 60 мин; размеры в соотношении длины, ширины и высоты – не более 829*297*217 мм. | 1 компл. |
| 1.7. | Шланговая система гидравлическая высокого и низкого давления типа Holmatra CORE C15BU или ее аналог | Назначение: для использования в составе аварийно-спасательного комплекта для соединения гидравлического инструмента с насосной станцией и подачи (передачи) гидравлического масла от насоса к инструменту. Должна: быть оборудована автоматическими разъёмами с обоих концов с двойной фиксацией и с пылезащитными колпачками; иметь следующие технические характеристики: максимальное рабочее давление – не менее 720 бар/ 72 мПа; длину – не менее 15 м; вес – не более 6,9 кг; цвет – синий. | 1 компл. |
| 1.8. | Шланговая система гидравлическая высокого и низкого давления типа Holmatra CORE C15ОU или ее аналог | Назначение: для использования в составе аварийно-спасательного комплекта для соединения гидравлического инструмента с насосной станцией и подачи (передачи) гидравлического масла от насоса к инструменту. Должна: быть оборудована автоматическими разъёмами с обоих концов с двойной фиксацией и с пылезащитными колпачками; иметь следующие технические характеристики: максимальное рабочее давление – не менее 720 бар/ 72 мПа; длину – не менее 15 м; вес – не более 6,9 кг; цвет – оранжевый. | 1 компл. |

  - Требования к надежности: Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим условиям (далее – ТУ) на данную продукцию, а также техническим регламентам и/или иной нормативно-технической документации, устанавливающей требования к качеству соответствующей продукции на территории Российской Федерации.

  - Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам: в соответствии с ТУ.

  - Требования к маркировке

Поставляемый Товар должен иметь необходимую маркировку, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Требования к упаковке:

Товар представляется Покупателю в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его транспортировании и хранении до момента передачи Покупателю.

- Требования по правилам сдачи и приемки

  - Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара на соответствие условиям настоящего технического задания осуществляется Покупателем в ходе передачи Товара Поставщиком по адресу: город Москва, Пыжевский переулок, дом 6, ФГУП «РосРАО».

  - Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товара.

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- товарная накладная – в двух экземплярах (один экземпляр для Покупателя);

- Акт приема-передачи Товара – в двух экземплярах (один экземпляр для Покупателя);

- счет-фактуру на Товар;

- счет на оплату Товара.

- Требования к транспортированию

Поставка Товара производится с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающего правила перевозки соответствующего типа товара.

- Требования к хранению

Не предъявляются.

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

В соответствии с гарантийными сроками, установленными заводом-изготовителем, но не менее 24 месяцев.

- Требования к обслуживанию

В соответствии с требованиями, установленными заводом-изготовителем.

- Экологические

Не предъявляются.

- Требования по безопасности

Особых требований не предъявляются.

- Требования к качеству

Товар должен соответствовать ТУ.

- Дополнительные (иные) требования

Товар будет эксплуатироваться в условиях воздействия ионизирующих излучений. Товар будет подвержен многократной специальной обработки посредством дезактивирующих средств типа «Раддез-П», «Раддез-Э», «ДЕЗ-1» и их аналогов.

Влияние вышеуказанных агрессивных средств не должно снижать технические показатели Товара в течение гарантийного срока.

- Требования к количеству и сроку (периодической) поставки

Дата начала поставки Товара – с момента подписания договора поставки.

Дата окончания поставки – до 22.12.2014.

- Требования к форме представляемой информации

На бумажном носителе.

- Перечень принятых сокращений

Перечень отсутствует.

- Перечень приложений:

Перечень отсутствует.