Том 2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: право заключения договора на поставку усилителя проводного вещания
Снежинск
2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в Технической части на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
	Подраздел 1.1 Наименование

	Усилитель проводного вещания «ЕНИСЕЙ D1.25» ТУ 2.032.041 (далее - «оборудование») или аналог, эквивалент, в количестве 1 комплекта.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации (хранении), не восстановленным, не являться выставочным образцом, экспериментальной партией, а также не должно быть собрано из восстановленных узлов и агрегатов, свободным от  прав третьих лиц.

Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации, находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
Год выпуска не ранее 2015 года.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	3221121


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Оборудование предназначено для усиления поступающего от источника звуковой программы сигнала номинального уровня 0,755В (0 дБ) до уровня 240В (50 дБ) на номинальной нагрузке. Оборудование так же имеет дополнительно симметричный микрофонный вход и несимметричный линейный вход.  


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	- Температура эксплуатации – от плюс 10°С до плюс 45°С;

- Относительная влажность – не более 80% при температуре плюс 25°С;


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Технические характеристики:

1. Номинальное выходное напряжение, В - 240 ± 12;
2. Номинальное входное напряжение, соответствующее номинальному выходному, В - 0.775 ± 0.04;
3. Номинальная выходная мощность при работе на активную нагрузку 46.08 Ом, Вт - 1250 ±125;
4. Полоса передаваемых частот, Гц - 50-10000;
5. Допустимые отклонения амплитудно-частотной характеристики (АЧХ), дБ, относительно частоты 1000 Гц, не более, на частотах:

- 25 Гц - 10,5 ±4,5;

- от 50 Гц до 75 Гц включительно - 2,5 ±1,5;

- свыше 75 Гц до 100 Гц включительно - 1 ±1,0;

- свыше 100 Гц до 6600 Гц включительно - ±0,6;

- свыше 6600 Гц до 10000 Гц включительно 1/-1,5 - 20000Гц - 9 ±3,0;
6. Коэффициент гармоник, %, не более:

- при уровнях входного напряжения от минус 20 дБ до номинального значения, на частотах:

а) до 100 Гц - 4.0; 

б) от 100 Гц до 200 Гц включительно - 3.0; 

в) свыше 200 Гц - 2.0, при уровне входного сигнала на 12 дБ выше номинального

значения на частоте 1000 Гц - 2.0;
7. Защищенность от невзвешенного шума, дБ - не менее: 60;
8. Увеличение уровня выходного напряжения при отключении нагрузки, дБ, не более:

- в полосе частот от 50 Гц до 6000 Гц включительно - 3.0; 

- свыше 6000 Гц - 4.0;
9. Напряжение на выходе при сопротивлении нагрузки в два раза ниже номинального значения, В, не менее 120;
10. Увеличение уровня выходного сигнала при подаче на вход напряжения в 4 раза выше номинального, дБ, не более 0.5;
11. Модуль полного сопротивления усилителя по входу, предназначенному для подключения линии, Ом:

- вход 1 600 ±60;

- вход 2 1200 ±120;
12. Напряжение на выходе при комплексной нагрузке с фазовым углом плюс/минус 45 град., В, не менее168:

- при КГ 125 Гц, %, не более 3;

- при КГ 2000 Гц, %, не более 2;
13. Мощность, потребляемая от сети переменного тока номинальным напряжением 220 В, 50 Гц, Вт, не более:

- в номинальном режиме - 2150; 

- при выходном напряжении равном 0.3 от номинального - 350;
14. Габаритные размеры и масса:

- высота, мм - 177;

- ширина, мм - 482;

- глубина, мм - 445;

- масса, кг - 40.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и

эксплуатационные показатели.

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности.

	Средний срок службы усилителя  не менее 10 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования.

	Степень защиты IP 30 по ГОСТ 14254-96.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования.

	Поставщик должен гарантировать, что при изготовлении оборудования были применены высококачественные материалы и  обеспечены высококлассная сборка и техническое исполнение оборудования.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров

при воздействии факторов внешней среды.

	Технические параметры и эксплуатационные показатели оборудования должны сохраняться при температуре от плюс 10°С до плюс 45°С и относительной влажности не более 80% при температуре плюс 250С.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию.

	Питание от сети переменного тока номинальным напряжением 220 В, 50 Гц.

Возможность подключения к сети с глухозаземлённой нейтралью (тип заземления TN-S по ГОСТ 30331.2-95/ГОСТ Р 50571.2-94) промышленного назначения.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике.

	Защита от максимальных и минимальных токов

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности.

	Стандартная комплектация включает:

- усилитель проводного вещания «ЕНИСЕЙ D1.25» ТУ 2.032.041 (или эквивалент);

- комплект с запасными частями, необходимых для монтажа;

- техническая документация в полном объеме на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD диске;

- упаковка.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке.

	Поставляемое оборудование должно быть промаркировано в соответствии с технической документацией фирмы изготовителя с соблюдением требований ГОСТ 14192 – 96.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке.

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения в условиях, оговоренных в разделе  7. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования. 

Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки.

	Приемка поставленного оборудования осуществляется покупателем с учетом соответствия наименования, количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на месте поставки.

Приемка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). 

По факту приемки оборудования соответствующего по количеству, качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям договора, уполномоченный представитель покупателя подписывает товарную накладную (по форме ТОРГ-12) и заверяет ее печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и

иных документов при поставке товаров.

	При поставке оборудования поставщик предоставляет покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) полный комплект технической документации, в том числе технический паспорт на оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) оборудования на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD диске. В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации, установленный изготовителем. В случае, если оборудование состоит из отдельных покупных изделий, то в комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации должно иметь сертификат соответствия.;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока;

г) счет, счет-фактуру;

д) товарную накладную (по форме ТОРГ-12) в 2-х экз. (один экземпляр для покупателя и один экземпляр для поставщика);

е) транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для покупателя и один экземпляр для поставщика).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставка оборудования осуществляется поставщиком на условиях доставки оборудования покупателю по адресу: г. Снежинск, Челябинской области.

Поставщик поставляет оборудование собственным транспортом, или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или за его счет.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение оборудования должно производиться в закрытых, сухих складских помещениях, защищённых от  воздействия едких паров и газов при температуре от минус 400С до плюс 450С и относительной влажности не более 80% при температуре плюс 250С.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ

СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на поставленное оборудование составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Гарантийное и сервисное обслуживание оборудования должно быть доступно на территории РФ.

Ремонтопригодность должна соответствовать требованиям ГОСТ 23660-79.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Запасные, расходные части и элементы должны быть коммерчески доступны на территории РФ.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Не допускается поставка оборудования с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого оборудования.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставщик обязуется оказывать техническую поддержку по монтажу и инсталляции поставленного оборудования на срок гарантийного обслуживания.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И

СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Усилитель проводного вещания «ЕНИСЕЙ D1.25», в количестве 1 комплекта.
Поставка оборудования осуществляется в срок: с момента заключения договора поставки до 31.08.2015г. включительно, поставка одной партией.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ

ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Техническая документация предоставляется в полном объеме на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD диске.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКП
	общероссийский классификатор продукции

	2
	ТУ
	технические условия


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	нет
	


РАЗДЕЛ 21. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. № 3297-1, и Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки на условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в  г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


PAGE  
8

