PAGE  
7

[image: image1.emf]ЛОТ 1: Право заключения договора на поставку легкового автомобиля
Технические характеристики: 

	Год выпуска
	2013 г.

	Пробег
	не более 20 км

	Цвет кузова
	черный 

	Цвет салона
	серая (черная) кожа

	Тип кузова
	внедорожник, 5-ти дверный

	Двигатель
	

	Число цилиндров, расположение
	не менее 6, V-образное

	Количество клапанов на цилиндр
	не менее 4

	Объем двигателя, см3 
	не менее   3956

	Максимальная мощность, кВт (л.с.)/мин-1
	не менее 207 (282)/5600

	Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1
	не менее
 387/4400

	Применяемое топливо
	бензин с октановым числом не менее 95

	Коробка передач
	не менее чем 5-ступенч. автоматическая

	Шасси
	

	Передняя подвеска
	независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

	Задняя подвеска
	зависимая, рычажная, пружинная

	Рулевой механизм
	рулевой механизм типа “шестерня-рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

	Тип привода
	постоянный полный

	Тормозная система
	дисковые, вентилируемые

	Шины
	не менее 265/60 R18

	Динамические характеристики
	

	Стандарт токсичности отработавших газов
	не менее Евро IV

	Расход топлива
	

	Городской цикл, л/100км
	не более 14,7

	Загородской цикл, л/100км
	не более 8,6

	Комбинированный цикл, л/100км
	не более 10,8

	Максимальная скорость, км/ч
	не менее 180

	Разгон с 0 до 100км/ч, сек
	не более 9,2

	Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м)
	не более 5,8

	Массогабаритные показатели
	

	Cнаряженная масса (мин./макс.), кг
	не менее 2125

	Максимальная масса, кг
	не менее 2900

	Габаритная длина, мм
	не менее 4760

	Габаритная ширина, мм
	не менее 1885

	Габаритная высота, мм
	не менее 1845

	Колесная база, мм
	не менее 2790

	Колея передних колес, мм
	не менее 1585

	Колея задних колес, мм
	не менее 1585

	Дорожный просвет, мм
	не менее 220

	Длина салона, мм
	не менее 1825

	Ширина салона, мм
	не менее 1565

	Высота салона, мм
	не менее 1240

	Вместимость багажного отделения (VDA) м3, (минимальный обьем / максимальный объем со сложенным 2ым рядом сидений)
	не менее 0,621 / не менее 1,934

	Объем топливного бака, л.
	не менее 87



Системы безопасности: 

Система помощи при подъеме по склону (HAC) или эквивалент
Усилитель экстренного торможения (BAS) или эквивалент
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) или эквивалент
Система курсовой устойчивости (VSC) или эквивалент
Система кинетической стабилизации кузова (KDSS) или эквивалент
Иммобилайзер

Двойной центральный замок с дистанционным управлением

Антиблокировочная система тормозов (ABS) или эквивалент
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) или эквивалент
Система помощи при спуске по склону (DAC) или эквивалент
Центральный дифференциал повышенного трения TORSEN или эквивалент
Фронтальные подушки безопасности

Боковые подушки безопасности

Шторки безопасности

Коленная подушка безопасности водителя
Активные подголовники передних сидений
Внешний вид: 

Легкосплавные колесные диски

Запасное колесо под днищем автомобиля

Ксеноновые фары с системой адаптивного освещения

Передние противотуманные фары
Омыватели фар
Боковые пороги с подсветкой
Датчик дождя
Датчик света
Релинги черного цвета на крыше
Бамперы, окрашенные в цвет кузова
Дверные ручки: окрашенные в цвет кузова
Задние датчики парковки
Передние датчики парковки

Наружные зеркала: окрашенные в цвет кузова, с электроприводом, складываемые и подогреваемые

Передние и задние брызговики

Оборудование салона / интерьер: 

Гидроусилитель рулевого управления

Электропривод водительского и переднего пассажирского сиденья

Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start или эквивалент
CD-ченджер

Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой

Передние и задние электрические стеклоподъемники

Складываемые боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом

Салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием

Раздельный климат-контроль

Электрорегулировка положения руля (по вылету и по наклону)

Сигнализация с датчиком объема

Подогрев передних сидений

Кожаная обивка сидений и дверей

Электрорегулировка положения поясничной опоры

Охлаждаемый бокс в подлокотнике

Принудительная блокировка центрального дифференциала

USB / AUX разъем (с возможностью подключения iPod)
Круиз-контроль
Цветной многофункциональный дисплей 4.2' или эквивалент
Коммуникационная система Bluetooth с голосовым управлением
Камера заднего вида

Аудиосистема с 9 динамиками, радиоприемником, СD/MP3/WMA

Резиновые коврики с высоким бортом

Прочее: 

Автомобильный комплект (аптечка, огнетушитель, буксировочный трос)

Металлическая защита

Автомобиль должен быть новым, 2013 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: 

Поставщик предоставляет Заказчику гарантию завода-изготовителя на транспортное средство сроком не менее: 36 (тридцать шесть) месяцев или 100000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее с момента подписания акта сдачи-приемки товара. 

Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ в официальном  дилерском центре.
На Товар, переданный взамен Товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

Автомобиль должен быть новым, не эксплуатировавшимся, без пробега (не более 20 км) и технически исправным, с отсутствием внешних повреждений и дефектов лакокрасочного покрытия, левый руль.
Соответствие качества товара должно быть подтверждено в момент передачи автомобиля: сертификатом соответствия Госстандарта РФ.
Техническое обслуживание Товара, равно как и гарантийные обязательства в отношении Товара, выполняются любым официальным дилером производителя.

Количество автомобилей – 1 (один).

Срок поставки – в течение 3 (трех) рабочих  дней с момента заключения договора.
Место поставки: 115230, Москва, Электролитный проезд, влад. 1А, стр. 1
ЛОТ 2: Право заключения договора на поставку легкового автомобиля
Технические характеристики: 

	Год выпуска
	2013 г.

	Пробег
	не более 20 км

	Цвет кузова
	черный 

	Цвет салона
	черная кожа

	Тип кузова
	седан, 4-х дверный

	Двигатель
	

	Число цилиндров, расположение
	не менее 4

	Количество клапанов на цилиндр
	не менее 4

	Объем двигателя, см3 
	не менее   2494

	Максимальная мощность, кВт (л.с.)/мин-1
	не менее 133 (181)/6000

	Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1
	не менее
 231/4100

	Применяемое топливо
	бензин с октановым числом не менее 95

	Коробка передач
	не менее чем 6-ступенч. автоматическая

	Шасси
	

	Передняя подвеска
	независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

	Задняя подвеска
	независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, стойка МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

	Рулевой механизм
	рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем

	Тип привода
	передний

	Тормозная система
	дисковые, вентилируемые

	Шины
	не менее 215/60 R16

	Динамические характеристики
	

	Стандарт токсичности отработавших газов
	не менее Евро IV

	Расход топлива
	

	Городской цикл, л/100км
	не более 11

	Загородской цикл, л/100км
	не более 5,9

	Комбинированный цикл, л/100км
	не более 7,8

	Максимальная скорость, км/ч
	не менее 210

	Разгон с 0 до 100км/ч, сек
	не более 9

	Минимальный радиус разворота по колесам (м)
	не более 5,5

	Массогабаритные показатели
	

	Cнаряженная масса (мин./макс.), кг
	не менее 1510

	Максимальная масса, кг
	не менее 2100

	Габаритная длина, мм
	не менее 4825

	Габаритная ширина, мм
	не менее 1825

	Габаритная высота, мм
	не менее 1480

	Колесная база, мм
	не менее 2775

	Колея передних колес, мм
	не менее 1565

	Колея задних колес, мм
	не менее 1565

	Дорожный просвет, мм
	не менее 160

	Длина салона, мм
	не менее 2080

	Ширина салона, мм
	не менее 1525

	Высота салона, мм
	не менее 1210

	Вместимость багажного отделения (VDA) м3
	не менее 0,506

	Объем топливного бака, л.
	не менее 70


Системы безопасности: 

Антиблокировочная система (ABS) или эквивалент
Система распределения тормозного усилия (EBD) или эквивалент
Усилитель экстренного торможения (BAS) или эквивалент
Система курсовой устойчивости (VSC с функцией VSC off) или эквивалент
Антипробуксовочная система (TRC) или эквивалент
Фронтальные подушки безопасности

Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений

Шторки безопасности

Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL) или эквивалент
Иммобилайзер

Центральный замок с ДУ и сигнализацией

Внешний вид: 

Передние противотуманные фары

Задние противотуманные фонари

Омыватель передних фар

Ручная коррекция угла наклона фар
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
16-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/60R16
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей

Передние и задние датчики парковки

Передние и задние брызговики

Оборудование салона / интерьер: 

Электроусилитель рулевого управления (EPS) или эквивалент

Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету

Сиденья с кожаной обивкой

Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях

Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры

Складывающиеся задние сидения 60:40

Подогрев сидений первого ряда

2-х зонный климат контроль
Улучшенный ионизатор воздуха "nano e" или эквивалент
Круиз-контроль
Датчик дождя
Датчик света
Электростеклоподъемники всех дверей
Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой, электроприводом складывания и повторителями указателей поворота
Отделка салона вставками "под дерево"
Подсветка приборной панели "Optitron" или эквивалент
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Шумоизолирующее ветровое стекло с фильтром ультрафиолетовых лучей с зеленой тонировкой
Индивидуальные лампы для чтения для первого и второго ряда сидений
Камера заднего вида с разметкой
6.1" цветной LCD дисплей на центральной консоли или эквивалент
Четырехспицевое рулевое колесо из полиуретана
Индикатор омывающей жидкости
Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 6 динамиков
Коммуникационная система Bluetooth
AUX/USB разъемы (с возможностью управления iPod)

Резиновые коврики с высоким бортом

Прочее: 

Автомобильный комплект (аптечка, огнетушитель, буксировочный трос)

Металлическая защита двигателя

Автомобиль должен быть новым, 2013 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: 

Поставщик предоставляет Заказчику гарантию завода-изготовителя на транспортное средство сроком не менее: 36 (тридцать шесть) месяцев или 100000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее с момента подписания акта сдачи-приемки товара. 

Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ в официальном  дилерском центре.
На Товар, переданный взамен Товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

Автомобиль должен быть новым, не эксплуатировавшимся, без пробега (не более 20 км) и технически исправным, с отсутствием внешних повреждений и дефектов лакокрасочного покрытия, левый руль.
Соответствие качества товара должно быть подтверждено в момент передачи автомобиля: сертификатом соответствия Госстандарта РФ.
Техническое обслуживание Товара, равно как и гарантийные обязательства в отношении Товара, выполняются любым официальным дилером производителя.

Количество автомобилей – 1 (один).

Срок поставки – в течение 3 (трех) рабочих  дней с момента заключения договора.
Место поставки: 115230, Москва, Электролитный проезд, влад. 1А, стр. 1
