ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ИМЕНИ А.П. АЛЕКСАНДРОВА»

ФГУП «НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА


	                                                                                         УТВЕРЖДАЮ

          Генеральный директор

                                                 ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

_____________________ В.А. Василенко

                                                                        «____» ___________ 2015 г.
	


Извещение о внесении изменений 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку  клапанов запорных (извещение о проведении запроса цен и документация по запросу цен опубликованы «14» января  2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru, закупка № 31501915187, на официальном сайте о размещении заказов  на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru (закупка № 150114/0476/004) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» http://www.a-k-d.ru (закупка  №Z036328), в соответствии с п. 20.5.2  ЕОСЗ, сообщает о внесении изменений в документацию по запросу цен указанного выше запроса цен, а именно:
В Томе 2 «Техническая часть»:

         Пункт 2 читать в следующей редакции:

	№ 

п./п.
	Наименование

ТМЦ


	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед. изм.
	Кол-во

	2
	Клапан сальниковый С 21152-010


	Общие характеристики:

Предназначен для установки на импульсных линиях к датчикам КИП в качестве запорных устройств.

Проход условный, Ду – 10 мм

Давление рабочее Рр, от 0,003 до 20 МПа

Рабочая среда – пресная вода, воздух, азот, пароводяная смесь

Температура рабочей среды – до 200°С

Направление подачи рабочей среды – под золотник

Рабочее положение клапана – любое

Присоединение вентилей к трубопроводу - сварное

Пропускная способность Кv max -  0,43 т/час

Коэффициент гидравлического сопротивления – 90

Допускаемый перепад давления -  не более 200 кгс/см2
Класс герметичности В1

Исполнение для АЭС, 3СIIIа

Температура окружающей среды – не более 60° С

Масса не более 0,5 кг

Привод – ручной

Материал основных деталей:

Корпус – 12Х18Н10Т, шток – 14Х17Н2, золотник – ЦН-12М-67

Комплект поставки:

Вентиль, ТО, инструкция по эксплуатации, паспорт (допускается 1 шт. на партию)

Маркировка (давление, температура, условный проход, обозначение, номер, товарный знак предприятия-изготовителя).

 Упаковка (Тарные ящики, исключающие возможность механического повреждения, воздействия атмосферных осадков. Проходные отверстия закрыты заглушками).

Приемка ОТК.
	шт.
	5


Контактное лицо - Баранецкая Ю.В., начальник Отдела конкурсных технологий ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», тел.: 8-81369-60341, факс: 8-81369-23672, buv@niti.ru                                  
