| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/ Е.В. Скачков/. |  | Заместитель директора по капитальному строительству. ___________/Н.А. Гришков /. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | ЗАО «Наука и Инновации». ___________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на выполнение работ по устройству плинтусов, потолка металлического на 1-м и 2-м этажах циклотронного зала

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2014

- Общие данные.

1.1 Место выполнения работ: г.Москва, Варшавское шоссе, 46, здание института ОАО «НИИТФА» в осях: в осях:127-132; 204-207, отметки:-3.100 - +4.200

1.2 Заказчик: ОАО «НИИТФА»

1.3 Требования к работам: В соответствии с данным заданием и действующими нормами.

1.4 Нормативный срок работ – 6 рабочих дней с даты подписания договора.

1.5 Гарантия качества работ – 24 месяца с даты подписания акта приема выполненных работ.

- Содержание и объемы работ.

Требования к техническим характеристикам работ по монтажу плинтуса:

- Номера помещений, в которых необходимо произвести монтаж:

Плинтус, монтаж которого осуществляется к наливному полу – 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 201, 204, 209.

Плинтус, монтаж которого осуществляется к плитке – 010, 106, 113, 114, 115, 116, 205.

- Цвет плинтуса принять в соответствии с цветом пола помещения.

- Материал плинтуса:

- по наливному полу –цемент,

- по керамической плитке полам –керамика.

- Прочие требования: плинтуса должны исключать возможность пропитывания нижележащего слоя бетона пролитыми жидкостями. Обеспечить отсутствие щелей, швов. Углы плинтусов необходимо закруглить. После устройства плинтуса, его необходимо окрасить водоотталкивающей краской. Необходимо обеспечить выполнение требований к отделке помещений в соответствии с «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» СП 2.6.1.2612-10 и "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СанПиН 2.6.1.2523-09.

Требования к техническим характеристикам работ по монтажу потолка:

- Общая площадь потолка: 141,64 м2.

- Номера помещений, в которых необходимо произвести монтаж: 115, 116, 113, 114, 106, 108, 101, 102, 107, 109, 103, 104, 204, 209, 201, 205

- Материалы кассет и направляющих: металл.

- Прочие требования: кассеты должны быть гладкими, ровными и окрашенные по порошковой технологии водоотталкивающей антисептической белой краской. Соединения кассет с направляющими должны исключать щели. Необходимо обеспечить выполнение требований к отделке помещений в соответствии с «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» СП 2.6.1.2612-10 и "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СанПиН 2.6.1.2523-09.

- Ведомость объемов работ:

| №п/п | Вид работы | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100м плинтуса | 0,61 |  |
| 2 | Огрунтовка бетонных поверхностей | 100 м2 | 0,94 |  |
| 3 | Устройство плинтусов цементных | 100 м плинтуса | 4,71 |  |
| 4 | Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм | 100 м2 | 0,74 |  |
| 5 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1,42 |  |
| 6 | Устройство кассетных потолков | 100 м2 поверхности облицовки | 1,42 |  |

- Требования к подрядной организации.

- Подрядная организация должна иметь свидетельство СРО о допуске к предлагаемым видам работ по настоящему Техническому заданию, которые входят в утвержденный перечень работ, влияющих не безопасность объектов капитального строительства.

- Стаж Подрядной организации в части выполнения аналогичных предлагаемым видам работ, по настоящему Техническому заданию, должен составлять не менее 3 (трех) лет.

- Стаж и опыт подрядной организации подтверждается прилагаемой к заявке, в обязательном порядке, нотариально заверенной копией свидетельства налогового органа о постановке на учет юридического лица, а также предоставлением презентационных материалов с примерами выполненных работ, копиями исполненных договоров и благодарственных писем.

- Сотрудники Подрядной организации, присутствие которых необходимо на территории предприятия Заказчика, должны иметь гражданство Российской Федерации и пропуски оформленные в соответствии с требованиями пропускного режима предприятия Заказчика.

- Подрядная организация обязана предоставить персональные данные сотрудников необходимые для оформления пропусков на территорию предприятия Заказчика.

- Заказчик, в лице ОАО «НИИТФА» вправе приостановить допуск на Объект (территорию предприятия ОАО «НИИТФА») сотрудников Подрядной организации в случае выявленного факта нарушения пропускного режима либо внутренних правил предприятия.

- Силами  Подрядной организации разрабатывается и в обязательном порядке утверждается Заказчиком организационно-технологическая документация ППР в полном объеме необходимом и достаточном для выполнения всего комплекса работ указанных в данном Техническом задании.

- Перед началом выполнения работ ознакомить рабочих с решениями, предусмотренными ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ.

- Определить Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы по наряду-допуску и утвердить его руководителем подрядной организации.

4. Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда.

- Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных рабочих и сотрудников, сотрудников действующего предприятия, посетителей, а также объекта в целом в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», а также нормами пожарной безопасности при производстве ремонтно-строительных работ.

- К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству,  допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедших медицинских осмотр и признанных годными к выполнения данных работ, прошедших обучений безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

- Санитарно-бытовое помещение, выделяемые либо ВЗиС под нужды Подрядной организации на время проведения работ, обеспечить аптечкой с медикаментами, носилками, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

5. Требования к качеству выполняемых работ.

- Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, и правилам устройства электроустановок (ПУЭ). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом сроки за свой счет.

- Участник размещения заказа, при исполнении контракта, осуществляет контроль качества выполняемых ремонтно-строительных работ специализированными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

- Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с указаниями

СНиП 3.01.01-85. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с привлечением заказчика. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

6. Материально-техническое обеспечение.

- Комплектация и поставка материалов осуществляется собственными силами Подрядчика. Используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для ремонта материалов, изделий и конструкций.

- Потребность и расход строительных материалов на выполнение ремонтно-строительных работ определяется на основании сметной документации и утвержденных в установленном порядке норм. При отсутствии утвержденных норм расхода на новые строительные материалы, расход определяется на основании рекомендаций завода-изготовителя.

7. Механизация и транспорт.

- Механизация ремонтно-строительных работ на объекте должна обеспечивать повышение производительности труда, сокращение ручного труда, а так же требуемое качество работ за счет применения наиболее эффективных и современных строительных машин, средств малой механизации, инвентаря и приспособлений.

- Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка должны иметь небольшие габариты и высокую маневренность, должны обеспечить бесшумность работы машин и механизмов и минимизировать запыленность.

8. Формы отчетов о выполненных работах.

- Формы отчетов о выполненных работах: формы в соответствии с Постановлением №100 от 11.11.1999 «0б утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

- Отчет о выполненных работах предоставляется по окончании работ (форма № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ формы № КС-З) с приложением необходимых расчетов и документов.

- Заказчик оставляет за собой право провести проверку обоснованности цен, а так же проверку сведений, содержащихся в документах, предъявляемых Подрядчиком к оплате.

- В процессе исполнения контракта, до подписания формы №КС-2, Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов…» (Рд-11-02-2006), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.20066, № 1128.

9. Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

- Работы должны быть выполнены согласно представленному перечню в полном объеме.

- Стоимость контракта определяется на основе локальных сметных расчетов, составленных в соответствии с указаниями и рекомендациями Федеральных единичных расценок (ФЕР 2008), «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004). Локальный сметный расчет должен быть предоставлен в составе конкурсной заявки.

- Перерасчет локальных сметных расчетов в текущий уровень цен должен осуществляться базисно-индексным методом, с применением индексов МЦЦС Госстроя и Москомэкспертиза к ФЕР для г. Москва. Подрядчик обязан подтвердить стоимость применяемых строительных материалов заверенными копиями счетов-фактур на их приобретение или согласованными с Заказчиком калькуляциями на строительные конструкции и изделия.

- Включение в расчет компенсации «Прочих работ и затрат» должно быть обоснованным. Цены, в том числе параметры, формирующие договорную цену, предлагаемые Подрядчиком, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта.