Приложение №___

к договору №___________

от «__»__________2015г.

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: поставка дизельной шахтной погрузочно-доставочной машины MLWJ-0.6 или эквивалент с комплектом ЗИП, расходными материалами для проведения ТО на 3600 м/ч

Краснокаменск

2015
Техническое задание

на поставку дизельной шахтной погрузочно-доставочной машины MLWJ-0.6 или эквивалент с комплектом ЗИП, расходными материалами для проведения ТО на 3600 м/ч

для объекта: ПАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Дизельная шахтная погрузочно-доставочная машина MLWJ-0.6 или эквивалент.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Обязательным условием является комплектация машин дополнительным оборудованием (опциями) к стандартной комплектации, согласно техническому заданию, с комплектом расходных материалов для проведения ТО на 3600 м/ч. Грузоподъемность 1,2 т., объём ковша 0,6м³, с шарнирно-сочлененной рамой.

Подраздел 1.3 код ОКП

31 4242

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поставка дизельной шахтной погрузочно-доставочной машины с комплектом расходных материалов осуществляется для ПАО «ППГХО». Дизельная шахтная погрузочно-доставочная машина применяется для погрузки и перемещения разрыхленной горной массы до пункта разгрузки.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дизельная шахтная погрузочно-доставочная машина эксплуатируются в подземных горных выработках S-6м² шахт и рудников с уклоном до 20º и радиусам поворота по внешнему габариту не более 3500 мм. - категория размещения – 5; - в шахтах с повышенной влажностью и запыленностью; - подземные выработки шахт и рудников; - не опасны по газу.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Технические характеристики шахтной погрузочно-доставочной машины MLWJ-0.6 Наименование параметров; показатель; эквивалент. Грузоподъемность, кГ; 1200; 1200 +100. Емкость ковша, м³; 0,6; 0,6 +0,05. Максимальная сила копания, кН; 42; Не мене 40. Максимальная сила тяги, кН; 50; Не менее 48. Скорость передвижения по горизонтали с грузом, км/час; 6; Не менее 6. Преодолеваемый уклон (с номинальным грузом), град.; 20; Не менее 20. Угол складывания, град.; 40; Не менее 40. Радиус поворота:. Внешний, мм.; 3350; Не более 3500. Внутренний, мм.; 1830; Не более 2000. Дизельный двигатель с воздушным охлаждением, двухступенчатое сгорание топлива для минимизации выбросов: Мощность, кВт Крутящий момент, Н х м Расход топлива, г/км х ч; DEUTZ F4L912W, 45 198 230; Не ниже Евро-2 Согласование аналога с Заказчиком при рассмотрении заявок участников; не менее 45, не менее 198 не более 230. Габаритные размеры машины:. Длина, мм.; 5000; Не более 5000. Ширина, мм.; 1150; Не более 1150. Высота, мм.; 1900; Не более 1900. Гидростатическая трансмиссия; Sauer-Danfoss 90 series или Bosch Rexroth; Согласование аналога с Заказчиком при рассмотрении заявок участников. Гидроцилиндры; двойного действия; двойного действия. Шины; 10.00-20 (14слойные); 10.00-20 (14слойные). Масса, кг.; 4400; Не более 4700.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Требования по экономному использованию топлива согласно ГОСТ 30167, требования по эргономике ГОСТ 12.2.049

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Требования по надежности согласно пункта 5.4 ГОСТ 55730-2013; Наработка на отказ не менее 2000 часов

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Обязательным условием является дополнительная комплектация: - система централизованной смазки; - система аварийного управления (электрогидравлическая) - запасной диск колеса с шиной - 1 шт; - защитная крыша оператора - порошковый огнетушитель с визуальным индикатором рабочего состояния 1шт; - фильтр влагоотделитель грубой очистки топлива.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Мосты: - передний: жесткого крепления с бортовыми редукторами планетарного типа и самоблокирующимся дифференциалом - задний: балансирующий мост планетарного типа, угол артикуляции 8 град. Тормоза: - рабочий: гидростатический; - стояночный и аварийный: многодисковые тормоза в масляной ванне пружинного включения и гидравлического отключения, установленные на заднем мосту. Ручного и автоматического действия при потере напряжения в электросистеме, давления в гидросистемах, отсутствии оператора, при остановке двигателя; Кабина оператора: - Боковое расположение оператора с расширенным полем зрения; - Съёмный сертифицированный козырёк безопасности с защитой спины оператора, должен соответствовать требованиям пункта 5.8 ГОСТа 55730-2013

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Согласно типу исполнения по ГОСТ 15150.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Отсутствуют.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Отсутствуют.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Основная комплектация: - Двигатель DEUTZ F4L912W или эквивалент; - система аварийной остановки дизельного двигателя; - Прибор замера уровня зарядки аккумулятора; - Манометры контроля давлений гидростатической трансмиссии; - Счетчик моточасов двигателя; - Заменяемые втулки износа среднего сочленения и всех шарнирных соединений стрелы, ковша, цилиндров, заднего балансирующего моста; ПДМ должна быть оснащена (в составе основной комплектации): - Тревожной сигнализацией высокой температуры двигателя (визуальной, звуковой); - Тревожной сигнализацией низкого давления масла двигателя (визуальной, звуковой) с автоматической остановкой двигателя; -Тревожной сигнализацией обрыва ремня турбины охлаждения двигателя (визуальной, звуковой); -Тревожной сигнализацией обрыва ремня генератора (визуальной, звуковой) с автоматической остановкой двигателя; - Тревожной сигнализацией низкого давления гидростатической трансмиссии (визуальной, звуковой) с автоматической остановкой двигателя; - Системой проверки функционирования стояночного тормоза; - Фильтром линии всасывания (гидравлическая жидкость); - Звуковым и визуальным сигналом заднего хода; - Осветительными устройствами (фары LED) - Сиденьем оператора с регулируемой подвеской; - Система блокировки среднего сочленения; - Системой блокировки стрелы в поднятом положении для обслуживания машины; - Системой защиты цилиндра опрокидывания ковша; Комплект расходных материалов для проведения ТО одной машины на 3600 м/ч согласно периодичности технического обслуживания и планового ремонта установленных регламентом, или руководством по эксплуатации завода-производителя.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного оборудования, согласно ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

- поставка ПДМ производится в упаковке с маркировкой данного оборудования в соответствии с п.4.10.; - оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 15846-2002 с упаковочным листом; - упаковка должна обеспечивать защиту ПДМ от воздействия внешней среды при хранении на открытой площадке; - Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительные на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией на русском языке (паспорта на ПДМ и комплектующие, установленное на них оборудование, инструкции по эксплуатации на каждую единицу поставляемого оборудования) запаянные в пластиковый пакет; - Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- приемка оборудования производится по количеству и по качеству в точном соответствии с требованиями настоящего ТЗ, Основными и Особыми условиями договора поставки; Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

- Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительной на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией на русском языке (паспорт на каждую единицу ПДМ, инструкцию по эксплуатации, каталог запасных частей (на бумажном и электронном носителе), сертификат соответствия, разрешение на применение или заключение экспертизы промышленной безопасности на всю партию поставляемого оборудования), запаянные в пластиковый пакет; Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- транспортирование ПДМ осуществляется ж/д или автомобильным транспортом в соответствии с ГОСТ 26653-90 и в соответствии с пунктом 9 ГОСТ 55730-2013; - машины должны быть законсервированы, чтобы обеспечить устойчивость к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии; - погрузка и выгрузка ПДМ производится грузозахватными приспособлениями, обеспечивающими целостность упаковки;

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- хранение ПДМ осуществляется на охраняемой территории; - условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки; - складирование ПДМ осуществляется на подготовленных площадках; - специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не оговариваются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Вместе с ПДМ поставляется необходимый комплект инструмента для ежедневного обслуживания, технического обслуживания и ремонта.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик обязуется предоставить специалистов завода производителя на гарантийный период (не ниже инженера по сервисному и гарантийному обслуживанию), с момента уведомления о поступлении оборудования на склад Заказчика, для производства работ по вводу оборудования в эксплуатацию с составлением и подписанием актов ввода и сдачи в эксплуатацию и для контроля технического состояния и информационной поддержки на весь гарантийный период; Специалисты должны предоставить Заказчику документы, подтверждающие право подписи и наличие опыта по проведению данного рода работ, выполнить требования пункта 5.9 ГОСТа 55730-2013.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно быть изготовлено в соответствии с требованиями: федеральных нормам и правил в области промышленной безопасности «Правилами безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», с обязательным согласованием эквивалентного оборудования с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров, заверенной копии разрешительной и сертификационной документации.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование поставляется с нотариально заверенной копией сертификата Госстандарта РФ, а также должно иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ или заключение экспертизы промышленной безопасности на всю партию поставляемого товара допускающего применение ПДМ на территории РФ, необходимо подтверждение в форме декларирования соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Подготовка к вводу ПДМ в работу проводится с участием специалистов завода изготовителя машин. Результатом выполнения пуско-наладочных работ является ввод в эксплуатацию и бесперебойная работа поставленного оборудования в течение всего гарантийного срока установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев или наработке 5000 м/ч с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию и подписанного в двухстороннем порядке.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Поставщик обязан направить с оборудованием: - каталог запасных частей, содержащий чертежи общего вида с размерами и полной спецификацией узлов; - чертежи специального инструмента и приспособлений; - диск CD, включающий все инструкции и каталоги в формате PDF; - протоколы испытания Товара.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Поставщик проводит обучение персонала Заказчика по поставленному оборудованию на месте у Заказчика, с обеспечением методическими материалами.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПДМ | Погрузочно-доставочная машина |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Руководитель заказчика

Директор ПУР-1                                                                            А.Б.Бекетов

«___»___________2015г.

СОГЛАСОВАНО:

Технический центр аналитики

Главный механик ПАО «ППГХО»                                             А.Т. Зинкевич

«___»___________2015г.

От Поставщика                                                  От Покупателя

___________________                                         Генеральный

директор ПАО «ППГХО»

________/___________/                                        ____________/С.В. Шурыгин/