ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ

Предмет закупки  Образцовые растворы радионуклидов

Новоуральск

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку образцовых растворов радионуклидов

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Раствор образцовый радионуклида Цезий-134 Наименование показателей; Норма требований. Внешний вид; Прозрачная бесцветная жидкость. Масса раствора в ампуле, г; 5±0,02. Удельная активность основного радионуклида в растворе, кБк/г; 50,00. Доля активности радионуклидных примесей; в сумме не более 0,3%. Концентрация растворителя (HNO3), моль/л; 2 при Т=12°С. Погрешность активности, % Р=0,95; 3. Раствор в запаянной ампуле из медицинского стекла. Раствор образцовый радионуклида Нептуний-237 Наименование показателей; Норма требований. Внешний вид; Прозрачная бесцветная жидкость. Масса раствора в ампуле, г; 5±0,02. Удельная активность основного радионуклида в растворе, кБк/г; 0,5. Доля активности радионуклидных примесей; в сумме не более 0,3%. Концентрация растворителя (HNO3), моль/л; 2 при Т=12°С. Погрешность активности, % Р=0,95; 3. Раствор в запаянной ампуле из стекла типа НС-1. Раствор образцовый радионуклида Рутений-106 Наименование показателей; Норма требований. Внешний вид; Прозрачная бесцветная жидкость. Масса раствора в ампуле, г; 5±0,02. Удельная активность основного радионуклида в растворе, кБк/г; 50,00. Доля активности радионуклидных примесей; в сумме не более 0,3%. Концентрация растворителя (HNO3), моль/л; 4 при Т=12°С. Погрешность активности, % Р=0,95; 3. Раствор в запаянной ампуле из стекла типа НС-1. Раствор образцовый радионуклида Сурьма-125 Наименование показателей; Норма требований. Внешний вид; Прозрачная бесцветная жидкость. Масса раствора в ампуле, г; 5±0,02. Удельная активность основного радионуклида в растворе, кБк/г; 50,00. Доля активности радионуклидных примесей; в сумме не более 0,3%. Концентрация растворителя (HСI), моль/л; 2 при Т=12°С. Погрешность активности, % Р=0,95; 3. Раствор в запаянной ампуле из стекла типа НС-1. Раствор образцовый радионуклида Церий-144 Наименование показателей; Норма требований. Внешний вид; Прозрачная бесцветная жидкость. Масса раствора в ампуле, г; 5±0,02. Удельная активность основного радионуклида в растворе, кБк/г; 500,00. Доля активности радионуклидных примесей; в сумме не более 0,3%. Концентрация растворителя (HСI), моль/л; 2 при Т=12°С. Погрешность активности, % Р=0,95; 3. Раствор в запаянной ампуле из стекла типа НС-1. Раствор образцовый радионуклида Плутоний-239 Наименование показателей; Норма требований. Внешний вид; Прозрачная бесцветная жидкость. Масса раствора в ампуле, г; 5±0,02. Удельная активность основного радионуклида в растворе, кБк/г; 20,00. Доля активности радионуклидных примесей; 238Pu (1,5±0,2)%. Концентрация растворителя (HNO3), моль/л; 2 при Т=18°С. Погрешность активности, % Р=0,95; 2. Раствор в запаянной ампуле из стекла типа НС-1.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Все МЦ должны быть новыми с остаточным сроком годности не менее 2017года.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Не определяются

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Не определяются

Подраздел 1.5 Код ОКП

Раствор образцовый радионуклида Цезий-134 код ОКП 701500 Раствор образцовый радионуклида Нептуний-237 код ОКП 701500 Раствор образцовый радионуклида Рутений-106 код ОКП 701500 Раствор образцовый радионуклида Сурьма-125 код ОКП 701500 Раствор образцовый радионуклида Церий-144 код ОКП 701500 Раствор образцовый радионуклида Плутоний-239 код ОКП 701500

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Проведение работ по внутреннему оперативному контролю, поверка и калибровка приборов

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с технической документацией

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Раствор образцовый радионуклида Цезий-134 Наименование показателей; Норма требований. Внешний вид; Прозрачная бесцветная жидкость. Масса раствора в ампуле, г; 5±0,02. Удельная активность основного радионуклида в растворе, кБк/г; 50,00. Доля активности радионуклидных примесей; в сумме не более 0,3%. Концентрация растворителя (HNO3), моль/л; 2 при Т=12°С. Погрешность активности, % Р=0,95; 3. Раствор в запаянной ампуле из медицинского стекла. Раствор образцовый радионуклида Нептуний-237 Наименование показателей; Норма требований. Внешний вид; Прозрачная бесцветная жидкость. Масса раствора в ампуле, г; 5±0,02. Удельная активность основного радионуклида в растворе, кБк/г; 0,5. Доля активности радионуклидных примесей; в сумме не более 0,3%. Концентрация растворителя (HNO3), моль/л; 2 при Т=12°С. Погрешность активности, % Р=0,95; 3. Раствор в запаянной ампуле из стекла типа НС-1. Раствор образцовый радионуклида Рутений-106 Наименование показателей; Норма требований. Внешний вид; Прозрачная бесцветная жидкость. Масса раствора в ампуле, г; 5±0,02. Удельная активность основного радионуклида в растворе, кБк/г; 50,00. Доля активности радионуклидных примесей; в сумме не более 0,3%. Концентрация растворителя (HNO3), моль/л; 4 при Т=12°С. Погрешность активности, % Р=0,95; 3. Раствор в запаянной ампуле из стекла типа НС-1. Раствор образцовый радионуклида Сурьма-125 Наименование показателей; Норма требований. Внешний вид; Прозрачная бесцветная жидкость. Масса раствора в ампуле, г; 5±0,02. Удельная активность основного радионуклида в растворе, кБк/г; 50,00. Доля активности радионуклидных примесей; в сумме не более 0,3%. Концентрация растворителя (HСI), моль/л; 2 при Т=12°С. Погрешность активности, % Р=0,95; 3. Раствор в запаянной ампуле из стекла типа НС-1. Раствор образцовый радионуклида Церий-144 Наименование показателей; Норма требований. Внешний вид; Прозрачная бесцветная жидкость. Масса раствора в ампуле, г; 5±0,02. Удельная активность основного радионуклида в растворе, кБк/г; 500,00. Доля активности радионуклидных примесей; в сумме не более 0,3%. Концентрация растворителя (HСI), моль/л; 2 при Т=12°С. Погрешность активности, % Р=0,95; 3. Раствор в запаянной ампуле из стекла типа НС-1. Раствор образцовый радионуклида Плутоний-239 Наименование показателей; Норма требований. Внешний вид; Прозрачная бесцветная жидкость. Масса раствора в ампуле, г; 5±0,02. Удельная активность основного радионуклида в растворе, кБк/г; 20,00. Доля активности радионуклидных примесей; 238Pu (1,5±0,2)%. Концентрация растворителя (HNO3), моль/л; 2 при Т=18°С. Погрешность активности, % Р=0,95; 2. Раствор в запаянной ампуле из стекла типа НС-1.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Не определяются

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не определяются

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка в соответствии с ГОСТ 51963-2002

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка в соответствии с ГОСТ 51963-2002

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Входной контроль, проверка документации на соответствие ГОСТ 51963-2002

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сертификат соответствия, паспорт качества

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование любым видом транспорта, в соответствии с ГОСТ 25925-83

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение в соответствии с ГОСТ 25925-83

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Все МЦ должны быть новыми с остаточным сроком годности не менее 80% от заявленного производителем При выявлении не соответствия техническим требования, замена в течении 10 рабочих дней.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не определяются

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с ГОСТ 25925-83

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с ГОСТ 25925-83

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Соответствие паспорту качества и физико-химическим свойствам ТУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не определяются

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество, сроки и периодичность в соответствии с договором.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не определяются

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | МЦ | Материальные ценности |