Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки:

поставка оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы УПАТС ЗАО «СГК»

2014
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,

для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 7200000 | Услуги, связанные с деятельностью по использованию компьютеров |

Вышеприведенный перечень услуг не является исчерпывающим.

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Поставка оборудования, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы УПАТС ЗАО «СГК»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг Поставка оборудования УПАТС(Coral FlexiCom R 500) , оборудования для организации PRI-потоков по оптическому волокну (пара OP-108/B/ETH/SC/SF1 - OP-108/B/ETH/SC/SF2), платы PRI-потока для мини-АТС LG-300 (ISDN GDK-100 PRIB) Шеф-монтаж поставленного оборудования.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Поставка оборудования УПАТС (Coral FlexiCom R 500), оборудования для организации PRI-потоков по оптическому волокну (пара OP-108/B/ETH/SC/SF1 - OP-108/B/ETH/SC/SF2), платы PRI-потока для мини-АТС LG-300 (ISDN GDK-100 PRIB) Поставляемое оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее 2013 года, технически исправным. Не допускается поставка оборудования бывшего в употреблении, выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. На момент передачи Заказчику оборудование должно принадлежать Исполнителю на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц. Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей характеру груза, требованиям изготовителя, стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Шеф-монтаж поставленного оборудования УПАТС - Распаковку и монтаж оборудования в 19” стойку; - Инсталляция карт в основной и дополнительные кабинеты; - Подключение электропитания; - Базовую настройку УПАТС; - Настройку карты первичного интерфейса ISDN для создания PRI потока с ОПТС УПАТС холдинга; - Настройку единого плана нумерации для всех УПАТС холдинга. Настройка оборудования для организации PRI-потоков по оптическому волокну - Конфигурирование и настройка оптических мультиплексоров для организации PRI-потоков Монтаж платы PRI-потока для мини-АТС LG-300 - Инсталляция платы первичного доступа ISDN GDK-100 PRIB в мини-АТС IP LDK-300; - Подключение электропитания; - Настройку карты первичного интерфейса ISDN для создания PRI потока между мини-АТС IP LDK-300 и ОПТС УПАТС холдинга.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1. Исполнитель должен иметь опыт работы на рынке.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

3.2.1. Исполнитель должен предоставить соответствующие Сертификаты

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

3.2.2. Исполнитель должен предоставить гарантию на оборудование на 1 год.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Требования о конфиденциальности (в случае наличия). Для заказчиков первой группы требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Требования к безопасности оказания услуг и требования к безопасности результата оказания услуг (например, при внедрении системы управления чем-либо)

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

нет

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

УПАТС ОАО «СГК» должна удовлетворять следующим требованиям: - должен предусматриваться монтаж в стандартную 19" стойку и занимать не более 9 монтажной единицы (9 rack units); - электропитание - от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В; - количество внутренних абонентских линий – 112: - - из них аналоговых – 104, - - из них цифровых – 8; - количество внешних соединительных линий – 30: - из них ISDN типа 30b+d – 30; - УПАТС должна обладать пропускной способностью - до 50, 000 BHCA; - УПАТС должна поддерживать конференц-связь на число участников не менее 14; - УПАТС должна поддерживать следующие протоколы QSIG, SIP, MGCP,QSIG over IP; - УПАТ должна поддерживать услугу Basic Call, определяемую международными стандартами ECMA 143, ETS 300172 и ISO DIS 1157; - УПАТС должна поддерживать единый план нумерации в ЕТС холдинга. Оборудования для организации PRI-потоков по оптическому волокну должно удовлетворять следующим требованиям: - должно мультиплексировать четыре канала E1 и Ethernet в один канал; - должно передавать трафик четырех каналов E1 и Ethernet по одному оптоволоконному каналу: - должно соответствовать стандартам G.703, G.742, G.823, G.829, G.955, G.956 ITU; - должно обеспечивать дальность соединения не менее 10 км; - электропитание - от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В. Плата PRI-потока для мини-АТС LG-300 должна удовлетворять следующим требованим: - должна поддерживаться АТС GDK-100/LDK-100/300; - должна поддерживать режимы User/Network; - должна иметь собственный CPU Требование к поставляемому оборудованию: - УПАТС CORAL FlexiCom R500 в составе: - Комплект основного кабинета Коралл Р 500, 8 универсальных слотов, 19", 220VAC, SW 144 портов (Коралл Р 500М AC.) – 1 шт. - Комплект крепления в стойку 19" для Коралл Р 500M, Р500X (19" Kit R500) – 1 шт. - Карта первичного интерфейса ISDN, S2M (30 цифровых каналов) (MPT-30ipx) – 1 шт. - Карта абонентских линий (8 внутренних портов) для системных аппаратов (8SFT ipx) – 1 шт. - Карта абонентских линий (24 внутренних портов) для аналоговых телефонных аппаратов (24SLS ipx) – 5 шт. - Станционный кабель 25 пар с разъемом Amthenol ( L=5м) (25PX16) – 5 шт. - Цифровой системный пульт, 24 кнопки, дисплей 2x40, громкоговорящая связь (FlexSet 280D) – 1 шт. - Цифровой системный пульт, 8 кнопок, дисплей 2x24, громкоговорящая связь (FlexSet 120D) – 2 шт. - Вставки для пультов FlexSet 280/280D (LB 280/280D) – 3 шт. - Вставки для пультов FlexSet 120/120D (LB 120/120D) – 6 шт. - Оптоволоконный мультиплексор OP-108/B/ETH/SC/SF1 – 3 шт. - Оптоволоконный мультиплек-сор OP-108/B/ETH/SC/SF2 – 3 шт. - Плата первичного доступа ISDN GDK-100 PRIB – 1 шт.

Подраздел 3.8 Специальные требования

нет

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Создание внутренней телефонной связи ОАО «СГК» и подключение к единой телефонной сети холдинга

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подтверждается актом приема-передачи

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Не требуется

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

нет

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УПАТС | Учрежденческо – производственная автоматическая телефонная станция |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |