Приложение №1

к заявке №179\2

от 02.05.2012

Техническое задание

на выполнение работ подоразведке на Далматовском месторождениив 2012 году

1. Целевое назначение работ:

- проведение доразведки блоков II11-2-С2, I-7-C2, II1-9-С2, II11-15-С2, II1-12-С2Далматовского месторождения с переводом запасов категории С2 в категорию C1 с целью подготовки разведанных запасов урана к вскрытию и доразведки блоковII11-13-Р1 , II1-13-Р1, II1-10-Р1 с целью перевода прогнозных ресурсов в запасы категории С2.

2.Оценочные параметры:

- соблюдение требований нормативно-методических документов по оценке и разведке урановых месторождений применительно к отработке способом скважинного подземного выщелачивания;

- кондиции, утверждённые для Далматовского месторождения протоколом ГКЗ Минприроды России № 37-к от 17.02.95.

3.	Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

3.1. Выявление запасов урана категории С1 в блоках категории С2 на основе:

- бурения разведочных скважин по сети 100-50 х 50-25 м для блоков категории С2, по сети 400-200 х 100 м для блоков категории Р1;

- геофизических исследований в скважинах;

- геологической документации и фото-документации керна скважин;

- кернового опробования и аналитических исследований керновых проб с определением коэффициента радиоактивного равновесия.

3.2.Объемы бурения, конструкцию и условия сооружения разведочных скважин, методику проведения работ принять в соответствии с Рабочей документацией на проведение доразведки на Далматовском месторождении в 2011 году к «ТЭО строительства предприятия по отработке Далматовского месторождения способом подземного выщелачивания.

4.Требования к последовательности работ:

- работы выполняются по разработанному графику, учитывающему последовательное и совмещённое проведение бурения скважин, геофизических исследований в скважинах, опробования, лабораторных исследований и камеральной обработки материалов.

5. Ожидаемые геологические результаты, формы отчётной документации, сроки выполнения геологического задания:

- выявление запасов категории С1 в блоках категории С2;

-  выявление запасов категории С2 в блоках категории Р1.

6.	Форма отчётной документации:

- по каждой скважине оформить дело, которое объединяет все первичные и камеральные материалы, дела передаются на хранение в ЗАО «Далур».

- представить электронную базу первичных данных по всем пробуренным скважинам.

- отчёт о результатах работ с подсчётом запасов урана категорий С1 и С2 по данным доразведки (выполняется по отдельному договору).

7. Сроки выполнения работ:

-  начало работ – с момента подписания договора

-  окончание работ – 30 августа 2012 года

Главный геолог ЗАО «Далур»                                          Лаптев Ю.И.

ДОГОВОР № 099/12-03/___

на выполнение работ подоразведке

на Далматовском месторождении в 2012 году

с.Уксянское,	     «__» мая 2012 года

Далматовский район

Закрытое акционерное общество «Далур», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Дементьева Алексея Андреевича, действующего на основании Устава, содной стороны, и

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ______________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- ПОДРЯДЧИК обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА выполнить работы по доразведке на Далматовском месторождении  (Западная и Восточная залежи) в 2012 году в соответствии с Техническим заданием на проведение доразведкина Далматовском месторождении в 2012 году, являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору (далее - Техническое задание), а ЗАКАЗЧИК оплатить выполненную работу.

- ПОДРЯДЧИК вправе привлекать к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчиков.

1.3.	Объем бурения по настоящему Договору составляет 24 скважины в том числе 5 скважин средней глубиной 455 м. и 19 скважин средней глубиной 410 м. Общий объем бурения 10 065 погонных метров, из них с отбором керна 720 м, без отбора керна 9 345 м.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Начало и завершение работ по настоящему договору ПОДРЯДЧИК осуществляет в соответствии с Техническим заданием на проведение доразведки на Далматовском месторождении в 2012 году (Приложение №1), утвержденным уполномоченными лицами ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА.

2.2. ПОДРЯДЧИК обязуется в течение 5 (пяти) дней после окончания работ по сооружению скважины, но не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены работы, передать ЗАКАЗЧИКУ по акту приемки выполненных работ технологические скважины по мере их готовности и техническую документацию на каждую скважину (включая паспорт скважины).

2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется рассмотреть и принять предоставленную документацию не позднее четвертого рабочего дня месяца следующего за отчетным путем подписания акта приемки выполненных работ, либо направить вадрес ПОДРЯДЧИКА письменный мотивированный отказ от приемки выполненных работ и представленной документации. В случае не представления ПОДРЯДЧИКУ подписанного акта приемки выполненных работ либо письменного мотивированного отказа от приемки в сроки, предусмотренные настоящим пунктом Договора, выполненные объемы работ считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ и подлежат оплате на условиях, предусмотренных Договором. Право на результат работ по сооружению технологических скважин переходит к ЗАКАЗЧИКУ с момента подписания акта приемки выполненных работ. ЗАКАЗЧИК обязуется к моменту начала работ подготовить площадки для проведения буровых работ (провести отвод земельных участков, очистить площадки от леса и пней, отсыпать (при необходимости) подъездные пути и т.д.).

2.4. Работы по Договору ПОДРЯДЧИК выполняет с использованием своих материалов, если иное Стороны не предусмотрят в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.5.	ПОДРЯДЧИК при выполнении работ по проведению доразведки обязуется обеспечить выполнение на строительной площадке требований, предусмотренных законодательством РФ, норм и правил по промышленной безопасности, охране труда и технике безопасности, радиационной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и земли, требований пожарной безопасности во время проведения работ на строительной площадке, согласно Приложения №4 к настоящему договору.

2.6. ПОДРЯДЧИК обязуется возместить ЗАКАЗЧИКУ по тарифам соответствующих поставщиков стоимость фактически потребленной в период с момента передачи ПОДРЯДЧИКУ по акту Строительной площадки и до даты подписания Акта приема-передачи Строительной площадки ЗАЗКАЗЧИКУ, электрической энергии. Количество потребленной электрической энергии определяется по показаниям соответствующих приборов учета.

Не позднее 25 числа каждого месяца уполномоченными представителями Сторон подписывается акт, в котором фиксируются показания приборов учета.

ЗАЗКАЗЧИК до 30 числа каждого месяца направляет ПОДРЯДЧИКУ Акт с указанием количества и стоимости потребленной энергии, а также счет на оплату.

Названные суммы оплачиваются ПОДРЯДЧИКОМ на основании счета ЗАКАЗЧИКА в течение 30 дней с даты выставления счета или по соглашению Сторон могут быть зачтены ЗАКАЗЧИКОМ при очередных платежах ПОДРЯДЧИКУ за выполненные Работы.

2.7. Для целей своевременного и качественного выполнения работ по настоящему договору, ПОДРЯДЧИК вправе привлекать третьих лиц (субподрядчиков) при условии получения на это предварительного согласия ЗАКАЗЧИКА.

Для получения указанного согласия, ПОДРЯДЧИК до заключения настоящего договора направит ЗАКАЗЧИКУ в письменном виде сведения о субподрядчиках, которых ПОДРЯДЧИК намерен привлечь, с указанием:

- полного наименования, организационно-правовой формы, места нахождения и ОГРН каждого такого субподрядчика;

- конкретных услуг (работ), подлежащих выполнению субподрядчиком;

- числа сотрудников такого субподрядчика, подлежащих привлечению для оказания услуг (выполнения работ) по настоящему договору.

Согласие ЗАКАЗЧИКА на привлечение любого субподрядчика должно быть исполнено в письменном виде и вместе с указанными выше сведениями о субподрядчиках, полученными от ПОДРЯДЧИКА, составляет единое Приложение к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью.

ПОДРЯДЧИК не вправе привлекать субподрядчиков для оказания услуг (выполнения работ) по настоящему договору иначе, чем в порядке и на условиях, указанных в предыдущем пункте. Нарушение данного требования является основанием для расторжения ЗАКАЗЧИКОМ договора в одностороннем порядке с уведомлением об этом за 5 (пять) календарных дней, без какой-либо компенсации ПОДРЯДЧИКУ понесенных расходов.

ПОДРЯДЧИК самостоятельно в полной мере несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств привлекаемыми им субподрядчиками.

2.8. Стороны взаимно с целью обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности во исполнение приказа Госкорпорации «Росатом» от 10.01.2012 № 1/2-П «Об исполнении поручения Председателя Правительства Российской Федерации» обязаны представлять друг другу:

2.8.1. Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и исполнительных органов по прилагаемой форме (Приложение № 3) в двух форматах: копию оригинала с подписью и печатью и в редактируемом формате xls в 5-дневный срок с момента заключения настоящего договора на электронные адреса  Сторон.

2.8.2. Информацию об изменениях в цепочке собственников Сторон, включая бенефициаров (в том числе, конечных), с подтверждающими документами в порядке, предусмотренном п. 2.8.1, не позднее 5 дней с момента внесения соответствующих изменений.

2.8.3. Сведения о контрагенте по форме (Приложение №3) в формате pdf на электронные адреса Сторон.

2.8.4. Сведения о контрагенте, при изменении  не позднее 5 дней с момента внесения соответствующих изменений, по форме (Приложение №3) в формате pdf на электронные адреса Сторон.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет_____________- (__________________________________) рублей, в т.ч. НДС 18% - ____________ рублей, согласно Протоколу согласования цены на работы по проведению доразведки на Далматовском месторождении в 2012 году (Приложение № 2 к настоящему договору).

3.2.	Выполненные работы ЗАКАЗЧИК оплачивает ежемесячно на основании счетов-фактур ПОДРЯДЧИКА и актов приемки выполненных работ не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным, при условии соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ п.2.3. Договора. ПОДРЯДЧИК обязан предоставить ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру в сроки, установленные Налоговым Кодексом РФ.

3.3.	Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате выполненных ПОДРЯДЧИКОМ и сданных в установленном настоящим договором порядке работ, считаются выполненными в момент поступления денежных средств на корреспондентский счет банка ПОДРЯДЧИКА.

4. КАЧЕСТВО РАБОТ

4.1. Качество работ должно соответствовать условиям Технического задания (Приложение №1).

4.2. В случае отклонения отдельных показателей, установленных пунктом 4.1, решение о приемке скважины принимается комиссией с участием представителей ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, несет за это ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

- Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы - чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, обусловивших невозможность исполнения обязательств по настоящему договору.

- Сторона, выполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана незамедлительно письменно известить об этом другую Сторону и по ее требованию в разумный срок представить ей соответствующий документ, выданный региональной Торгово-промышленной палатой или ТПП Российской Федерации.

- В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему договору может быть отложено на срок действия указанных обстоятельств.

- Если срок обстоятельств непреодолимой силы превысит три месяца, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Не урегулированный таким путем спор может быть передан в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1 ПОДРЯДЧИК обязан предоставить обеспечение исполнения своих обязанностей по уплате неустойки и возмещению убытков, связанных с нарушением предусмотренных предложением и конкурсной документацией обязательств.

В обеспечение исполнения Договора ПОДРЯДЧИК должен предоставить:

- безотзывную банковскую гарантию по форме Приложения  № 4, или другой форме, удовлетворяющей ЗАЗКАЗЧИКА, на следующих условиях:

а) срок действия гарантии – не ранее полного исполнения сторонами обязательств по договору плюс два месяца;

б) сумма гарантии – 10% от суммы договора;

в) документы, представляемые гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии, – копия претензии, расчет неустойки и/или убытков;

или

- обеспечительный платеж в размере 10% от суммы по Договору путем перечисления на счет ЗАКАЗЧИКА.

Способ обеспечения исполнения Договора из перечисленных в настоящем пункте способов определяется ПОДРЯДЧИКОМ.

В случае непредставления обеспечения исполнения Договора с течение 2-х недель с момента подписания договора, ЗАКАЗЧИК имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления, а также потребовать уплаты штрафа в размере 5% от начальной цены Договора.

В случае надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору денежные средства, перечисленные ПОДРЯДЧИКОМ в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются ПОДРЯДЧИКУ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта об исполнении обязательств по Договору. Акт о надлежащем исполнении обязательств по Договору должен быть подписан в течение 3 (трех) месяцев с момента исполнения Поставщиком обязанности по поставке последней партии Товара по Договору и получения ПОДРЯДЧИКОМ указанного акта, подписанного со стороны ПОДРЯДЧИКА. Денежные средства возвращаются ПОДРЯДЧИКУ за вычетом суммы неустойки, убытков исчисленных ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с законом или Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств. ЗАКАЗЧИК вправе приостановить подписание Акта до завершения процедур приемки Работ и/или его экспертизы или иных процедур, предусмотренных Договором для определения качества исполненных работ.

7.2. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон, но не ранее даты одобрения соответствующими органами управления ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА в пределах их компетенции. Срок действия договора - до полного исполнения сторонами договора своих обязательств. Возникшие из условий договора обязательства действуют до момента их прекращения надлежащим исполнением или по другому основанию, предусмотренному законом.

7.3 Условия настоящего договора и цена работ могут быть изменены путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в соответствующей письменной форме.

7.4 Документы, связанные с предметом настоящего Договора, признаются Сторонами конфиденциальными, поэтому такие документы и содержащиеся в них сведения могут быть переданы третьим лицам без согласия всех Сторон только в случаях, установленных законом. С целью обеспечения конфиденциальности этих сведений каждая из Сторон обязуется допустить к работе с вышеуказанными документами и сведениями только тех своих работников, которым они необходимы по роду служебных обязанностей.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: ЗАО «Далур» 641750, Российская Федерация, Курганская обл., Далматовский район, с. Уксянское, улица Ленина, дом 42 телефон: 8(3522) 60-00-36, 60-00-39 факс: 8(3522) 60-00-34 e-mail: info@dalur.ru ИНН 4506004751, КПП 450650001, ОКПО 51137700, ОКОНХ 12314, ОКВЭД 12.00.11, р/с 40702810932090100157 в Курганском ОСБ № 8599 г.Курган БИК 043735650, к/с 30101810100000000650 ОГРН 1024501452140 Генеральный директор _________________ А.А. Дементьев М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору № 099/12-03/____

от «___» мая 2012 г.

ПРОТОКОЛ

# согласования договорной цены на работы по проведению доразведки на Далматовском месторождении в 2012 году

# Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ЗАО «Далур» Дементьев Алексей Андреевич, и от лица Подрядчика ________________________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на  работы по проведению доразведки на Далматовском месторождении в 2012 году в размере____________________ (_____________________________________) рублей, в т.ч. НДС 18% - ___________________ рублей,

# - скважины средней глубиной 455 м с отбором керна с комплексом геологической документацией, опробованием, лабораторных исследований и камеральной обработки результатов бурения 2 275 м (5 скважин) по цене ________________  руб./ п.м.;

# - скважины средней глубиной 410 м с отбором керна в продуктивном горизонте с комплексом ГИС, геологической документацией, опробованием, лабораторных исследований и камеральной обработки результатов бурения 7 790 м (19 скважин) по цене ___________________ руб./ п.м.;

_____________________                                       Генеральный директор

_____________________ЗАО «Далур»

______________ /_______________/                    ___________________ А.А. Дементьев

Приложение № 4

к договору № 099/12-03/____

от «___» мая 2012 г.

Соглашение

об установлении ответственности за нарушения охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ на объектах Заказчика

с.Уксянское					                            от «____» __________ 2012 года

Далматовский район Курганской области

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и

Закрытое акционерное общество «Далур», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дементьева А.А., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящее соглашение об установлении ответственности за нарушения охраны труда и промышленной безопасности (далее Соглашение) о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Предметом Соглашения является выполнение Подрядчиком требований охраны труда, промышленной, радиационной, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

1.2. Подрядчик, при выполнении работ принимает обязательства и несет ответственность в соответствии с законодательством РФ, за соблюдением на объекте Заказчика:

- нормативно-правовых актов по охране труда;

-  промышленной безопасности;

- радиационной безопасности;

- противопожарной безопасности;

- за состоянием окружающей среды.

1.3. Подрядчик, несет солидарную ответственность за нарушения условий предусмотренных п.1.2 Соглашения, совершенные субподрядной организацией, привлеченной Подрядчиком для выполнения работ.

1.4. Соглашение подлежит периодическому пересмотру с целью своевременной актуализации.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Подрядчик обязан:

2.1.1. Соблюдать нормативно-правовые акты по охране труда, промышленной, радиационной, противопожарной безопасности и охране окружающей среды в соответствии с законодательством РФ, требований правил, действующих на предприятии.

2.1.2.  Обеспечить безопасное производство работ.

2.1.3.  Обеспечить прохождение персоналом, привлекаемым для работы на оборудовании и территории Заказчика, программы вводного инструктажа в отделе по промышленной безопасности, охране труда, радиационной безопасности и охране окружающей среды.

2.1.4. При осуществлении деятельности на территории Заказчика знать и соблюдать:

- требования правил по охране труда, промышленной, радиационной и противопожарной безопасности и охране окружающей среды,  действующих на предприятии Заказчика;

- требования экологической политики, установленной на предприятии Заказчика;

- правовые последствия нарушения требований в области охраны труда, промышленной, радиационной, противопожарной безопасности и охраны окружающей среды, при осуществлении работ на предприятии Заказчика.

2.1.5. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском, проектом производства работ и графиком совмещенных работ.

2.1.6. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной, радиационной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

2.1.7. Обеспечивать своих работников исправными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение.

2.1.8. Обеспечивать исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию машин и механизмов при осуществлении работ, предусмотренных договором.

2.1.9. Объекты временного размещения отходов, устроенные Подрядчиком на территории ЗАО «Далур», подлежат ликвидации за счет собственных средств Подрядчика.

2.1.10. Обеспечить минимальное отрицательное воздействие своей деятельности на окружающую среду.

2.1.11. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда, промышленной, радиационной, пожарной безопасности и охране окружающей среды в подразделениях Подрядчика комиссиям Заказчика.

2.1.12. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика, с предоставлением отчета о выполнении.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства работ предусмотренных договором.

2.2.2. Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам  и проведение инструктажа на месте совершения договорных работ.

2.2.3. Предоставить необходимую техническую документацию для производства работ.

2.2.3.	Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчика.

2.2.4.	Проводить проверки организации работ по охране труда, промышленной, радиационной, пожарной безопасности и охране окружающей среды по графику, согласованному с Подрядчиком, с обязательным оформлением Актов по результатам проверок.

3. Порядок привлечения к ответственности

3.1. Заказчик вправе проверять соблюдение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда, промышленной, радиационной, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при выполнении работ на предприятии Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком требований п.1.2, 2.1 Соглашения, Заказчик вправе по фактически выявленным составить Подрядчику Акт-предписание с указанием выявленных нарушений и срока их устранения. Об устранении замечаний, отраженных в акте-предписании, Подрядчик направляет письменный отчет в адрес заказчика.

3.2. В случае повторного обнаружения Заказчиком нарушения Подрядчиком (его Субподрядчиком) требований нормативно-правовых актов по охране труда, промышленной, радиационной, противопожарной безопасности и охране окружающей среды, оформленного Актом, Заказчик вправе:

- потребовать от Подрядчика, - приостановить выполнение работ до устранения выявленных нарушений;

- в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения договора, предварительно письменно уведомив Подрядчика.

- потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан на основании такого требования уплатить Заказчику за нарушение Подрядчиком ( его Субподрядчиком) штраф:

- за каждое выявленное нарушение (обнаруженное последствие такого нарушения) в размере 1% от цены договора;

- за несвоевременное устранение замечаний, предписаний Заказчика штраф в размере 1% от цены договора;

3.3. Заказчик вправе без обращения в суд взыскать сумму штрафа, предусмотренного пунктом 3.2, из любой суммы подлежащей выплате Подрядчику, письменно уведомив его об этом, при этом денежная сумма, подлежащая выплате Подрядчику, уменьшается на сумму такого штрафа, убытков.

3.4. Если нарушение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда, промышленной и противопожарной безопасности, в сфере охраны окружающей среды повлекло за собой наложение штрафа на Заказчика государственными надзорными органами,  Подрядчик (его Субподрядчик) по требованию Заказчика возмещает ему убытки, которые Заказчик понесет вследствие нарушений Подрядчиком (его Субподрядчиком) требований по охране труда, промышленной и противопожарной безопасности, в сфере охраны окружающей среды.

3.5. При возникновении аварийных ситуаций по вине Подрядчика (его Субподрядчика), повлекших негативное воздействие на окружающую среду, Подрядчик обязан в кратчайшие сроки провести восстановительные работы, выплатить штрафы по предписаниям надзорных органов. В случае привлечения к ответственности Заказчика или отсутствия у Подрядчика технической возможности проведения восстановительных работ Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость проведенных работ и выплаченных штрафов.

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: ЗАО «Далур» Генеральный директор _________________ А.А. Дементьев М.П. |
| --- | --- |