ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку зажимов профильных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка зажимов профильных для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству товара, гарантии качества:

Товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом спора третьих лиц.

Поставщик должен при поставке предоставить сертификат качества и сертификат об испытаниях (ультразвуковых и испытаний готовых изделий).
	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к техническим характеристикам
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Зажим профильный


	Изделие представляет собой разъемную конструкцию, состоящую из двух накладок, профильного вкладыша и крепежа (Приложение1). Изделие применяют для получения жестких петель на концах тросов. Основной размер Изделия соответствует диаметру предназначенного для него троса (для данного Изделия – стальной канат 25 мм.).

Изделие состоит из: 

накладка (Приложение 2) – 2 шт., 

профильный вкладыш (Приложение 3) – 1 шт., 

болт М20—6gх110.109.40Х.0418 ГОСТ 7805-70 – 4шт., 

гайка М20-7Н.10.40Хю0418 ГОСТ 5915-70 – 4шт., 

шайба 20Т 65Г 0418 ГОСТ 6402-70 – 4шт

Особые требования

1. Материал для всех деталей: 40Х13

2. Ультразвуковой контроль заготовок входящих в Изделие деталей – 100%

3. Покрытие входящих в Изделие деталей – М30.Нт15.Х.б

4. Испытание готовых Изделий – 100%. Методика испытаний: на тросе Ф25 мм и длиной 1 м установить Изделие на расстоянии 200 мм от петли (сгиба каната); зафиксировать гайки с усилием затяжки не менее 156 Нм; приложить к канату усилие не менее 225 000 Н/мм2  , убедиться в надежности фиксации каната Изделием (допускается смещение изделия по канату не более 4,5 мм).

5. Покупатель проводит выборочный контроль (не менее 25% партии), при наличии замечаний производится возврат всей партии.
	3

160


	к-т




Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

          3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

          4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 90 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

          5. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, ФГУП «СНПО «Элерон»
          6. Сроки поставки продукции:

С даты подписания договора и не позднее 22 января 2014 г.
Начальник ОНСО                                                                                           Е.А. Крылов

Ответственный по техническим характеристикам                                   Н.Г. Брызгова
