«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение составной части научно-исследовательской работы

Предмет закупки: Опытно-технологические работы по экструзии трубной заготовки из молибденовых сплавов

Обнинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

Подраздел 4.2 Прочие материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Опытно-технологические работы по экструзии трубной заготовки из молибденовых сплавов

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Исследование технологических процессов изготовления трубной заготовки Ø16х2 мм из сплава ТСМ-7 методом гидравлического прессования

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

№ п/п; Содержание работы; Результаты работы; Срок исполнения. начало; окончание. 1; Опытно-технологические работы по получению методом экструзии трубной заготовки из сплава ТСМ-7; Аннотационный отчет; 14.11.2014; 21.11.2014.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

В рамках данной НИР проводится исследование технологических процессов: 1.Получение слитка молибденового сплава ТСМ-7; 2. Изготовление из слитка трубной заготовки Ø30х3,4 мм; 3. Дальнейший передел трубной заготовки в размер Ø16х2 мм методом гидравлического прессования.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

Трубная заготовкаØ30х3,4 мм из сплава ТСМ-7 должна соответствовать требованиям ТУ 48-19-305-84 или аналога на низкоуглеродистый сплав на основе молибдена марки ТСМ-7 в виде прутков и труб, получаемый методом вакуумной плавки, согласно следующим характеристикам: - химический состав трубной заготовки из сплава марки ТСМ-7 должен соответствовать значениям, приведённым в таблице 1: Таблица 1 Массовая доля элементов, %. Тантал (Ta); Железо (Fe); Углерод (C); Кислород (O); Молибден (Mo). Номин.; Пред. откл; Номин.; Пред. откл; Не более; Не более. 0,35; +0,15; 0,012; +0,008; 0,005; 0,005; основа. -0,15; -0,007. На поверхностях и торцах трубной заготовки под экструзию трещины, расслоения не допускаются. Допускаются небольшие вмятины, царапины, а также следы механической обработки и зачистки. Перед проведением прессования трубную заготовку подвергают термообработке для снятия деформационных напряжений. Отклонение от прямолинейности трубной заготовки должно быть не более 1,0% длины.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Исследование технологических процессов изготовления трубной заготовки должно состоять из следующих этапов: - изготовление слитка Ø140±2 мм методом вакуумной плавки и механическая обработка слитка до Ø125±3 мм производится по стандартной технологии; - подбор режимов высокотемпературного прессования слитка Ø125±3 мм на вертикальном гидравлическом прессе усилием 1550…1600 тс и скоростью прессования 0,5…0,8 м/с в пруток Ø60±2 мм, исследование полученных результатов и выбор оптимальных режимов для дальнейшего технологического передела; - ковка мерных заготовок Ø 60±2 мм в оправках на пневматическом молоте на пруток Ø46±2 мм с подбором режимов промежуточных термообработок в печах с рабочей водородной атмосферой. Количество промежуточных термообработок принять не более трёх. Проведение металлографических исследований микроструктуры полученных мерных заготовок для определения возможности дальнейшего технологического передела; - изготовление «шашек» (наружный Ø41±0,5 мм, внутренний Ø23,5±0,5 мм, длина 120±2 мм, толщина дна 10±0,5 мм) механической обработкой прутка Ø 46±2 мм для последующего прессования трубной заготовки; - прессование трубных заготовок Ø30х3,4 мм из «шашек» (Øнар.41±0,5 мм, Øвн. 23,5±0,5 мм, длина 120±2 мм) на гидравлическом прессе усилием 30…40 тс. Предварительный нагрев заготовок осуществлять в печах с рабочей водородной атмосферой. Проведение исследований по определению максимальной допустимой степени деформации при экструзии заготовки Ø30х3,4 мм в заготовку Ø16х2 мм на гидравлическом прессе с усилием не менее 500 тс и скоростью прессования не менее 0,5…0,8 м/с с возможностью подключения печи сопротивления, расположенной в контейнере, к блоку питания мощностью не менее 100 кВт и напряжением 12…24 V. Печи для предварительного нагрева заготовок, должны находится не далее 2,5м от места расположения гидравлического пресса. Проведение исследований микроструктуры и предварительных механических свойств полученной заготовки Ø16х2 мм. В случае необходимости Заказчик предоставляет полный комплект прессовой оснастки для проведения гидравлического прессования трубной заготовки и совместно с Исполнителем участвует в работах по адаптации прессового контейнера и прессштемпеля к указанному выше гидравлическому прессу.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Результаты НИР будут использованы при разработке технологий получения труб из сплавов молибдена.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

Исполнитель обязан: - выполнять работы по Договору на производственных площадях и оборудовании, принадлежащих Исполнителю на правах собственности, находящихся на территории Российской Федерации и обеспечивающих полный технологический цикл изготовления, в соответствии с действующими нормами и правилами; - обеспечить безусловную возможность присутствия представителей Заказчика при производстве работ на всех технологических переделах (в соответствии с перечнем этапов производства трубной заготовки, определённым настоящим Техническим Заданием) при изготовлении трубной заготовки, а также во всякое время проверять ход и качество работ, являющихся предметом Договора.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

14.11.2014 г. – 21.11.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Результатом научно-технической деятельности, полученным в ходе выполнения НИР, является аннотационный отчет, содержащий аналитическое освещение процесса проведения опытно-технологических работ по экструзии трубной заготовки из сплава ТСМ-7.

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Исполнитель направляет Заказчику уведомление о готовности представления результатов. Заказчик в срок не более 10 (десяти) дней с момента получения отчетной документации осуществляет приёмку выполненной работы и подписывает Aкт сдачи-приёмки работы, который является основанием для проведения финансовых расчетов. Перед сдачей работ по Договору Заказчику результаты работы должны быть рассмотрены на научно-техническом совете (НТС) Заказчика. Проведение рецензирования отчетной научно-технической документации не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Документация, передаваемая заказчику, должна быть выполнена в соответствии с ЕСКД для отчета о НИР.

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию в следующем виде: На бумажном носителе: - 1 экземпляр учтенной копии в несброшюрованном виде; - 1 экземпляр копии документа (неучтенная копия) в сброшюрованном виде. В электронном виде: - 1 экземпляр в виде электронной копии в формате Microsoft Word. Документ в электронном виде должен быть записан на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD-R, DVD+R). Оптический носитель информации должен быть без механических повреждений, не содержать файлов, не относящихся к сдаваемым документам, не содержать вирусов и вредоносных программ, иметь этикетку с наименованиями документов и Договора, в соответствии с которым они разработаны. Текст документа в электронном и бумажном видах должен быть идентичен.

РАЗДЕЛ 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения Договора и полученным результатам. Предмет Договора не является конфиденциальным. Сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Шулепин Сергей Викторович (48439) 9-51-86.