Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ЛЕГКОВОЗВОДИМОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УКРЫТИЕ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ ХРАНИЛИЩА И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ РАО ДЛЯ НУЖД СВЕРДЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «УРАЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Вид работ:

Изготовление и монтаж легковозводимого технологического укрытия от атмосферных осадков хранилища и оборудования при извлечении РАО Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Наименование заказчика:

Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Адрес проведения работ:

Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3км. Восточнее п. Крутой (ПХРО Свердловского отделения  филиала «Уральский территориальный округ»)

- Срок поставки:

Дата начала  работ: со дня подписания договора.

Дата окончания  работ - не позднее 30.12.2012 г.

- Основные требования к предложению.

Основание: Отсутствуют укрытие от атмосферных осадков хранилища и помещение для  временного размещения оборудования  для переработки при извлечении РАО. Условия хранения ОЖ4 по ГОСТ 15150,  требования раздела 3.11. ОСПОРБ 99 и   гигиенические требования  СанПиН 2.6.1.993-00.

Цель и исходные данные: Изготовить и смонтировать укрытие от атмосферных осадков хранилища и помещение для  временного размещения оборудования  для переработки при извлечении РАО размером 12000Х24000Х7000м.

Укрытие:

- однопролетное

- цельнометаллическое

- с точечным креплением анкерными болтами к элементам рам

- снеговой район 3

- ветровой район 2

Каркас укрытия - сортовой металлопрокат. Кровля укрытия – двухскатная, мало уклонная с неорганизованным наружным водостоком. Кровельный материал – оцинкованный стальной профлист. Наружная отделка: оцинкованный стальной профлист. Ворота металлические, распашные с калиткой. Соединение прогонов к каркасным элементам - болтовое. Крепеж  с основанием анкерными болтами через элементы рам.

- Перечень, наименование и объемы работ, являющихся предметом размещаемого заказа

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовление легковозводимого технологического укрытия | шт. | 1 |
| 2 | Монтаж легковозводимого технологического укрытия | шт. | 1 |

- Основные требования к предложению

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

  - Наличие свидетельства СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных,  уникальных и других объектов капитального строительства в части выполнения работ:

- 10. Монтаж металлических конструкций

- 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

  - Наличие лицензии Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну (на объекты расположенные на территории ПХРО).

- Порядок приемки результатов работ

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику  исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Исполнитель оформляет  Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о форме выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат.

- Требования к предоставлению гарантий качества

Гарантийный срок на изготовляемую продукцию 24 месяцев.

Гарантийный срок на монтажные работы 24 месяцев.