Техническое задание

Предмет закупки: поставка электронных компонентов

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

Подраздел 4.5. Требования к комплектности

Подраздел 4.6. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Энкодерные комплекты – 2 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКДП 3211420

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Энкодерные комплекты будет применяться для определения точного места расположения органов управления органами МПИК БФС и органов регулирования СУЗ на БФС.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Категория помещения по пожаро- и взрывоопасности – В4 Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации – Температура – от +10 до +40 °С Влажность - до 60%

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Предельные габаритные размеры: Диаметр энкодера–фланец – 36 мм - вал энкодера - 6 мм Длина вала энкодера – 11,5 мм

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Максимальная скорость вращения энкодера - 1200 rpm Точность установки энкодера: +/- 0.35 градусов Точность повтора энкодера : +/-0.20 градусов Максимальная нагрузка на Вал энкодера - радиальная -80 N -аксиальная -50N Интерфейс энкодера: - CAN - протокол коммуникации – CANopen - скорость передачи – от 10 Kbit до 1 Mbit - конектор-разьем - режим передачи - синхронный и асинхронный Установочный номер энкодера: от 0 до 127. Энкодеры должны быть взаимозаменяемые

Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материал - Фланец - алюминий Вал - сталь

Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

- требования к роду тока – постоянный - требования к напряжению: от10 до 32 вольт - требования к ограничениям по мощности: 0.5 W

Подраздел 4.5 Требования к комплектности

1. Энкодерный комплект - 1 шт. в составе: Энкодер абсолютный магнитный WDGA-36A-06-12-18-CO-A-B-0-0-CB5 или эквивалент – 10 шт. Дисплей для считывания показаний энкодера WDG 043 ACOM – 10 шт. Разъем KID-5-67 – 10 шт. Разъем KIS-5-67 – 10 шт. Разъем KIDA-5-67 – 10 шт. Разъем KISA-5-67 – 10 шт. Тройник CYA-21-67-01 – 10 шт. Тройник CTA-21-67-01 – 10 шт. Резистор CEW-120-67-B – 10 шт. Соединитель валов PK 240608 – 10 шт. Кабель LIYCY 2х2х0,5 – 500 м. Преобразователь USB-CAN 1-7565-H1 – 3 шт. Преобразователь USB-RS232 Uport 1250 – 3 шт. Преобразователь напряжения SD-25A-12 – 4 шт. Блок питания U 8001 – 3 шт. 2. Энкодерный комплект - 1 шт. в составе: Энкодер абсолютный магнитный WDGA-36A-06-12-18-CO-A-B-0-0-CB5 или эквивалент – 44 шт. Дисплей для считывания показаний энкодера WDG 043 ACOM – 5 шт. Разъем KID-5-67 – 44 шт. Разъем KIS-5-67 – 44 шт. Разъем KIDA-5-67 – 29 шт. Разъем KISA-5-67 – 29 шт. Тройник CYA-21-67-01 – 44 шт. Тройник CTA-21-67-01 – 29 шт. Резистор CEW-120-67-B – 12 шт. Соединитель валов PK 240608 – 44 шт. Кабель LIYCY 2х2х0,5 – 400 м. Преобразователь USB-CAN 1-7565-H1 – 4 шт. Преобразователь напряжения SD-25A-12 – 5 шт. Блок питания U 8001 – 5 шт.

Подраздел 4.6 Требования к упаковке

Упаковка должна исключать воздействие атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В комплект поставки должны входить паспорт и документация (инструкция по эксплуатации) на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 29 декабря 2014 года. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация должна быть предоставлена в форме нижеуказанной таблицы и соответствовать Разделу 4. №п/п; Наименование параметра; Требуемое значение; Предлагаемое участников запроса цен. 1; Технические требования: Основные параметры и размеры Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели Требования к материалам и комплектующим оборудования Требования к электропитанию Требования к комплектности; Согласно подразделам 4.1., 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 Раздела 4 технического задания.

# Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара.

Контактное лицо: Павлова Юлия Викторовна, (48439) 9-47-50