ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ от 11.07.2012 № ВО 64/8-12

Капитальный ремонт здания-профилактория инв. № 3050241

Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию профилактория инв.№3050241является:

- Ведомость дефектов от 21.12.2011 № Вр-60;

| № п/п | Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ | Един. измер. | Объем (кол-во) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подвал. Л/К пристройки. |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100м2 гориз. | 0,22 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100м2 | 0,12 |  |
|  | Стены |  |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от старого набела и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 0,10 |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 100м2 | 0,68 |  |
|  | Антигрибковая водоотталкивающая пропитка стен | 100м2 | 0,78 | Типром-К |
|  | Улучшенная штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым раствором по камню и бетону: стен | 100м2 | 0,68 |  |
|  | Устройство обмазочной вертикальной гидроизоляции стен | 100м2 | 0,78 | Сух. Смесь «Лахта» |
|  | Обшивка стен влагостойким ГВЛ по металлическому каркасу | 100м2 | 0,68 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по штукатурке | 100м2 | 0,78 | ВД – АК-004 |
|  | Шпатлевка стен по огрунтованной поверхности за 2 раза | 100 м2 | 0,78 | ВД – АК |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по шпатлёвке | 100 м2 | 0,78 | ВД – АК-004 |
|  | Улучшенная окраска водно-дисперсионными составами стен | 100 м2 | 0,78 | ВД-АК -101« Эмаль» |
|  | Окраска масляной краской деревянных поручней | 100м2 | 0,035 | ПФ-115 |
|  | Окраска металлических креплений эмалью | 100м2 | 0,005 | ПФ-115 |
|  | Двери |  |  |  |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 штук | 0,01 |  |
|  | Монтаж конструкций металлических дверей | м2 | 1,89 | Дверь металлическая заводского изготовления типа «Toodors» в комплекте с ручкой и замком 2100х900мм 1шт |
|  | Герметизации коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Makroflex> | 100м | 0,051 |  |
|  | Установка дверного доводчика | шт | 1 | Вес двери в паспорте у производителя |
|  | Установка перфорированного металлического уголка | 100м | 0,06 | Длина 3м – 2 шт |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100м2 | 0,015 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов по штукатурке | 100м2 | 0,015 | ВД – АК-004 |
|  | Шпатлевка откосов по огрунтованной поверхности за 2 раза | 100м2 | 0,015 | ВД – АК |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов по шпатлёвке | 100м2 | 0,015 | ВД – АК-004 |
|  | Улучшенная окраска акриловыми составами откосов | 100м2 | 0,015 | ВД – АК-101 |
|  | Полы |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,085 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,064 |  |
|  | Огрунтовка бетонного основания грунтовкой | 100м2 | 0,064 | церезит |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из смесей на цементной основе | 100 м2 | 0,064 | церезит |
|  | Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее | 100 м2 | 0,064 | «Томсит» |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100шт | 0,3 |  |
|  | Устройство плинтусов пластиковых | 100м | 0,085 |  |
|  | Монтаж металлического порожка с креплениями на саморезы | 100 м | 0,02 | Порожки алюминиевые длиной 1,0м - 2 шт |
|  | Тамбур подвала |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности потолков от старого набела и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 0,05 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону раствором из сухих смесей, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 10 мм | 100м2 | 0,01 | Сухая смесь КНАУФ «Ротбанд» |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100м2 | 0,05 | ВД – АК-004 |
|  | Шпатлевка потолков 2 раза | 100м2 | 0,05 | ВД – АК |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100м2 | 0,05 | ВД – АК-004 |
|  | Улучшенная окраска акриловыми составами внутри помещения по подготовленным под окраску потолков | 100м2 | 0,05 | ВД – АК-101 |
|  | Стены |  |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от старого набела и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 0,11 |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 100м2 | 0,11 |  |
|  | Антигрибковая водоотталкивающая пропитка стен | 100м2 | 0,11 | Типром-К |
|  | Улучшенная штукатурка поверхностей внутри здания раствором из сехих штукатурных смесей по камню и бетону: стен | 100м2 | 0,11 | Сухая смесь КНАУФ «Ротбанд» |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по штукатурке | 100м2 | 0,22 | ВД – АК-004 |
|  | Шпатлевка стен по огрунтованной поверхности за 2 раза | 100 м2 | 0,22 | ВД – АК |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по шпатлёвке | 100 м2 | 0,22 | ВД – АК-004 |
|  | Улучшенная окраска акриловыми составами стен | 100 м2 | 0,22 | ВД – АК-101 |
|  | Двери |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных со снятием наличников | 100 м2 | 0,0378 |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема, м2: до 3 | м2 | 3,78 | Блоки дверные деревянные внутренние 2100х900 2шт |
|  | Установка дверного доводчика | шт | 1 | Вес двери у производителя |
|  | Герметизации коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Makroflex> | 100м | 0,102 | 2 балона |
|  | Установка замков врезных с поворотной ручкой и ключевиной, автоматических замков (с долблением или сверлением) | шт | 2 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проёмов дверных | 100м2 | 0,102 |  |
|  | Установка перфорированного металлического уголка | 100м | 0,12 | Длина 3м – 4 шт |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100м2 | 0,03 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов по штукатурке | 100м2 | 0,03 | ВД – АК-004 |
|  | Шпатлевка откосов по огрунтованной поверхности за 2 раза | 100м2 | 0,03 | ВД – АК |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов по шпатлёвке | 100м2 | 0,03 | ВД – АК-004 |
|  | Улучшенная окраска акриловыми составами откосов | 100м2 | 0,03 | ВД – АК-101 |
|  | Полы |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,07 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,05 |  |
|  | Огрунтовка бетонного основания грунтовкой | 100м2 | 0,05 | церезит |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из смесей на цементной основе | 100 м2 | 0,05 | церезит |
|  | Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее «ТОМСИТ» | 100 м2 | 0,05 | В соответствии с требованиями пожарной безопасности |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100шт | 0,2 |  |
|  | Устройство плинтусов пластиковых | 100м | 0,07 |  |
|  | Монтаж металлического порожка с креплениями на саморезы | 100 м | 0,03 | Порожки алюминиевые длиной 1,0м |
|  | Коридор подвала |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности потолков от старого набела и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 0,27 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону раствором из сухих штукатурных смесей площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 10 мм | 100м2 | 0,1 | Сухая смесь КНАУФ «Ротбанд» |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100м2 | 0,27 | ВД – АК-004 |
|  | Шпатлевка потолков за 2 раза | 100м2 | 0,27 | ВД – АК |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100м2 | 0,27 | ВД – АК-004 |
|  | Улучшенная окраска акриловыми составами внутри помещения по подготовленным под окраску потолков | 100м2 | 0,27 | ВД – АК-101 |
|  | Окраска масляными составами больших металлических поверхностей за 2 раза вентиляция | 100 м2 | 0,12 | Эмаль ПФ-115 |
|  | Стены |  |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от старого набела и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 0,49 |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 100м2 | 0,28 |  |
|  | Антигрибковая водоотталкивающая пропитка стен | 100м2 | 0,28 | Типром-К |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону раствором из сухих штукатурных смесей, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,28 | Сухая смесь КНАУФ «Ротбанд» |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по штукатурке | 100м2 | 0,77 | ВД – АК-004 |
|  | Шпатлевка стен по огрунтованной поверхности за 2раза | 100 м2 | 0,77 | ВД – АК |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по шпатлёвке | 100 м2 | 0,77 | ВД – АК-004 |
|  | Улучшенная окраска акриловыми составами стен | 100 м2 | 0,77 | ВД – АК-101 |
|  | Двери |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных со снятием наличников | 100 м2 | 0,0756 |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема, м2: до 3 | м2 | 5,67 | Блоки дверные деревянные внутренние 2100х900 3шт |
|  | Монтаж конструкций металлических дверей Двери противопожарные "Президент" ( с замком, термостойкой не зацепляемая ручка защелка, две сферические петли, стопорные шпингалеты, термостойкий уплотнитель по периметру притвора, наличниками) с пределом огнестойкости не менее ЕI 30 в комплекте с ручкой и замком, шпингалетами 2100х900мм 1шт | м2 | 1,89 |  |
|  | Установка дверного доводчика | шт | 1 | Вес двери в паспорте у производителя |
|  | Герметизации коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Makroflex> | 100м | 0,204 | 4 балона |
|  | Установка замков врезных с поворотной ручкой и ключевиной, автоматических замков (с долблением или сверлением) | шт | 4 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проёмов дверных | 100м2 | 0,204 |  |
|  | Установка перфорированного металлического уголка | 100м | 0,21 | Длина 3 м - 7шт |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100м2 | 0,08 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов по штукатурке | 100м2 | 0,08 | ВД – АК-004 |
|  | Шпатлевка откосов по огрунтованной поверхности за 2 раза | 100м2 | 0,08 | ВД – АК |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов по шпатлёвке | 100м2 | 0,08 | ВД – АК-004 |
|  | Улучшенная окраска акриловыми составами откосов | 100м2 | 0,08 | ВД – АК-101 |
|  | Полы |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,24 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,27 |  |
|  | Огрунтовка бетонного основания грунтовкой | 100м2 | 0,27 | церезит |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из смесей на цементной основе | 100 м2 | 0,27 | церезит |
|  | Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее «Томсит» | 100 м2 | 0,27 | В соответсвии с требованиями пожарной безопасности |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100шт | 1,08 |  |
|  | Устройство плинтусов пластиковых | 100м | 0,24 |  |
|  | Монтаж металлического порожка с креплениями на саморезы | 100 м | 0,08 | Порожки алюминиевые длиной 1,0м 8 шт |
|  | Помещения № 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 016, 018, 019 |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности потолков от старого набела и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 1,66 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону раствором из сухих штукатурных смесей, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 10 мм | 100м2 | 0,17 | Сухая смесь КНАУФ «Ротбанд» |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100м2 | 1,66 | ВД – АК-004 |
|  | Шпатлевка потолков | 100м2 | 1,66 | ВД – АК |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100м2 | 1,66 | ВД – АК-004 |
|  | Улучшенная окраска акриловыми составами внутри помещения по подготовленным под окраску потолков | 100м2 | 1,66 | ВД – АК-101 |
|  | Окраска масляными составами больших металлических поверхностей за 2 раза вентиляция | 100м2 | 0,38 | ПФ-115 |
|  | Стены |  |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от старого набела и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 3,85 |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 100м2 | 1,9 |  |
|  | Антигрибковая водоотталкивающая пропитка стен | 100м2 | 1,9 | Типром-К |
|  | Устройство обмазачной вертикальной гидроизоляции стен | 100м2 | 1,9 | Сух. смесь «Лахта» |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону раствором из сухих штукатурных смесей, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 10 мм | 100м2 | 1,9 | Сухая смесь КНАУФ «Ротбанд» |
|  | Обшивка стен влагостойким ГВЛ по металлическому каркасу | 100м2 | 1,16 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по штукатурке | 100м2 | 4,83 | ВД – АК-004 |
|  | Шпатлевка стен по огрунтованной поверхности | 100 м2 | 4,83 | ВД – АК |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по шпатлёвке | 100 м2 | 4,83 | ВД – АК-004 |
|  | Улучшенная окраска акриловыми составами стен | 100 м2 | 4,83 | ВД – АК-101 |
|  | Окраска ранее окрашенных радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100м2 | 0,91 | ПФ-115 |
|  | Окна |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,106 |  |
|  | Устроиство паро-гидроизоляции оконного блока | м | 48,4 | Робибанд БО |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей без подоконной доски, в каменных стенах площадью проема до 2 м2 | 1 м2 | 10,6 |  |
|  | Оконные и балконные блоки из ПХВ профилей для жилых и общественных зданий (с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях) оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла), двустворным, глухая, поворотно-откидная . 1600х600 11 шт без подоконной доски, оконным сливом и внутренними откосами | м2 | 10,6 |  |
|  | Облицовка оконных откосов листами из синтетических материалов (сэндвич панели 300х1500) | м2 | 0,218 | Ширина откоса 450 мм |
|  | Устройство водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100м2 | 0,048 | Штрина 250мм, толщина 0,5 мм |
|  | Устройство пластиковых отделочных уголков на клее | 100м | 0,53 | 3 балона клея |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 | 0,06 |  |
|  | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,06 | ВД – АК-004 |
|  | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей фасада цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли | 100 м2 | 0,06 | ВД – АК |
|  | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,06 | ВД – АК-004 |
|  | Окраска красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100м2 | 0,06 | ВД – АК-101 |
|  | Двери |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных со снятием наличников | 100 м2 | 0,0441 |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема, м2: до 3 | м2 | 4,41 | Блоки дверные внутренние 2100х700 3шт |
|  | Герметизации коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Makroflex> | 100м2 | 0,147 | 3 балона |
|  | Установка замков врезных с поворотной ручкой и ключевиной, автоматических замков (с долблением или сверлением) | шт | 3 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проёмов дверных | 100м2 | 0,12 |  |
|  | Полы |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 2,27 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 1,33 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,33 |  |
|  | Огрунтовка бетонного основания грунтовкой | 100м2 | 1,66 | церезит |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из смесей на цементной основе | 100 м2 | 1,66 | церезит |
|  | Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого | 100 м2 | 1,66 |  |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100шт | 9,08 |  |
|  | Устройство плинтусов пластиковых | 100м | 2,27 |  |
|  | Монтаж металлического порожка с креплениями на саморезы | 100 м | 0,16 | Порожки алюминиевые длиной 1,0м |
|  | Душевая |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством) | 100м2 | 0,052 | Плитка перфорированная металлическая цвет белый |
|  | Стены |  |  |  |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100м2 | 0,47 |  |
|  | Отбивка старой штукатурки со стен | 100м2 | 0,58 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухими смесями с их приготовлением при толщине намета до 10 мм | 100 м2 | 0,58 | КНАУФ Ротбанд |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100м2 | 0,58 | КНАУФ Тифенгрунд |
|  | Облицовка стен керамическими белыми и одноцветными гладкими глазурованными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми элементами на клее из сухих смесей в: промышленных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,58 | Клей плиточный КНАУФ Флекс |
|  | Устройство пластиковых уголков для облицовки стен кафельной плиткой | 100м | 0,36 |  |
|  | Полы |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,052 |  |
|  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0,052 |  |
|  | Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции бетонного основания | 100м2 | 0,052 | Пенетрон |
|  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм М150 | 100м2 | 0,052 |  |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100м2 | 0,052 |  |
|  | Лестничная клетка левое крыло вход в подвал |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством) | 100м2 | 0,2 |  |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100м2 гориз. | 0,54 |  |
|  | Очистка вручную поверхности потолков от старого набела и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 0,54 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону раствором из сухих штукатурных смесей, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,27 | КНАУФ Ротбанд |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100м2 | 0,54 | ВД-АК-004 |
|  | Шпатлевка потолков | 100м2 | 0,54 | ВД-АК |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100м2 | 0,54 | ВД-АК-004 |
|  | Улучшенная окраска акриловыми составами внутри помещения по подготовленным под окраску потолков | 100м2 | 0,54 | ВД-АК-101 |
|  | Стены |  |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от старого набела и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 2 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухими смесями с их приготовлением при толщине намета до 10 мм | 100 м2 | 2 | КНАУФ Ротбанд |
|  | Обшивка стен влагостойким ГВЛ по металлическому каркасу | 100м2 | 0,01 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по штукатурке | 100м2 | 2 | ВД-АК-004 |
|  | Шпатлевка стен по огрунтованной поверхности за 2 раза | 100 м2 | 2 | ВД-АК |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по шпатлёвке | 100 м2 | 2 | ВД-АК-004 |
|  | Отделка стен внутри помещений декоративными покрытиями "Конфетти" по подготовленной поверхности | 100 м2 | 2 | 315- полоса 318-осн. цвет; |
|  | Окраска ранее окрашенных радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100м2 | 0,06 |  |
|  | Окна |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,106 |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема более 2 м2 | 1 м2 | 10,6 |  |
|  | Устроиство паро-гидроизоляции оконного блока | м | 17,4 | Робибанд БО |
|  | Устроиство паро-гидроизоляции оконного блока под подоконную доску | м | 5,4 | Робибанд НЛ |
|  | Оконные и балконные блоки из ПХВ профилей для жилых и общественных зданий (с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях) оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла), трехстворный, глухая, поворотно-откидная и глухой фрамугой ОП 1760х2000 3шт с подоконной доской, оконным сливом и внутренними откосами | м2 | 10,6 |  |
|  | Доски подоконные пластиковые толщиной шириной 450 мм | м | 6,3 |  |
|  | Облицовка откосов шириной 400мм декоративными пластиковыми панелями | 100м2 | 0,092 |  |
|  | Устройство уголков пластиковых для облицовки на клее | 100 м | 0,18 |  |
|  | Устройство водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм | 100м2 | 0,016 |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 | 0,04 |  |
|  | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,04 |  |
|  | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей фасада цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли | 100 м2 | 0,04 | ВД-АК |
|  | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,04 | ВД-АК |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100м2 | 0,04 | ВД-АК |
|  | Двери |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных со снятием наличников | 100м2 | 0,171 |  |
|  | Монтаж дверей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминевой обвязке | 100м2 | 0, 171 |  |
|  | Двери ПВХ Комплектуются резиновыми уплотнителями, накладными петлями, замками, ручками, шпингалетами для двупольных дверей, с прокладками под остекление, без комплектов элементов примыкания дверей в проемах зданий (3200х1500), (2100х1300) | шт | 0,04 |  |
|  | Установка доводчика | шт | 4 | Вес двери в паспорте у производителя |
|  | Установка отбойника для полотна дверного блока | шт | 4 |  |
|  | Комплекты деталей крепления дверей в проеме (поставляются в комплекте с алюминиевой пружиной и болтом) для двупольных дверей, КД-1 | Компл. | 4 |  |
|  | Герметизации коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Makroflex> | 100м | 0,33 | 6 балонов |
|  | Установка перфорированного металлического уголка | 100м | 0,33 | Длина 3м-9 шт |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100м2 | 0,15 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов по штукатурке | 100м2 | 0,15 | ВД-АК-004 |
|  | Шпатлевка откосов по огрунтованной поверхности | 100м2 | 0,15 | ВД-АК |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов по шпатлёвке | 100м2 | 0,15 | ВД-АК-004 |
|  | Улучшенная окраска акриловыми составами откосов | 100м2 | 0,15 | ВД-АК-101 |
|  | Полы |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов цементных | 100 м | 0,27 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,17 |  |
|  | Огрунтовка бетонного основания грунтовкой | 100м2 | 0,17 |  |
|  | Устройство стяжек толщиной 20 мм из сухих смесей на цементной основе | 100 м2 | 0,17 |  |
|  | Устройство основания пола, лестничных маршей напольным покрытием «Мозаика» | 100 м2 | 0,82 |  |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100шт | 1,08 |  |
|  | Устройство плинтусов пластиковых | 100м | 0,27 |  |
|  | 1 этаж |  |  |  |
|  | Палаты №101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112 |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |
|  | Облицовка потолков одним слоем ГКЛ толщ.10 мм с устройством металлического каркаса | 100м2 | 1,37 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100м2 | 1,37 | ВД-АК-004 |
|  | Оклейка обоями потолков | 100м2 | 1,37 |  |
|  | Окраска потолков по обоям за 2 раза акриловой краской | 100м2 | 1,37 | ВД-АК-201 |
|  | Устройство плинтусов потолочных на клее для пенополистирольных элементов | 100м/п | 1,83 |  |
|  | Стены |  |  |  |
|  | Снятие обоев простых и улучшенных со стен | 100м2 | 5,88 |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от старого набела и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 5,33 |  |
|  | Обшивка стен влагостойким ГВЛ по металлическому каркасу с его устройством и укладкой утеплителя в каркас | 100м2 | 0,112 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону сухими штукатурными смесями с их приготовлением, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 10 мм | 100м2 | 2,46 | КНАУФ «Ротбанд» |
|  | Установка перфорированного наружного уголка | 100м | 0,72 | Длина 3 м- 24 шт |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по штукатурке | 100м2 | 5,33 |  |
|  | Шпатлевка стен по огрунтованной поверхности за 2 раза | 100 м2 | 5,33 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по шпатлёвке | 100 м2 | 5,33 |  |
|  | Оклейка стен обоями улучшенными под окраску | 100м2 | 5,33 |  |
|  | Окраска стен акриловой краской по обоям | 100м2 | 5,33 |  |
|  | Установка пластмассового декоративного уголка на клее | 100м | 0,72 |  |
|  | Облицовка стен ламинированными листами ДСП без устройства каркаса на «ОМАХ» | 100м2 | 0,54 |  |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100шт | 6,48 |  |
|  | Окраска ранее окрашенных радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100м2 | 0,21 | ПФ-115 |
|  | Окна |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,574 |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема более 2 м2 | 1 м2 | 57,4 |  |
|  | Устроиство паро-гидроизоляции оконного блока | м | 85,4 | Робибанд БО |
|  | Устроиство паро-гидроизоляции оконного блока под подоконную доску | м | 28 | Робибанд НЛ |
|  | Оконные и балконные блоки из ПХВ профилей для жилых и общественных зданий (с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях) оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла), трехстворный, глухая,поворотно-откидная и глухой фрамугой ОП 2050х2000 14 шт с подоконной доской, оконным сливом и внутренними откосами | м2 | 57,4 |  |
|  | Доски подоконные пластиковые толщиной шириной 450 мм | м | 29,6 |  |
|  | Облицовка откосов шириной 400мм декоративными пластиковыми панелями | 100м2 | 0,342 |  |
|  | Устройство уголков пластиковых для облицовки на клее | 100 м | 0,86 |  |
|  | Устройство водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм | 100м2 | 0,074 |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 | 0,166 |  |
|  | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,166 | ВД-АК |
|  | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей фасада цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли | 100 м2 | 0,166 | ВД-АК |
|  | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,166 | ВД-АК |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100м2 | 0,166 | ВД-АК |
|  | Двери |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных со снятием наличников | 100 м2 | 0,29 |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема, м2: до 3 | м2 | 29 | Дверной блок из деревянного массива, филенка 2300х900 |
|  | Герметизации коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Makroflex> | 100м | 0,77 | 14 балонов |
|  | Установка замков врезных с поворотной ручкой и ключевиной, замков (с долблением или сверлением) | шт | 10 |  |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом: из латуни, типа ЗВ4 (сборочная единица: засов-защелка, цилиндровый механизм, ключ, защелка, ручки фалевые) | шт | 10 | Под золото |
|  | Установка замков врезных с поворотной ручкой без ключевины (с долблением или сверлением) | шт | 4 |  |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом: из латуни, типа ЗВ4 (сборочная единица: засов-защелка, цилиндровый механизм, ключ, защелка, ручки фалевые) | шт | 4 | Под золото |
|  | Установка дверных отбойников | шт | 14 | Под золото |
|  | Отбивка штукатурки с дверных откосов вручную внутри здания по камню | 100м2 | 0,12 |  |
|  | Обшивка дверных откосов шириной 450 мм досками их деревянного массива | 100м2 | 0,19 |  |
|  | Покрытие деревянных дверей, доборов и наличников бесцветным лаком за 3 раза | 100м2 | 0,19 |  |
|  | Установка и крепление наличников | 100м | 0,77 |  |
|  | Полы |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 1,69 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 1,37 |  |
|  | Огрунтовка бетонного основания грунтовкой | 100м2 | 1,37 | Церезит |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из смесей на цементной основе | 100 м2 | 1,37 | Церезит |
|  | Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого | 100 м2 | 1,37 |  |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100шт | 6,76 |  |
|  | Устройство плинтусов пластиковых | 100м | 1,69 |  |
|  | Монтаж металлического порожка с креплениями на саморезы | 100 м | 0,28 |  |
|  | С/у и душевые в палатах№101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112 |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством) | 100м2 | 0,23 | Плитка перфорированная металлическая цвет белый |
|  | Стены |  |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от старого набела и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 0,72 |  |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических | 100м2 | 1,26 |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 100м2 | 1,26 |  |
|  | Кладка отдельными участками внутренних стен из кирпича | м3 | 1 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухими смесями с их приготовлением при толщине намета до 10 мм | 100 м2 | 1,96 | КНАУФ РОТБАНД |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по штукатурке | 100м2 | 1,96 | КНАУФ ТИФЕНГРУНД |
|  | Облицовка стен, откосов керамическими гладкими глазурованными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми элементами на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 2,02 | КНАУФ ФЛЕКС |
|  | Устройство пластиковых уголков для облицовки стен кафельной плиткой | 100м | 1,72 |  |
|  | Улучшенная окраска эмалью труб за 2 раза | 100м2 | 0,05 |  |
|  | Установка лючка 300х400 пластмассового | шт | 10 | Цвет белый |
|  | Двери |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных со снятием наличников | 100 штук | 0,10 |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема, м2: до 3 | 100м2 | 0,14 | Дверной блок из деревянного массива, филенка 2300х700 |
|  | Герметизации коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Makroflex> | 100м2 | 0,49 | 10 балонов |
|  | Установка замков врезных с поворотной ручкой без ключевины (с долблением или сверлением) | шт | 10 |  |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом: из латуни, типа ЗВ4 (сборочная единица: засов-защелка, цилиндровый механизм, ключ, защелка, ручки фалевые) | шт | 4 | Под золото |
|  | Покрытие деревянных дверей и наличников бесцветным лаком за 3 раза | 100м2 | 0,38 |  |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100м2 | 0,07 |  |
|  | Установка и крепление наличников | 100м | 0,49 |  |
|  | Полы |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,23 |  |
|  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0,23 |  |
|  | Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции бетонного основания | 100м2 | 0,35 |  |
|  | Устройство стяжек: цементных толщиной 70 мм М150 | 100м2 | 0,23 |  |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100м2 | 0,23 |  |
|  | Коридор 1- го этажа |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством) | 100м2 | 0,31 |  |
|  | Стены |  |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от старого набела и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 0,95 |  |
|  | Сплошное выравнивание поверхностей стен сухими штукатурными смесями толщиной слоя 20 мм | 100м2 | 0,95 | КНАУФ «Ротбанд» |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по штукатурке | 100м2 | 0,95 |  |
|  | Шпатлевка стен по огрунтованной поверхности за 2 раза | 100 м2 | 0,95 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по шпатлёвке | 100 м2 | 0,95 |  |
|  | Отделка стен внутри помещений декоративными покрытиями "Конфетти" по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0,95 | 306- полоса 303- осн.цвет; |
|  | Установка вентиляционных решеток пластмассовых 200х300 | шт | 2 | Цвет белый |
|  | Полы |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,31 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,31 |  |
|  | Огрунтовка бетонного основания грунтовкой | 100м2 | 0,31 | Церезит |
|  | Устройство стяжек толщиной 20 мм из смесей на цементной основе | 100 м2 | 0,31 | Церезит |
|  | Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее ТОМСИТ | 100 м2 | 0,31 | Соответствующий требованиям пожарной безопасности |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100шт | 1,24 |  |
|  | Устройство плинтусов пластиковых | 100м | 0,31 |  |
|  | Монтаж металлического порожка с креплениями на саморезы | 100 м | 0,115 | Порожек длинной 1,5 м 1шт, 1м 10 шт |
|  | 2 этаж |  |  |  |
|  | Палаты №201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212 |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |
|  | Облицовка потолков одним слоем ГКЛ толщ.10 мм с устройством металлического каркаса | 100м2 | 1,37 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100м2 | 1,37 |  |
|  | Оклейка обоями потолков | 100м2 | 1,37 |  |
|  | Окраска потолков по обоям акриловой краской | 100м2 | 1,37 | ВД-АК «Эмаль» |
|  | Устройство плинтусов потолочных на клее для пенополистирольных элементов | 100м/п | 1,83 |  |
|  | Стены |  |  |  |
|  | Снятие обоев простых и улучшенных со стен | 100м2 | 5,88 |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от старого набела и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 5,33 |  |
|  | Обшивка стен влагостойким ГВЛ по металлическому каркасу с его устройством и укладкой утеплителя в каркас | 100м2 | 0,113 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону сухими штукатурными смесями с их приготовлением, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 10 мм | 100м2 | 2,46 | КНАУФ «Ротбанд» |
|  | Установка перфорированного наружного уголка | 100м | 0,72 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по штукатурке | 100м2 | 5,33 |  |
|  | Шпатлевка стен по огрунтованной поверхности за 2 раза | 100 м2 | 5,33 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по шпатлёвке | 100 м2 | 5,33 |  |
|  | Оклейка стен обоями улучшенными под окраску | 100м2 | 5,33 |  |
|  | Окраска стен акриловой краской по обоям | 100м2 | 5,33 |  |
|  | Установка пластмассового декоративного уголка на клее | 100м | 0,72 |  |
|  | Облицовка стен ламинированными листами ДСП без устройства каркаса на «ОМАХ» | 100м2 | 0,54 |  |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100шт | 6,48 |  |
|  | Окраска ранее окрашенных радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100м2 | 0,21 | ПФ-115 |
|  | Окна |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,574 |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема более 2 м2 | 1 м2 | 57,4 |  |
|  | Устроиство паро-гидроизоляции оконного блока | м | 85,4 | Робибанд БО |
|  | Устроиство паро-гидроизоляции оконного блока под подоконную доску | м | 28 | Робибанд НЛ |
|  | Оконные и балконные блоки из ПХВ профилей для жилых и общественных зданий (с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях) оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла), трехстворный, глухая,поворотно-откидная и глухой фрамугой ОП 2050х2000 14 шт с подоконной доской, оконным сливом и внутренними откосами | м2 | 57,4 |  |
|  | Доски подоконные пластиковые толщиной шириной 450 мм | м | 29,6 |  |
|  | Облицовка откосов шириной 400мм декоративными пластиковыми панелями | 100м2 | 0,342 |  |
|  | Устройство уголков пластиковых для облицовки на клее | 100 м | 0,86 |  |
|  | Устройство водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм | 100м2 | 0,074 |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 | 0,166 |  |
|  | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,166 | ВД-АК |
|  | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей фасада цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли | 100 м2 | 0,166 | ВД-АК |
|  | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,166 | ВД-АК |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100м2 | 0,166 | ВД-АК |
|  | Двери |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных со снятием наличников | 100 штук | 0,14 | Дверной блок из деревянного массива, филенка 2300х900 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема, м2: до 3 | м2 | 29 |  |
|  | Герметизации коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Makroflex> | 100м | 0,77 | 14 балонов |
|  | Установка замков врезных с поворотной ручкой и ключевиной, замков (с долблением или сверлением) | шт | 10 |  |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом: из латуни, типа ЗВ4 (сборочная единица: засов-защелка, цилиндровый механизм, ключ, защелка, ручки фалевые) | шт | 10 | Под золото |
|  | Установка замков врезных с поворотной ручкой без ключевины (с долблением или сверлением) | шт | 4 |  |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом: из латуни, типа ЗВ4 (сборочная единица: засов-защелка, цилиндровый механизм, ключ, защелка, ручки фалевые) | шт | 4 | Под золото |
|  | Установка дверных отбойников | шт | 14 |  |
|  | Отбивка штукатурки с дверных откосов вручную внутри здания по камню | 100м2 | 0,12 |  |
|  | Устройство доборов дверных из деревянного массива по дверным откосам шириной 450 мм | 100м2 | 0,19 |  |
|  | Покрытие деревянных дверей, доборов и наличников бесцветным лаком за 3 раза | 100м2 | 0,98 |  |
|  | Установка и крепление наличников | 100м | 0,77 |  |
|  | Полы |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 1,69 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 1,37 |  |
|  | Огрунтовка бетонного основания грунтовкой | 100м2 | 1,37 | Церезит |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из смесей на цементной основе | 100 м2 | 1,37 | Церезит |
|  | Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого | 100 м2 | 0,73 |  |
|  | Устройство подложки под ламинат | 100м2 | 0,641 |  |
|  | Устройство покрытий из ламината | 100м2 | 0,641 |  |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100шт | 6,76 |  |
|  | Устройство плинтусов пластиковых | 100м | 1,69 |  |
|  | Монтаж металлического порожка с креплениями на саморезы | 100 м | 0,28 |  |
|  | С/у и душевые в палатах№201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212 |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством) | 100м2 | 0,23 | Плитка перфорированная металлическая цвет белый |
|  | Стены |  |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от старого набела и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 0,72 |  |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических | 100м2 | 1,26 |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 100м2 | 1,26 |  |
|  | Кладка отдельными участками внутренних стен из кирпича | м3 | 1 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухими смесями с их приготовлением при толщине намета до 10 мм | 100 м2 | 1,96 | КНАУФ РОТБАНД |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по штукатурке | 100м2 | 1,96 | КНАУФ ТИФЕНГРУНД |
|  | Облицовка стен, откосов керамическими гладкими глазурованными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми элементами на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 2,02 | КНАУФ ФЛЕКС |
|  | Устройство пластиковых уголков для облицовки стен кафельной плиткой | 100м | 1,72 |  |
|  | Улучшенная окраска эмалью труб за 2 раза | 100м2 | 0,05 |  |
|  | Установка лючка 300х400 пластмассового | шт | 10 | Цвет белый |
|  | Двери |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных со снятием наличников | 100 м2 | 0,14 |  |
|  | Герметизации коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Makroflex> | 100м2 | 0,49 | 10 балонов |
|  | Установка замков врезных с поворотной ручкой без ключевины (с долблением или сверлением) | шт | 10 | Под золото |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом: из латуни, типа ЗВ4 (сборочная единица: засов-защелка, цилиндровый механизм, ключ, защелка, ручки фалевые) | шт | 4 | Под золото |
|  | Покрытие деревянных дверей и наличников бесцветным лаком за 3 раза | 100м2 | 0,38 |  |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100м2 | 0,07 |  |
|  | Полы |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,23 |  |
|  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0,23 |  |
|  | Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции бетонного основания | 100м2 | 0,35 | Пенетрон |
|  | Устройство стяжек: цементных толщиной 70 мм М150 | 100м2 | 0,23 |  |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100м2 | 0,23 |  |
|  | Коридор 2- го этажа |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством) | 100м2 | 0,31 |  |
|  | Стены |  |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от старого набела и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 0,95 |  |
|  | Сплошное выравнивание поверхностей стен сухими штукатурными смесями толщиной слоя 20 мм | 100м2 | 0,95 | КНАУФ «Ротбанд» |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по штукатурке | 100м2 | 0,95 |  |
|  | Шпатлевка стен по огрунтованной поверхности за 2 раза | 100 м2 | 0,95 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по шпатлёвке | 100 м2 | 0,95 |  |
|  | Отделка стен внутри помещений декоративными покрытиями "Конфетти" по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0,95 | 313- полоса 314 - осн.цвет; |
|  | Установка вентиляционных решеток пластмассовых 200х300 | шт | 2 | Цвет белый |
|  | Полы |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,31 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,31 |  |
|  | Огрунтовка бетонного основания грунтовкой | 100м2 | 0,31 | церезит |
|  | Устройство стяжек толщиной 20 мм из смесей на цементной основе | 100 м2 | 0,31 | церезит |
|  | Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее | 100 м2 | 0,31 | Соответствующий требованиям пожарной безопасности |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100шт | 1,24 |  |
|  | Устройство плинтусов пластиковых | м | 31 |  |
|  | Монтаж металлического порожка с креплениями на саморезы | 100 м | 0,15 | Порожек длинной 1,5 м 1 шт |
|  | 3 этаж |  |  |  |
|  | Палаты №301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 312 |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |
|  | Облицовка потолков одним слоем ГКЛ толщ.10 мм с устройством металлического каркаса | 100м2 | 1,37 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100м2 | 1,37 |  |
|  | Оклейка обоями потолков | 100м2 | 1,37 |  |
|  | Окраска потолков по обоям акриловой краской | 100м2 | 1,37 | ВД-АК «Эмаль» |
|  | Устройство плинтусов потолочных на клее для пенополистирольных элементов | 100м/п | 1,83 |  |
|  | Стены |  |  |  |
|  | Снятие обоев простых и улучшенных со стен | 100м2 | 5,88 |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от старого набела и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 5,33 |  |
|  | Обшивка стен влагостойким ГВЛ по металлическому каркасу с его устройством и укладкой утеплителя в каркас | 100м2 | 0,114 |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону сухими штуатурными смесями с их приготовлением, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 10 мм | 100м2 | 2,46 | КНАУФ «Ротбанд» |
|  | Установка перфорированного наружного уголка | 100м | 0,72 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по штукатурке | 100м2 | 5,33 |  |
|  | Шпатлевка стен по огрунтованной поверхности за 2 раза | 100 м2 | 5,33 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по шпатлёвке | 100 м2 | 5,33 |  |
|  | Оклейка стен обоями улучшенными под окраску | 100м2 | 5,33 |  |
|  | Окраска стен акриловой краской по обоям | 100м2 | 5,33 |  |
|  | Установка пластмассового декоративного уголка на клее | 100м | 0,72 |  |
|  | Облицовка стен ламинированными листами ДСП без устройства каркаса на «ОМАХ» | 100м2 | 0,54 |  |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100шт | 6,48 |  |
|  | Окраска ранее окрашенных радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100м2 | 0,21 | ПФ-115 |
|  | Окна |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,574 |  |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема более 2 м2 | 1 м2 | 57,4 |  |
|  | Устроиство паро-гидроизоляции оконного блока | м | 85,4 | Робибанд БО |
|  | Устроиство паро-гидроизоляции оконного блока под подоконную доску | м | 28 | Робибанд НЛ |
|  | Оконные и балконные блоки из ПХВ профилей для жилых и общественных зданий (с установленными приборами, стеклопакетами, уплотнительной прокладкой, защитной пленкой на лицевых поверхностях) оконный блок с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла), трехстворный, глухая,поворотно-откидная и глухой фрамугой ОП 2050х2000 14 шт с подоконной доской, оконным сливом и внутренними откосами | м2 | 57,4 |  |
|  | Доски подоконные пластиковые толщиной шириной 450 мм | м | 29,6 |  |
|  | Облицовка откосов шириной 400мм декоративными пластиковыми панелями | 100м2 | 0,342 |  |
|  | Устройство уголков пластиковых для облицовки на клее | 100 м | 0,86 |  |
|  | Устройство водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм | 100м2 | 0,074 |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 | 0,166 |  |
|  | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,166 |  |
|  | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей фасада цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли | 100 м2 | 0,166 |  |
|  | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,166 |  |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100м2 | 0,166 |  |
|  | Двери |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных со снятием наличников | 100 м2 | 0,29 | Дверной блок из деревянного массива, филенка 2300х900 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема, м2: до 3 | м2 | 29 |  |
|  | Герметизации коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Makroflex> | 100м | 0,77 | 14 балонов |
|  | Установка замков врезных с поворотной ручкой и ключевиной, замков (с долблением или сверлением) | шт | 10 |  |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом: из латуни, типа ЗВ4 (сборочная единица: засов-защелка, цилиндровый механизм, ключ, защелка, ручки фалевые) | шт | 10 | Под золото |
|  | Установка замков врезных с поворотной ручкой без ключевины (с долблением или сверлением) | шт | 4 |  |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом: из латуни, типа ЗВ4 (сборочная единица: засов-защелка, цилиндровый механизм, ключ, защелка, ручки фалевые) | шт | 4 | Под золото |
|  | Установка дверных отбойников | шт | 14 |  |
|  | Отбивка штукатурки с дверных откосов вручную внутри здания по камню | 100м2 | 0,12 |  |
|  | Устройство доборов дверных из деревянного массива по дверным откосам шириной 450 мм | 100м2 | 0,19 |  |
|  | Покрытие деревянных дверей, доборов и наличников бесцветным лаком за 3 раза | 100м2 | 0,19 |  |
|  | Полы |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 1,69 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 1,37 |  |
|  | Огрунтовка бетонного основания грунтовкой | 100м2 | 1,37 | Церезит |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из смесей на цементной основе | 100 м2 | 1,37 | церезит |
|  | Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого | 100 м2 | 0,73 |  |
|  | Устройство подложки под ламинат | 100м2 | 0,642 |  |
|  | Устройство покрытий из ламината | 100м2 | 0,642 |  |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100шт | 6,76 |  |
|  | Устройство плинтусов пластиковых | 100м | 1,69 |  |
|  | Монтаж металлического порожка с креплениями на саморезы | 100 м | 0,28 |  |
|  | С/у и душевые в палатах№301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 312 |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством) | 100м2 | 0,23 | Плитка перфорированная металлическая цвет белый |
|  | Стены |  |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от старого набела и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 0,72 |  |
|  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических | 100м2 | 1,26 |  |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен | 100м2 | 1,26 |  |
|  | Кладка отдельными участками внутренних стен из кирпича | м3 | 1 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухими смесями с их приготовлением при толщине намета до 10 мм | 100 м2 | 1,96 | КНАУФ РОТБАНД |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по штукатурке | 100м2 | 1,96 | КНАУФ ТИФЕНГРУНД |
|  | Облицовка стен, откосов керамическими гладкими глазурованными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми элементами на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 2,02 | КНАУФ ФЛЕКС |
|  | Устройство пластиковых уголков для облицовки стен кафельной плиткой | 100м | 1,72 |  |
|  | Улучшенная окраска эмалью труб за 2 раза | 100м2 | 0,05 |  |
|  | Установка лючка 300х400 пластмассового | шт | 10 | Цвет белый |
|  | Двери |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных со снятием наличников | 100 м2 | 0,14 |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема, м2: до 3 | м2 | 0,14 | Дверной блок из деревянного массива, филенка 2300х700 |
|  | Герметизации коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Makroflex> | 100м2 | 0,49 | 10 балонов |
|  | Установка замков врезных с поворотной ручкой без ключевины (с долблением или сверлением) | шт | 10 |  |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом: из латуни, типа ЗВ4 (сборочная единица: засов-защелка, цилиндровый механизм, ключ, защелка, ручки фалевые) | шт | 4 | Под золото |
|  | Покрытие деревянных дверей и наличников бесцветным лаком за 3 раза | 100м2 | 0,38 |  |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100м2 | 0,07 |  |
|  | Установка и крепление наличников | 100м | 0,49 |  |
|  | Полы |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,23 |  |
|  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0,23 |  |
|  | Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции бетонного основания | 100м2 | 0,35 | Пенетрон |
|  | Устройство стяжек: цементных толщиной 70 мм М150 | 100м2 | 0,23 |  |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100м2 | 0,23 |  |
|  | Коридор 3- го этажа |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |
|  | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством) | 100м2 | 0,31 |  |
|  | Стены |  |  |  |
|  | Очистка вручную поверхности стен от старого набела и масляных красок с земли и лесов | 100м2 | 0,95 |  |
|  | Сплошное выравнивание поверхностей стен сухими штукатурными смесями толщиной слоя 20 мм | 100м2 | 0,95 | КНАУФ «Ротбанд» |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по штукатурке | 100м2 | 0,95 |  |
|  | Шпатлевка стен по огрунтованной поверхности за 2 раза | 100 м2 | 0,95 |  |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен по шпатлёвке | 100 м2 | 0,95 |  |
|  | Отделка стен внутри помещений декоративными покрытиями "Конфетти" по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0,95 | 301- полоса 302- осн. цвет; |
|  | Установка вентиляционных решеток пластмассовых 200х300 | шт | 2 | Цвет белый |
|  | Полы |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,31 |  |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,31 |  |
|  | Огрунтовка бетонного основания грунтовкой | 100м2 | 0,31 | Церезит |
|  | Устройство стяжек толщиной 20 мм из смесей на цементной основе | 100 м2 | 0,31 | Церезит |
|  | Устройство покрытий из линолеума полукоммерческого на клее Томсит | 100 м2 | 0,31 | Соответствующий требованиям пожарной безопасности |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100шт | 1,24 |  |
|  | Устройство плинтусов пластиковых | 100м | 0,31 |  |
|  | Монтаж металлического порожка с креплениями на саморезы | 100 м | 0,15 | Порожек длинной 1,5 м 1 шт, 1м-10 шт |
|  | Прочее |  |  |  |
|  | Пробивка отверстий в стенах и перекрытиях размером 300х300 | м3 | 3 |  |
|  | Заделка отверстий в стенных и перекрытиях размером 300х300 | м3 | 3 |  |
|  | Устройство перегородок из ГКЛ с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С111) глухих | 100м2 | 0,22 |  |
|  | Окраска металлических ограждений | 100 м2 | 0,3 | Цвет черн. ПФ-115 |
|  | Очистка деревянного поручня от старого покрытия лаком, с его шлифовкой. | 100 м2 | 0,15 |  |
|  | Покрытие деревянного поручня бесцветным лаком за 3 раза | 100 м2 | 0,15 |  |
|  | Обшивка коробов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля ГКЛ влагостойким | 100м2 | 0,7 |  |
|  | Прорезка отверстий в обшивке для установки лючков | 100 шт | 0,3 |  |
|  | Установка смотровых пластмассовых лючков размером 200х300 | шт | 30 |  |
|  | Устройство отделочных уголков по панелям из ламинированного ДСП | 100м | 2,82 |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор строительный | т | 98 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 17 км | т | 98 |  |