ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку трактора
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка трактора для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Предлагаемый к поставке трактор должен быть серийно выпускаемым, годом выпуска не ранее 2013 г., новым.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Трактор ВТЗ 30СШ (Агромаш-30СШ)
 (или эквивалент)
	Двигатель Д-120, не хуже чем 4-тактный 2-цилиндровый
Мощность, л.с. – не менее 32
Частота вращения коленчатого вала, об/мин. – не менее 2000

Система охлаждения – воздушная

Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) – не менее 22,1 (30)

Эксплуатационная масса трактора (с балластом), кг – не менее 2340 кг
Колея по передним/задним колесам, мм. – 1320…1420/1310…1480

Наименьший радиус поворота, мм. – не менее 4500

Габаритные размеры, мм. – 4330*1660*2630 (±5%)

Дорожный просвет, мм. – не менее 380

Агротехнический просвет, мм. – не менее 450
Кабина 1-местная, каркасная, с вентиляцией, отоплением, освещением, стеклоочистителями, зеркалами заднего вида, имеет увеличенную площадь остекления, с выпуклой формой стекол.

Щиток приборов – модульный, имеет текстовый контроль каналов управления со звуковым освещением

Рулевое управление – гидрообъемное

Макс.давление на грунт, кПа – 180

Число передач переднего/заднего хода – 6/6
Продольная база, мм – 2500

Диапазон скоростей, км/ч. – 5,39….23,86

Передний мост (колесная формула) – не ведущий (2х4), портального типа
Тип переднего моста балочный

Грузоподъемность платформы, кг. – не менее 1000

Объем грузовой платформы без бортов/с надставными бортами, м3 – 1/1,6

Габаритные размеры грузовой платформы, мм – 2030*1450*360 (±5%)
	не менее 12 месяцев 
либо 1200 м/ч (что наступит ранее) со дня ввода в эксплуатацию
	1
	ед.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, стоимость трактора, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 календарных дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Не предусмотрено.
       6. Требования к технической документации
Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы (соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации на русском языке, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ.
      7. Место поставки продукции и условия допуска:

РФ, Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       8. Сроки поставки продукции:

Поставка в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора.
Начальник транспортного отдела                                                                                       Д.С. Осетрин
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                       Д.С. Осетрин                                         

