«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Договор №

на выполнение работ

г. Обнинск						                      «____» ___________ 2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании _______________________, с  одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1 Подрядчик собственными силами, средствами и из своих материалов обязуется в установленный настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы «Выполнение работ по подготовке площадки для установки стенда ДКС» на территории ГНЦ РФ-ФЭИ, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко 1 в соответствии с техническим заданием и на основании сметной документации (сметы), составленной Подрядчиком, утвержденной и согласованной Заказчиком и являющимися  неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2 Основанием для заключения настоящего Договора является решение единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» («Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений» № ________ от «___» _____________2014 г.).

- Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет  _________________________ рублей _______________________, в том числе НДС(__%) _________руб.

2.2. Цена сформирована на основании технического задания  и подтверждается сметой,  которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В цену работ входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством  РФ.

2.3. Цена Договора является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

2.5. Настоящим Договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполненных работ в полном объёме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. Расчет за выполненные по настоящему Договору работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Заказчика.

2.8. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, в течение срока действия настоящего договора, Подрядчик направляет Заказчику подписанный акт сверки взаимных расчетов, составленный на последнее число месяца отчетного квартала. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки взаимных расчетов подписывает его и возвращает один экземпляр Подрядчику, либо при наличии разногласий направляет в адрес Подрядчика протокол разногласий.

- Сроки выполнения работ

  - Работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Дата начала работ по договору:  03.04.2014 г.

3.3. Дата окончания работ по договору: ___.___.2014 г.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору.

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Утвердить согласованную с Подрядчиком смету на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.

4.2.2. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором, либо в установленные настоящим Договором сроки предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приеме работ в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.

4.2.3. Предоставить Подрядчику письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени  Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.2.4.  Письменно указать Подрядчику место хранения инструментов и оборудования.

4.2.5.  Передать Подрядчику объект для выполнения работы к дате начала работ, согласно п.3.2.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

# 4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и действующих нормативно-технических документов, согласно утвержденного технического задания и сметной документации.

4.4.2. Обеспечить работы необходимыми материалами и оборудованием.

4.4.3. Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.4.4.  Персонал Подрядчика обязан:

- обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;

- при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;

- сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналам на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ дежурному инженеру –диспетчеру по телефону 9-80-08.

4.4.5. Предоставить Заказчику после окончания работ копии сертификатов, технических паспортов и другие документы, удостоверяющие  качество материалов, применяемых  при выполнении работ по настоящему Договору.

4.4.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.7.  Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.

4.4.8.  Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.

4.4.9. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

- Производство работ

  - Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктами 3.2. и 4.2.5. настоящего Договора.

  - Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.3. По мере необходимости Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.

5.4. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который совместно с Подрядчиком  осуществляет  приемку  по  акту  выполненных  работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и  оборудования  условиям  настоящего Договора и проектно-сметной документации.

5.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

- Порядок сдачи-приемки работ

6.1. После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. В течение 2 (двух) рабочих дней Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных  работ (Форма № КС-2), справку о стоимости  выполненных работ и затрат (Форма КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

6.2. В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими Сторонами поэтапных актов формы КС-2, КС-3, актов скрытых работ.

6.3. В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и не подписания Заказчиком Акта приемки работ Заказчик в течение десяти дней с момента получения Акта-приемки работ, предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Договора.

- Гарантии

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП).

7.2. Срок гарантии качества на работы и материалы составляет 2 года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Подрядчика обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных  по настоящему Договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.

7.4. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком собственными силами, за свой счет  в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.

- Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 2 % от стоимости работ, предусмотренной п.2.1. договора, а если работа не окончена  по истечении 10 дней со дня наступления срока ее выполнения, Подрядчик уплачивает Заказчику, помимо начисленной пени, неустойку в размере 5 % от стоимости работ.

8.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.5 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать объект работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

-  Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

-  Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

- Устранить недостатки своими силами или  привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков Подрядчика.

Если отступления в работе от условий договора подряда или  иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.7. Подрядчик вправе с согласия Заказчика вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

8.8. Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

8.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет   Подрядчик.

8.10.  Если Подрядчик в течение 10 дней не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;

- назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе;

- поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика;

- потребовать уменьшения цены работы.

9.  Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.

9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, любыми средствами связи.

- Разрешение споров

10.1. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней со дня получения претензии.

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

- Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.

11.2. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.

11.3. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12. Прочие условия

12.1. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной  тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке доступа должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010г.№63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик  по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на  объекте.

Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика.

12.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

12.3. Заказчик обязуется выделить своего сотрудника, отвечающего за выполнение работ на объекте, для сопровождения к месту выполнения работ персонала или техники, пребывающей на охраняемую территорию по разовым пропускам.

12.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности стороны обязаны в двухнедельный срок письменно известить друг друга.

12.5. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:

- Техническое задание   (Приложение № 1)

- Смета  (Приложение № 2)

- Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| Заказчик ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» Адрес: 249033 , Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1 тел. (48439) 9-88-32; 9-59-39, 9-86-68 ИНН 4025024829 КПП 402501001 БИК 042007835 Филиал ОАО Банк ВТБ г. Воронеж р/с 40502810024250000564 к/с 30101810100000000835 Финансовый директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» __________________А.А. Лебезов | Подрядчик |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №_______ от _______

| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик |  | Заказчик |

Техническое задание на выполнение работ

Выполнение работ по подготовке площадки для установки стенда ДКС

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по подготовке площадки для установки стенда ДКС.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Подрядчик обязан выполнять работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ведомость физических объемов работ:

| Раздел: Бокс |  |
| --- | --- |
| Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных, 100 м2 проемов | 0,042 |
| Монтаж конструкций дверей, 1 т конструкций | 0,26 |
| Расчистка стен от старой краски, 100 м2 расчищенной поверхности | 5,46 |
| Расчистка потолков от старой краски, 100 м2 расчищенной поверхности | 1,18 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей откосов, 100 м2 | 0,052 |
| Сплошное выравнивание стен сухой смесью ____________, 100 м2 поверхности | 5,46 |
| Сплошное выравнивание потолков сухой смесью ____________, 100 м2 поверхности | 1,18 |
| Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,052 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, 100 м2 окрашиваемой поверхности стен | 5,46 |
| Грунтовка для внутренних работ, т | 0,072 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, 100 м2 окрашиваемой поверхности потолка | 1,18 |
| Грунтовка для внутренних работ, т | 0,016 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,46 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,18 |
| Разборка бетонных полов при помощи отбойных молотков из бетона марки 200, 1 м3 | 11,1 |
| Гидроизоляция пола стеклоизолом в 1 слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0,8 |
| Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т | 0,52 |
| Устройство подстилающих слоев бетонных (М200), 1 м3 покрытия | 7,4 |
| Устройство покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм с рисунком, 100 м2 покрытия | 0,74 |
| Устройство покрытий мозаичных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм, 100 м2 покрытия | 0,74 |
| Шлифовка бетонных мозаичных полов, 100 м2 покрытия | 0,74 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград с рельефом за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,848 |
| Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 3,22 |
| Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов, 100 м2 вертикальной проекции | 2,2 |
| Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 19,2 |
| Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 10 км, т | 19,2 |
| Раздел: Санпропускник |  |
| Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки | 0,7154 |
| Расчистка стен от старой краски, 100 м2 расчищенной поверхности | 1,389 |
| Расчистка потолков от старой краски, 100 м2 расчищенной поверхности | 0,357 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей откосов, 100 м2 | 0,084 |
| Сплошное выравнивание стен сухой смесью ____________, 100 м2 поверхности | 1,389 |
| Сплошное выравнивание потолков сухой смесью ____________, 100 м2 поверхности | 0,357 |
| Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,084 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, 100 м2 окрашиваемой поверхности стен | 1,389 |
| Грунтовка для внутренних работ, т | 0,0184 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, 100 м2 окрашиваемой поверхности потолков | 0,357 |
| Грунтовка для внутренних работ, т | 0,00464 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,357 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,389 |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия | 0,488 |
| Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия | 0,488 |
| Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | 0,13 |
| Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен | 0,224 |
| Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | 0,02 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0,224 |
| Установка в зданиях оконных блоков ПВХ поворотных, 100 м2 проемов | 0,115 |
| Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0,066 |
| Устройство покрытий полимерцементных выравнивающих, 100 м2 покрытия | 0,488 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0,488 |
| Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки, 100 м2 стяжки | 0,488 |
| Устройство покрытий полов из плит керамогранитных, 100 м2 покрытия | 0,488 |
| Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 0,7154 |
| Гладкая облицовка стен и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки | 0,7154 |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» двухуровневых (П 112), 100 м2 потолка | 0,131 |
| Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 15,6 |
| Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 10 км, т | 15,6 |
| Раздел: Сантехнические работы |  |
| Демонтаж умывальников и раковин, 100 приборов | 0,04 |
| Демонтаж унитазов и писсуаров, 100 приборов | 0,02 |
| Снятие смесителя без душевой сетки, 100 шт. арматуры | 0,04 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0,268 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,082 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,02 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0,12 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0,052 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода | 0,268 |
| Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. | 0,2 |
| Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды, 10 компл. | 0,4 |
| Установка смесителей, 10 шт. | 0,4 |
| Установка трапов диаметром 50 мм, 10 компл. | 0,2 |
| Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм, 1 сальник | 1 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0,2 |
| Установка поддонов душевых чугунных глубоких, 10 компл. | 0,2 |
| Смена смесителей с душевой сеткой, 100 шт. | 0,02 |
| Раздел: Компрессорная |  |
| Расчистка стен от старой краски, 100 м2 расчищенной поверхности | 0,662 |
| Расчистка потолков от старой краски, 100 м2 расчищенной поверхности | 0,183 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей откосов, 100 м2 | 0,066 |
| Сплошное выравнивание стен сухой смесью ____________, 100 м2 поверхности | 0,662 |
| Сплошное выравнивание потолков сухой смесью ____________, 100 м2 поверхности | 0,183 |
| Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,066 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, 100 м2 окрашиваемой поверхности стен | 0,662 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, 100 м2 окрашиваемой поверхности потолков | 0,183 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,662 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,183 |
| Разборка бетонных полов при помощи отбойных молотков из бетона марки 200, 1 м3 | 2,75 |
| Гидроизоляция пола стеклоизолом в 1 слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 |
| Армирование цементобетонных покрытий сетками, 1 т | 0,23 |
| Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, 100 м2 покрытия | 0,183 |
| Устройство покрытий мозаичных толщиной 20мм, 100 м2 покрытия | 0,183 |
| Устройство покрытий мозаичных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20, 100 м2 покрытия | 0,183 |
| Шлифовка бетонных мозаичных полов, 100 м2 покрытия | 0,183 |
| Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок | 0,02 |
| Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен | 0,072 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, 100 м2 проемов | 0,072 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| Демонтаж ж/б фундамента, 1 м3 | 0,7 |
| Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 7,2 |
| Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьера на расстояние до 10 км, т | 7,2 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новым и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.

Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

Применяемые материалы:

| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сухая смесь ________________ | Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию: - высыхание слоя 15–20 мм при температуре 20°С и влажности воздуха 60%: не более 7 суток - размер зерна не более 1,2 мм - прочность - на сжатие >2,5 МПа - на изгиб >1,0 МПа - выход раствора из 100 кг смеси: ~ 120 л - расход сухой смеси при слое 10 мм: не более 8,5 кг/м2 - плотность в затвердевшем состоянии не менее 950 кг/м3 |

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – с 03.04.2014 г.

Дата окончания работ – не позднее __.__.2014 г.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

# Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам, установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации.

# Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ.

# Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3).

# После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

# Работники подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ №3-1 от 05.01.2004 г.

Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной  тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке доступа должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010г. №63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик  по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на  объекте.

# Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдение технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30 декабря 2009 г.;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ».

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.

В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

Приложение № 2

к договору №_______ от _______

Смета