Приложение № 4

к договору № __________

от «__» _________ 20     г.

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

Тема закупки: Грохот ГИТ-62М.

Краснокаменск

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

Технического задания

на поставку грохота ГИТ-62М.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Грохот ГИТ-62М или аналог (с обязательным согласованием с Заказчиком технических параметров аналогового оборудования в ходе торговой процедуры с предоставлением технических параметров аналогового оборудования). Приобретается для Гидрометаллургического завода цеха №4 на позиции №71-5, взамен изношенного установленного на цепочке РРОФ.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставщик гарантирует, что поставляемые им ТМЦ являются новыми не ранее 2014 года выпуска, не бывшими в употреблении, не восстановленными, готовыми к использованию по назначению, не являющимися выставочным образцом. Дата выпуска грохота ГИТ-62М подтверждается отметкой в паспорте (формуляре) на данное оборудование.

Подраздел 1.3 Код ОКП

313211

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изделие предназначено для распределения руды на 3 класса по крупности с мокрым орошением. Грохочение сыпучих материалов с насыпной плотностью до 2,5т/м3.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение оборудования – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Устанавливается в помещении категории Д по НПБ 105-03.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Наименование.; Величина.; Аналог.. Исполнение; опорное; опорное. Расположение привода; слева; слева. Угол наклона, град; 130. Масса грохота (без электродвигателя, опорных рам и неподвижных укрытий), кг.; 5225; Не более 5225. Размер просеивающей поверхности, мм.; 2000×6000; 2000×6000. Число ярусов.; 2; 2. Амплитуда колебаний короба, мм. (регулируемая) за счет вставления и вынимания вкладышей в дисбаланс.; 2-4,5. Тип просеивающей поверхности (верхнее сито); Сито полиуретановое 350×580×35 с ячейкой 50×50 мм.; Сито полиуретановое 350×580×35 с ячейкой 50×50 мм.. Тип просеивающей поверхности (нижнее сито); Сито полиуретановое 350×580×30 с ячейкой 5×5 мм.; Сито полиуретановое 350×580×30 с ячейкой 5×5 мм.. Мощность привода вибратора, кВт; 22*. Габаритные размеры, мм; 5900х2800х1505**.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Наименование; Характеристики; Аналог.. Производительность, м3/час.; 600; Не менее 600. Исходное питание насыпная плотность, т/м3; 2,5; 2,5. Крупность исходного питания, мм; От + 300 до -5. * является обязательным условием связанным с модификацией пусковой аппаратуры, «аналоговое» оборудование следует комплектовать электродвигателями с такой же мощностью привода, а так же обязательным согласованием с Заказчиком. **Габаритные размеры не могут превышать заявленные Заказчиком в связи с тем, что приобретается в замен изношенного находящегося в технологической цепочке, место установки ограничено ГПМ, расположением конструктивных элементов здания РРОФ и расположением действующего оборудования цепочки. (эти же требования действуют в отношении аналогового оборудования) Поставщик гарантирует Заказчику предоставление на согласование сборочного чертежа с габаритными размерами в преддоговорной период.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Срок службы устанавливается документацией завода производителя, но не менее 10 лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Бортовины грохота ГИТ 62М связь балки грохота должны крепится в резиновые втулки амортизаторы, и стягиваться крышками с обеих сторон амортизатора. Связь балки грохота загумировать резиной марки 2566. Посадку подшипников на вал привода вибратора осуществить с помощью стяжной втулки (ГОСТ 25455-82). В вибраторе установить виброустойчивые подшипники 30-3636 АМНК (ГОСТ 5721-75). Грохот должен укомплектоваться ситами, и на момент проверки сита должны быть установлены на грохот, поставка грохота потребителю в собранном виде с ситами, и приводом. Возможность любых изменений в конструкции согласовывать с Заказчиком. Предусмотреть для монтажа строповочные устройства.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Бортовины грохота ГИТ 62М выполнить из стали 09Г2С. Покрытие: снаружи – эмаль ПФ-115, серая ГОСТ6465-76, V,4 – УХЛ4, кроме резиновой футеровки связь балок.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Сейсмостойкость: в соответствии со шкалой MSK-64 6.0 баллов.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Электродвигатель Наименование.; Характеристика.. Тип электродвигателя; Асинхронный 5А 200 М6 У3. Количество фаз; 3. Монтажное исполнение; IM 1001. Мощность, Вт.; 22. Частота вращения, об/мин; 1000. Электродвигатель испытать согласно ГОСТ 183-74 с отметкой в паспорте на данное изделие.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не определены.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Комплект поставки: Наименование.; Количество.. Грохот ГИТ 62М в сборе с верхними и нижними ситами, приводным валом с дисбалансами, и регулировочными вкладышами.; 1. Опора нижняя; 4. Пружина; 8. Электродвигатель 5А 200 М6 У3; 1. Документация согласно п.5.2.; 1 комплект.. комплект запасных сит. Сито полиуретановое 580×350×35 с ячейкой 50×50 мм.; 25. Сито полиуретановое 580×350×30 с ячейкой 5×5 мм.; 25.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировка на табличках по ГОСТ 12971-67.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

4.11.1. Упаковка выполняется предприятием-изготовителем, на основе разработанных им спецификаций. 4.11.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования и защиту его от механических повреждений, прямого атмосферного воздействия. 4.11.3. Товаросопроводительную и эксплуатационную документацию, обернутую в водонепроницаемую бумагу положить в ящик. 4.11.4. На упаковку наносится транспортная маркировка в соответствии с ГОСТ-14192-96 «Маркировка грузов».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с Договором поставки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик гарантирует Заказчику предоставление следующие документы: - заверенные копии сертификатов соответствия РФ; - заверенную копию разрешения ФС ЭТАН; -заверенная копия свидетельства о проведении испытаний на заводе-изготовителе; - паспорт на грохот ГИТ 62М; -паспорт на электродвигатель с отметками о приемке согласно ГОСТ 183-74 - руководство по эксплуатации, обслуживанию и монтажу; - чертеж общего вида, чертеж привода вибратора, спецификация, а так же сборочного чертежа с габаритными размерами в преддоговорной период согласно п. 4.1 данного ТЗ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение. Во время транспортировки обеспечить сохранность оборудования и защиту от механических повреждений и воздействий факторов окружающей среды; Все погруженные на платформу места укрепить деревянными упорами, подкладками, распорками и связать проволочными обвязками, стяжками, растяжками.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Изделие и упаковка должны быть пригодны для хранения в условиях «Ж2», запасных частей «С» по ГОСТ 15150-69. Хранение изделия производится в заводской упаковке.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Согласно договора поставки раздела 5 «Гарантийные обязательства»

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Оборудование должно быть пригодно к ремонту в условиях места установки без проведения полного демонтажа.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не определены

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Особые экологические требования не устанавливаются.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

12.1 Оборудование должно быть сертифицировано и разрешено к установке и эксплуатации на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательных актов РФ с предоставлением соответствующей документации согласно п. 5.2 данного ТЗ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование должно быть испытано в соответствие с регламентом изготовителя. О результатах испытаний составляется акт, входящий в состав документации, поставляемой с оборудованием.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Техническое сопровождение оборудования не требуется.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка всего оборудования и дополнительных комплектующих, в соответствии с настоящим техническим заданием, осуществляется одномоментно в установленный срок согласно договора поставки.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация к оборудованию предоставляется на русском языке. Объем и состав предоставляемой информации – в соответствии с подразделом 5.2 настоящего технического задания.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение персонала Заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГМЗ | Гидрометаллургический завод. |
| 2 | ППГХО | Приаргунское производственное горно-химическое объединение |
| 3 | РРОФ | Ренгенорадиометрическая обогатительная фабрика. |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Директор ГМЗ В.А. Горбунов

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик ПАО «ППГХО»                                               А.Т. Зинкевич