Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке трех полюсов высоковольтного разъединителя РВР-20/8000 У3 без общей рамы и заземляющих ножей

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Разъединитель РВР -20/8000У3 внутренней установки предназначен для работы в цепях переменного тока  частотой 50Гц  напряжением до 20 кВ и рассчитан  на отключение и включение этих цепей без токов нагрузки.

Разъединитель изготавливается в виде отдельных полюсов, собираемых на месте монтажа  в один, двух или трех полюсный аппарат на общей раме. Полюса разъединителя рассчитаны на номинальный ток 8000А.

Привод главных ножей разъединителя   ручной червячный.

1.2. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставкутрех полюсов высоковольтного  разъединителя РВР -20/8000У3 без общей рамы и заземляющих ножей с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации на русском языке).

2.2. Комплектация

- Три полюса разъединителя  РВР -20/8000У3 без общей рамы и без заземляющих ножей.

- Один привод ПЧ-50 М У3 ручной червячный, привод разъединителя должен быть смонтирован в шкафу и укомплектован коммутирующим устройством типа КСА.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| характеристики | значения | примечания |
| --- | --- | --- |
| Тип разъединителя | РВР-20/8000 У3 |  |
| Исполнение | три полюса без общей рамы и без заземляющих ножей |  |
| Номинальное рабочее напряжение | 20 кВ |  |
| Номинальный ток | 8000А |  |
| Тип привода основных контактов | ПЧ-50 МУ3 ручной червячный- 1шт |  |

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком данного оборудования.

3.2. Установка должна соответствовать требованиям:

«Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

«Правил устройства электроустановок»;

ГОСТ 12.22007.0-75, ГОСТ 12.2.007.2-75.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение 120-180 дней с момента подписания договора с правом досрочной отгрузки.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать надежная работа разъединителя в течении установленного срока эксплуатации.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Начальник ТЭЦ ОАО «ППГХО» | _____________С.В. Гришин |
| --- | --- |

Начальник электроцеха ТЭЦ

ОАО «ППГХО» 						  ___________Н.И.Жигалов

Главный энергетик

ОАО «ППГХО»	                                       _______________ С.К. Кутузов