ОАО "ПППСО", Рудник № 6 Ствол 13 "К"

Локальная смета № 2

на устройство отопления здания насосной станции противопожарного водоснабжения

0снование: черт.3046-0в, л.9 Строительный объем: 4Э,68мЗ

Составлена в ценах 1991г.

Сметная стоимость Норматив, трудоёмкость Сметная заработная плата

0/24 тыс. руб. 0,02  тыс.ч/ч 0,03    тыс. руб.

Страница 10

| № п/л | Шифр и позиция норматива | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | К-во | Стоимость единицы,руб. |  | ВСЕГО общая стоимость,руб. (в т.ч. осн.з/пл и экспл.маш.) |  |  | Затраты труда рабочих, чел.час., не занятых обслуж. машин обслужи вающ. машины. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего ед. | экспл. м. | Всего | ОСНОВНОЙ з/пл. | эксп.м. | На единицу | всего |
|  |  |  |  |  | ОСН.З/ЛЛ. | в т.ч. зар.пл. |  |  | зар.пл. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | S | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ЕРЕР 16-35 | Прокладка трубопроводов из стальных водо- газопроводных труб D15 мм Цена:0.21*1.5+0.01+0,64+0,01 | м | 10 | 0.98 0,32 | 0,01 | 10 | 3 | 0 | 0,35 | 4 |
| 2 | 16-38 | То же, D32 мм Цена:0.21 *1.5+0.01+0,92+0,02 | м | 4 | 1.27 0,32 | 0,01 | 5 | 1 | 0 | 0,35 | 1 |
| 3 | ЕРЕР 18-132 | Установка регистров отопительных из труб D108 мм Цена:0,1Г1,5+0,03+(0,01 *0,5)+4,2+0,06 | м | 8 | 4.46 0,17 | 0.04 0,02 | 36 | 1 | 0 0 | 0.20 0,01 | 2 0 |
| 4 | ЕРЕР 18-196 | Установка воздухосборника горизонтального D150 мм Цена.1,22*1,5+0,12+(0,04*0,5)+5,95+0,13 | шт. | 2 | 8.05 1,83 | 0.14 0,06 | 16 | 4 | 0 0 | 2 0,05 | 4 0 |
| 5 | СЦМ ЕРЕР Ч.III п.91 | Стоимость вентилей запорных муфтовых 15кч18п D15 мм | шт. | 2 | 1,23 |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ ЕРЕР ч.Ш п.94 | Тоже, D32 мм | ил. | 3 | 2,20 |  | 7 |  |  |  |  |
| 7 | ЕРЕР 184 | 18 Установка грязевика 16-40 Т.34.01 Цена:2,39*1,5+0,25+(0,08*0,5)+17,96+0,4 | шт | 1 | 22,24 3,59 | 0.29 0,12 | 22 | 4 | 0 0 | 3.97 0,10 | 4 0 |
| 8 | ЕРЕР 18-227 | Установка манометра ОБМ 1-100-10 Цена; 0,2*1,5+0,01 +4,22+0,13 | шт | 1 | 4.66 0,30 | 0,01 | 5 | 0 | 0 | 0,32 | 0 |

Страница 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ЕРЕР 18-228 | Установка термометра стеклянного ртутного в защитной оправе Цена:0,23*1,5+2,21+0,07 | LUT | 2 | 2.56 0,30 |  | 5 | 1 |  | 0,31 | 1 |
| 10 | ЕРЕР 18-229 | Установка крана сальникового Цена:0,23*1,5+2,21+0,07 |  |  | 0.54 0,12 |  | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 |
| 11 | ЕРЕР 16-219 | Гидравлическое испытание трубопроводов D до 50 мм Цена:3,73*1,5+0,21+0,01 | 100 м | 0,14 | 5,82 5,60 |  | 1 | 1 |  | 5,16 | 1 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 109 | 15 | 1 0 |  | 16 0 |
| 12 |  | Пуск и регулировка 2% от гр.9,10 |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,01 0,01 |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 109 | 15 | 1 0 |  | 16 0 |
| 13 | ЕРЕ 15-614 в т.ч.п.тех.ч.п.2. 38 стр.8 | Масляная окраска трубопроводов D до 50мм,за 2 раза Цена:38,4*1,5+0,03+22,07+0,7 | 100м2 | 0,02 | 80,40 , 57,60 | 0,03 | 1 | 1 | 0 | 68 | 1 |
| 14 | ЕРЕР 15-613 в т.ч.п.тех.ч.п.2. 38 стр.8 | Масляная окраска трубопроводов D более 50мм,за 2 раза Цена:21,4*1,5+0,03+22,07+0,7 | 100м2 | 0,04 | 54,90 32,10 | 0,03 | 2 | 1 | 0 | 38,8 | 1 |
| 15 | ЕРЕР 26-16 т.ч. п.2.2 прим. стр.4 | Изоляция трубопроводов D32 мм матами минераловатным Цена:8,37*1,5+0,17+(0,05*0,5)+11,86+0,3 | М3 | 0,029 | 24,91 12,56 | 0.20 0,08 | 1 | 0 | 0 0 | 13.8 0,06 | 0 0 |
| 16 | СЦМ ч.1 раздел IY п. 349 стр.111 | Стоимость матов теплоизоляционных из минеральной ваты | М3 | 0,029 | 74,8 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  | 6 | 3 | 0 0 |  | 2 0 |
|  |  | Итого: в том числе сантехнические работы: |  |  |  |  | 115 109 | 18 15 | 1 0 1 0 |  | 18 0 16 0 |
|  |  | строительные работы: |  |  |  |  | 6 | 3 | 0 0 |  | 2 0 |
|  |  | HP на сантех.работы 13,3 %: |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | HP на строительные работы 20,2 %: |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с HP: |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  |
|  |  | Плановые накопления 8%: |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  | 142 | 18 | 1 8 |  | 18 0 |
|  | Постановление Госсторя СССР от 10.04.86 N243/62 | Итого с к-том НЭ реконструкцию | 1,05 |  |  |  | 149 |  |  |  |  |
|  |  | Итого в ценах 1991г. С К= | 1,6218 1,25 1,7 |  |  |  | 241 | 22 | 2 1 |  | 18 0 |
|  |  | СЗП составляет 22+1+14*0,18+1*0,18= |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  | НТ составляет 18+0+14*0,092+1*0,092= |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |

Составила:

Проверила:

Страница 11